

Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» выполнен по заказу Администрации МР Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с техническим заданием к договору № 20428.

Основание для разработки проекта
- Республиканская целевая программа “Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы”, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года №391.
Основные задачи
1. Проведение комплексного анализа:

- положения населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет  в системе региональных связей, их места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет.

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории и повышение ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в структуре населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет с учетом специфики социально-экономических условий их развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет в соответствии с приоритетными направлениями их территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет, адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение в населенных пунктах сельского поселения Дмитриевский сельсовет объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации городов Республики Башкортостан.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет.

12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.

13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет.

14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.

17. Разработка предложений по установлению границ населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет. 

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023 года.

Расчетный срок – до 2033 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Дмитриевский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Глава I. Положение проектируемого сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.
В состав Дмитриевский сельсовета входят следующие населенные пункты: Дмитриевка, Подымалово, Волково, Ясный, Ягодная поляна.
Село Дмитриевка является административным центром Дмитриевского сельсовета, который располагается в Уфимском районе, в центральной части Республики Башкортостан. Дмитриевский сельсовет граничит на юге с Николаевским сельсоветом Уфимского района, на севере с Кушнаренковским районом, на западе с Кармасанским сельсоветом Уфимского района, на востоке с Миловским, Михайловским и Красноярским сельсоветами Уфимского района. Связь со столицей осуществляется по автомобильной дороге федерального значения М-7. Расстояние от населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район до городского округа город Уфа составляет 3-20 км.
Границами сел Дмитриевка, Ясный и Ягодная поляна с севера, запада и юга являются земли Дмитриевского сельсовета, с востока – земли Миловского сельсовета.
Границы зон с особыми условиями использования территории
Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

-СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- СЗЗ от железнодорожных путей;

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению
1) береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.65 Водного кодекса РФ):

· для рек протяженностью более 10км от истока до устья (р.Сикиязка) - 20м.

· для рек и ручьев протяженностью менее 10км от истока до устья (р.Воробьевка, р.Лекарка) - 5м.

2) Зона охраны водозаборов:

· I пояс ЗСО для артезианских скважин  -- 50 м.

· II пояс ЗСО для артезианских скважин  -- 300 м.

3) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий присутствуют в виде гослесфонда.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями
1) санитарно-защитные зоны от объектов социального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г):

- кладбище недействующее – класс вредности V, СЗЗ – 50 м;

- кладбище действующее – класс вредности IV, СЗЗ – 100 м;
- свалка твёрдо-бытовых отходов – класс вредности II, СЗЗ – 500 м; 

- скотомогильник – класс вредности I, СЗЗ – 1000 м; 

2) санитарно-защитные зоны от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г, СНиП 2.07.01-89*):

- дорога федерального значения, СЗЗ – по 200 м от бровки земляного полотна;

- муниципальная дорога, СЗЗ – по 50 м от бровки земляного полотна;

- сети объектов добычи и транспортировки нефти и газа, СЗЗ в соответствии в предоставленными исходными данными и нормативными документами;

4) санитарно-защитные зоны от объектов промышленного и коммунального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г) – смотри раздел ОПЗ «Охрана окружающей среды».

5) водоохранные зоны р.Сикиязка составляет 100м, р.Лекарка, р.Воробьевка - 50м, 
         6) прибрежные защитные полосы р.Сикиязка, р.Лекарка, р.Воробьевка – 50м. Ширина прибрежной защитной полосы от водоемов с ценными рыбными ресурсами (рыбхозяйствами) составляет 200м.

1.2 Существующая застройка.

Существующая планировочная структура населенных пунктов Дмитриевка, Волково, Ясный – компактная, Подымалово – расчлененная, Ягодная поляна – линейная. Тип планировочной системы сел – комбинированный (в основном сочетаются прямоугольная и свободная планировочные системы). Общественные центры населенных пунктов расположены в их центральных частях. Общественный центр с.Дмитриевка расположен в восточной части села.
Основными преградами для развития населённых пунктов являются – земли гослесфонда, инженерно-транспортные коммуникации (ВЛЭП 110 кВ, магистральные и промысловые нефтепроводы и газопроводы высокого давления, многочисленные скважины нефтедобычи), нефтяной горный отвод, промышленные и сельскохозяйственные территории.

1.2.1.Жилая застройка.

Жилая застройка представлена:
- 1-2 этажными 1-2-квартирными индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками, 
- секционной застройкой до 5 этажей включительно;
Инженерное оборудование жилого фонда неполное.
Материал стен в основном – кирпич, дерево.

1.2.2 Общественная застройка.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже 20428-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемая в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000»

Перечень общественных предприятий, учреждений и организаций (по состоянию на 2014 г.).

	Экспликация общественных объектов

	Номер на плане
	Наименование предприятия
	Примечания

	Дмитриевка

	1
	Открытый стадион
	 

	2
	Дом культуры
	 

	3
	Детский сад "Березка"
	 

	4
	Магазин ООО "Кристалл"
	 

	
	Магазин хлебобулочных изделий
	

	5
	Покровский храм
	 

	6
	Администрация сельсовета
	 

	
	Участковый пункт полиции №4
	 

	
	Чекмагушевское отделение ОСБ
	 

	
	Отделение банка
	 

	
	Почтовое отделение
	 

	7
	Аль-Агля, мечеть
	 

	8
	Столовая
	не действ.

	9
	Амбулатория
	 

	
	Дмитревское ЖКХ
	 

	
	ООО "СтройРесурсы", котельная
	 

	10
	Детская музыкальная школа №2
	 

	11
	Магазин ООО "Гармония"
	 

	12
	Магазин
	 

	13
	Средняя образовательная школа
	 

	14
	Торговый комплекс
	 

	15
	Банно-прачечный комбинат
	не действ.

	16
	Магазин
	 

	17
	Парикмахерская
	 

	18
	Участковая больница
	 

	
	Пункт скорой медицинской помощи
	 

	19
	Магазин ООО "Байрам"
	 

	
	Аптека
	 

	20
	Магазин ИП Перескоков
	 

	21
	Магазин ИП Мустафин
	 

	22
	Магазин ИП Храмушин
	 

	23
	Магазин
	 

	24
	Магазин ООО "Уныш"
	 

	48
	Сельская библиотека №1
	 

	Подымалово

	26
	Магазин ООО "Веха"
	 

	27
	Детский сад
	 

	
	Сельский дом культуры
	 

	
	Сельская библиотека №22
	 

	
	Врачебная амбулатория
	 

	
	Детская музыкальная школа №2
	 

	28
	Баня
	строится

	30
	Средняя образовательная школа
	 

	31
	Придорожный сервисный комплекс, ИП Ибрагимов
	 

	45
	Оздоровительный лагерь "Альбатрос"
	 

	46
	Магазин, ООО "Веха"
	 

	47
	Почтовое отделение
	 

	Волково

	32
	Рыбное хозяйство ООО "Турна-Басу"
	 

	33
	Общеобразовательная школа
	 

	34
	Детский сад
	 

	35
	Баня
	не действует

	36
	Магазин
	 

	37
	Административное здание
	 

	44
	Магазин
	 

	49
	Сельская библиотека №5
	 

	Ягодная поляна

	38
	Детский сад
	 

	39
	ГБУ Центр предупреждения и тушения лесных пожаров РБ
	 

	40
	Магазин 
	 

	41
	Торговый павильон, ИП Ахмадиев
	 

	42
	Лаборатория лесных ресурсов ГБУ ЛПЦ РБ
	 

	Межселенные территории

	43
	Лагерь труда и отдыха "Луч"
	 


Общественный административно-культурный центр сельсовета сформировался в восточной части с.Дмитриевка, как административного центра сельсовета. Преобладающее количество объектов культурно-бытового обслуживания и объекты повседневного использования рассредоточены по всему населенному пункту. Объекты здравоохранения размещены в центральной части села. Культовые сооружения размещены в восточной части села. В остальных населенных пунктах также присутствуют объекты повседневного использования.
1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственные, сельскохозяйственные, коммунально-складские предприятия рассредоточены по территории всего сельсовета.
Экспликация предприятий представлена на чертеже 20428-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемая в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000».

Перечень производственных предприятий, учреждений и организаций (по состоянию на 2014 г.).

	Экспликация производственных объектов

	Номер на плане
	Наименование предприятия
	Существующая санитарно-защитная зона,м/класс опасности
	Примечания

	Дмитриевка

	1
	Очистные сооружения 200 куб.м/сут
	150
	 

	2
	Молочно-товарная ферма на  500  голов, А\ф "Николаевская"
	300, III
	 

	3
	Несанкционированная свалка
	500, II
	 

	4
	Столярный цех, А\ф "Николаевская"
	100, IV
	 

	5
	Баштранс газ Уфа (УМТСиК)
	50, V
	 

	6
	Складское помещение для хранения зерна, А\ф "Николаевская"
	50, V
	Ликв.

	7
	Котельная
	 50, V
	мощность 9 мВт

	8
	Ремонтная мастерская, А\ф "Николаевская"
	50, V
	 

	9
	ООО «Компания водолей» с цехом для
	50, V
	 

	
	розлива воды в ПЭТ-тару
	
	

	10
	ООО "Электроизоляция", склады, цех по ремонту электродвигателей
	100, IV
	 

	11
	Ветеринарная станция
	100, IV
	 

	13
	Кладбище
	50, V
	Закрытое

	Подымалово

	12
	Склады
	50, V
	 

	14
	Кладбище православное
	100, IV
	 

	15
	Очистные сооружения 1100 куб.м/сут
	200
	Не действ.

	16
	Кладбище мусульманское
	100, IV
	 

	17
	Тепличное хозяйство
	50, V
	Не действ.

	18
	Макаронная фабрика, склады ,А\ф "Николаевская"
	50, V
	 

	19
	Молочно-товарная ферма на 300   голов ,А\ф "Николаевская"
	300, III
	 

	20
	Машино-транспортная мастерская ,А\ф "Николаевская"
	300, III
	 

	21
	Зерноток ,А\ф "Николаевская"
	50, V
	 

	22
	Склад минеральных удобрений ,А\ф "Николаевская"
	100, IV
	 

	23
	ИП Бахтин, Техническое облуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования.
	50, V
	 

	24
	Авторемонтная мастерская
	100, IV
	 

	25
	ФБУ ИК №10, животноводство
	50, V
	 

	Волково

	26
	Рыбное хозяйство Торна-Басу
	 
	 

	27
	Нефтебаза ОАО «Башкирнефте продукт», раздаточный блок нефтепродуктов
	500, II
	 

	28
	Кладбище
	50, V
	Закрытое

	29
	Молочно-товарная ферма на 500   голов, А\ф "Николаевская"
	300, III
	 

	30
	Зерноток, А\ф "Николаевская"
	50, V
	 

	31
	АЗС, А\ф "Николаевская"
	100, IV
	 

	32
	Авторемонтная мастерская, А\ф "Николаевская"
	50, V
	 

	Ясный

	56
	Овощехранилище
	50, V
	 

	Ягодная поляна

	57
	Учебно-научный центр БГАУ
	 
	 

	59
	Цех распиловки леса
	100, IV
	 

	61
	ГБУ ЛПЦ РБ
	 
	 

	Межселенные территории

	33
	Раздаточный блок нефтепродуктов
	500, II
	 

	34
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	35
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	36
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	37
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	38
	Кладбище
	100, IV
	 

	39
	Карьер
	100, IV
	Не действ.

	40
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	41
	Свино-товарная ферма, А\ф "Николаевская"
	100, IV
	Не действ. 

	42
	Пожарное депо
	50, V
	 

	43
	Стационарная насосная станция
	30
	 

	44
	ФГУ "Управление "Башмелиоводхоз", воднобалансовая станция
	 -
	 

	45
	ОАО "МТС", базовая станция
	 -
	 

	46
	ГУП "Башкиравтодор", асфальто-бетонный завод
	500, II
	 

	47
	Ростелеком
	 -
	 

	48
	Компрессорная станция на территории нефтесборного парка "Сергеевка"
	300, III
	 

	49
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	50
	ООО «Птицефабрика «Уфимская»
	1000, I
	 

	51
	Очистные сооружения ООО «Птицефабрика «Уфимская»
	300, III
	 

	52
	ООО «Кварц +», оптовая кампания по торговле прочими стройматериалами
	50, V
	 

	53
	Свалка
	500, II
	Ликв.

	54
	Электрическая подстанция
	300, III
	 

	55
	ООО «Штиль», база по рыбоводству и рыболовству
	 -
	 

	58
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	60
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	62
	Скотомогильник
	1000, I
	 

	63
	Свалка
	500, II
	Ликв.

	64
	Кладбище
	50, V
	Закрытое


1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах сельского поселения Дмитриевский сельсовет имеются памятники культуры и археологии. Перечень объектов культурного наследия приведен в таблице.

Перечень недвижимых памятников культуры и археологии находящихся 
на территории Дмитриевского сельсовета

	N

п/п
	Наименование памятника
	Местоположение памятника
	Дати-

ровка
	Соврем. использ.,
для  пам. археол. –

источник
	Вид

памятника
	Принятие на

гос.  охрану

	
	
	Район,

город
	Село,

деревня,

улица
	Дом
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Памятники истории и архитектуры

	1
	Покровская церковь, кирпичная (руинирована)
	Уфимский 

р-он
	С.Дмитриевка
	
	1840-     1860-е гг.
	Не используется
	п/истории и архитект.
	В

	2
	Кирпичная Демидовская мельница
	Уфимский 

р-он
	С.Дмитриевка
	
	Нач.XIX в.
	Склад
	п/истории и архитект.
	В

	3
	Старый корпус земской школы, кирпичный
	Уфимский 

р-он
	С.Дмитриевка
	
	Кон.XIX в.
	Школа
	п/архитекту-

ры
	В


В случае обнаружения новых памятников необходимо внести изменения в генеральный план.

Согласно перечню особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет расположены следующие особо охраняемые объекты:
Перечень особо охраняемых объектов на территории Дмитриевского сельсовета

	N

п/п
	Наименование памятника
	Местоположение памятника
	Современное использование


	Принятие на гос.охрану



	
	
	Район, 

город
	Село, 

деревня, 

улица
	Площадь, га
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	9

	Особо охраняемые природные территории

	1
	Популяции орхидей на Чуркинском болоте
	Около 2 км к северу от с.Подымалово
	750,0
	Ботанический памятник природы
	распоряжение Правительства РБ №673-р от 21.07.2005г 

	2
	Защитные насаждения Уфимского опытного поля
	Частично на территории сельсовета. 

2км к востоку от с.Подымалово
	24,0
	дендрологический памятник природы
	постановление Совета Министров БАССР №465 от 17.08.1965г


1. Ботанический памятник природы «Популяции орхидей на Чуркинском болоте» образован распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. № 673-р. 

Площадь: 750,0 га. 

Местоположение: около 2 км к северу от д. Подымалово. 

Характеристика природного комплекса и значение памятника природы. Обширные заболоченные леса, перемежающиеся с заболоченными лугами и болотами, расположенные на террасах р. Белая. Представлены многочисленные эталонные варианты влаголюбивой растительности. Преобладают заболоченные леса из березы пушистой, ольхи черной и различных видов ив. На Чуркинских болотах сохранились популяции многих луговых, лугово-болотных и болотных редких видов растений: ужовник обыкновенный, ятрышник шлемоносный, тайник яйцевидный, кокушник длиннорогий, любка двулистная, дремлик болотный, ива Старке, золототычиночник болотный. Обитают различные виды животных (лось, кабан, заяц и др.), в том числе и редких (подорлик большой, серый журавль). Заболоченные угодья играют большую водоохранную роль. Памятник природы имеет научное и природоохранное значение. 

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 года № 48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены добыча торфа и мха, осушение, выпас скота, разрушение почвенного покрова, всякое строительство, рубки главного пользования. 

2. Дендрологический памятник природы «Защитные насаждения Уфимского опытного поля». 

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР». 

Площадь: 24,0 га. 

Местоположение: 2 км к востоку от д. Подымалово. 

Характеристика объекта и значение памятника природы. Защитные посадки представляют пример положительного результата при создании одних из первых в Республике Башкортостан почво-полезащитных насаждений в условиях лесостепи. Эти насаждения были заложены в 1948-1956 гг. сотрудниками Башкирской полеводческой станции в целях изучения влияния лесных полос различной конструкции (ажурные, плотные и др.) на урожайность сельскохозяйственных культур. Испытывались различные виды древеснокустарниковых пород. Из деревьев и кустарников в посадках использованы дуб, береза, тополь бальзамический, лиственница, вяз, сосна, карагана древовидная, ирга и др. Встречаются посадки от двурядных до восьмирядных (береза). Полученный опыт использовался при создании защитных полос в других регионах Республики Башкортостан. Памятник имеет научное, историческое и практическое значение. 

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 года № 48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены выпас скота, авиационная обработка пестицидами на прилегающих полях, любые рубки, кроме выборочных санитарных. 

1.4 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.
Автомобильная дорога федерального значения М-7 проходит в восточном направлении по центральной части сельсовета и завершается в городе Уфа.

С автомобильной дорогой федерального значения пересекается дорога федерального значения «Западный обход г.Уфы», а также ранее запроектированные и существующие дороги межмуниципального значения (Курасково-Николаевка). В с. Дмитриевка ведёт межмуниципальная дорога, соединяющаяся с федеральной дорогой М-7, в остальные села ведут дороги местного значения, за исключением с.Подымалово. Подымалово расчленяется дорогой федерального значения на две условно равные части.
Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

1.5. Коммунальные сооружения.

Кладбища по состоянию на начало 2014 года.

	Местоположение
	Расстояние в км
	Территория в га
	Намечается ли ликвидация и по какой причине

	
	От центра до села
	От ближайшей жилой застройки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	с.Дмитриевка
	0
	0,03
	1,57
	не действующее

	с.Подымалово
	0
	0,03
	0,55
	действующее

	с.Подымалово
	0,22
	0,14
	1,36
	действующее

	с.Волково
	2,19
	2,19
	0
	не действующее

	с.Волково
	0,88
	0,97
	0,73
	не действующее


По состоянию на начало 2014 года на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет располагаются 3 несанкционированные свалки – возле с.Дмитриевка, с.Подымалово и с.Волково. Вывоз твердых бытовых отходов предполагается на завод по переработке ТБО проектируемый в сельском поселении Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии со «Схемой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

По состоянию на начало 2014 года на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет имеется скотомогильник вблизи с.Волково. Расстояние от скотомогильника до границ населённого пункта не нарушает существующих норм.
Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат. 
Климатические характеристики Уфимского района РБ по данным метеорологических наблюдений станции Уфа-Дема.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1. 

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемого района приведены в табл. № 1-3.

Таблица 1

Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	-12,5
	-12,1
	-5,4
	5,2
	13,2
	17,9
	19,5
	16,6
	11,2
	3,7
	-4,8
	-11,0
	3,4


Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5 °С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +19,5 °С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -17,2°С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +25,4°С.

Таблица 2 

Абсолютный минимум температуры воздуха,0 С

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	-48.5
	-44,0
	-34.4
	-29.7
	-9.5
	-1.2
	3.2
	-0.6
	-6.8
	-25.6
	-35.1
	-45.0
	-48.5


Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -48,5°С в 1979г.

Таблица 3

Абсолютный максимум температур воздуха, °С.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	5.8
	9.2
	13.7
	30.9
	36.4
	36.9
	39.2
	35.7
	33.4
	23.8
	12.5
	5.0
	39.2


Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 39,2°С в 1952г.

Таблица 4
Средняя месячная и годовая скорость ветра, м\с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	3,2
	3,0
	2,7
	2,9
	3,0
	2,5
	2,1
	2,2
	2,4
	3,0
	3,0
	3,0
	2,8


Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с.

Таблица 5 

Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,%

	Сезон
	Румбы
	Штиль

	
	с
	св
	в
	юв
	ю
	юз
	з
	сз
	

	Зима (12,1,2)
	8
	1
	1
	7
	56
	13
	8
	6
	14

	Весна(3,4,5)
	14
	4
	4
	5
	33
	17
	13
	10
	15

	Лето(6,7,8)
	20
	5
	5
	5
	20
	17
	15
	13
	20

	Осень(9,10,11)
	10
	1
	3
	7
	38
	17
	15
	9
	14

	Год
	13
	3
	3
	6
	37
	16
	12
	10
	16


Коэффициент температурной стратификации атмосферы равен 160.

Характеристики опасных метеорологических явлений (ОЯ).

	Наименование и критерий ОЯ
	Среднегодовое число дней
(периодов) с ОЯ
	Максимальное расчетное число дней

(периодов) с ОЯ, возможное 1 раз в 100 лет
	Дополнительные характеристики

	Шквал при скорости более

25м/с в течение не менее 1
мин
	0,06 дня
	1 день
	Нет

	Очень сильный дождь с

количеством осадков не

менее 50мм за период не

более 12ч
	0,03 дня
	1 день
	Нет

	Сильный ливень с

количеством осадков не

менее 30мм за период не

более 1ч
	0,03 дня
	I день
	Нет

	Очень сильный снег при

количестве осадков не

менее 20мм за период не

более 12ч
	0,03 дня
	1 день
	Нет

	Сильный мороз -минимальная температура

воздуха не выше минус

35°С в течение не менее 5

суток
	0,09 периода
	2 периода
	Нет

	Очень сильный ветер - при

средней скорости не менее

20м/с или порывах не менее

25м/с
	0,03 дня
	1 день
	Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 5 лет - 19м/с; Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 100 лет - 26м/с.


(По данным государственного учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Территория сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, располагаясь в пределах пологоволнистой Прибельской равнины, характеризуется спокойным рельефом, но достаточно сложным геологическим строением. Территория на глубину до 200 м сложена отложениями плейстоцена, плиоцена, верхней и нижней перми.

Инженерно-геологические условия - неоднородные. Их сложность изменяется по территории от относительно простых до особо сложных. Сложность инженерно-геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвертичных аллювиальных; верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных элювиально-делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и лиманных; верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); соликамских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных галогенных. Кроме того, сложность инженерно-геологических условий обусловлена развитием на отдельных участках сульфатного карста. Пораженность поверхностными карстопроявлениями по территории колеблется от 0 до 40% при 35,9 воронках на 1 км2.

Гидрогеологические условия также - неоднородные. Неоднородность гидрогеологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условий залегания отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безнапорные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водоносный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и однородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, занимающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются основным источником водоснабжения г. Уфы, других населенных пунктов и отдельных объектов. В долинах рек Белой и Уфы на значительной площади воды аллювия имеют минерализацию до 1 г/дм3 и общую жесткость до 10 мг-экв. Между тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты подземные воды различного состава и минерализации, определяет неоднородность состава самого аллювиального водоносного горизонта.

(По данным Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан).

2.3.   Гидрография.

 Основной водной артерией сельсовета является река Сикиязка (правый приток р.Кармасан). В долине реки размещены озера, болот и заболоченных участков местности. Длина водотока 35 км. Также на территории сельсовета находятся р.Воробьевка, р.Лекарка, другие небольшие речки и ручьи. Основным водным фондом сельсовета является группа озёр близ с.Волково площадью 261 га. Приведённые озёра используются рыбхозом Турна-Басу для разведения рыбы и организации платной рыбалки. Ширина прибрежной защитной полосы озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. Также разводят рыбу в озере близ с.Ясный. Озера в с.Подымалово имеют рекреационное значение.

В северной части сельсовета земли сильно заболочены. Поверхность болот кочковатая, глубина не более метра. Питание осуществляется грунтовыми и атмосферными водами. 

2.4. Растительность. Почвы.

Николаевский сельсовет расположен в центральной части Республики Башкортостан. Сельсовет расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Находится в теплом, незначительно-засушливом агроклиматическом регионе. Почвы в левобережье р.Белой черноземы выщелоченные.

Большая часть коренных лесов также замещена сельхозугодиями, лесными культурами и вторичными лесами (береза, осина, липа). Наибольшее значение в сохранении биоразнообразия региона имеют пойменные экосистемы реки Белая: дубовые, липовые, вязовые, черноольховые, осокоревые и другие леса; ивняки; разнообразные луга (от остепненных до влажных); болота и система стариц. Лесная растительность здесь сохранилась наилучшим образом благодаря учрежденным запретным полосам лесов вдоль рек и зеленым зонам.

2.5. Полезные ископаемые.
На территории сельсовета присутствуют крупные месторождения нефти. Месторождения общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) отсутствуют. На территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет Минэкологии РБ оформлена справка от 15.10.2012г №762 об отсутствии месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом, с целью добычи песчано-гравийного материала для своих нужд сельского поселения на участках недр, расположенных в 6,7км северо-западнее с.Волково.
Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

3.1. Функциональное зонирование.
Проектом предусматриваются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона;

2. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки;

3. Рекреационная зона;

4. Производственная зона;

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

6. Зона специального назначения;

7. Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:
а) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,15-0,06 га в районе существующей застройки;

б) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,08-0,15 га в районах нового строительства;

в) зона застройки малоэтажными блокированными жилыми домами с приквартирными участками 0,04-0,06 га в районах новой застройки.

г) секционная застройка до 5эт.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, предприятий социально-культурного назначения.

2. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки. 

Включает территории застроенные зданиями общественного назначения: административными, культурно-бытовыми, спортивными, объектами здравоохранения и социального обслуживания населения, которые формируют общепоселковые и местные общественные центры.

3. Рекреационная зона включает:

а) зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары, 

4. Производственная зона. 

а) коммунально-складские, предприятия ΙV-V классов вредности с санитарно-защитной зоной 50-100 м.

б) предприятия ΙΙΙ класса вредности с санитарно-защитной зоной 300 м и предприятия с С33 более 100м.

6. Зона акваторий 
Территории рек, прудов. 

Зона специального назначения. 

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение. 

К прочим отнесены территории сельхозугодий, сады и огороды.
3.2. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.
Генеральный план выполнен на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог, с учетом ранее разработанной проектной документации.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена следующими факторами:

1. Природными условиями.

2. Размещением существующих объектов общественного, производственного, коммунального и складского назначения, жилой застройки.

3. Существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями, транспортными артериями.

4. Ранее отведенными территориями под жилую, общественную, коммунально-складскую и производственную застройку.

На территории Дмитриевского сельсовета планируется развитие 3-х населённых пунктов: Дмитриевка, Подымалово, Волково. 

В северо-восточной части с. Дмитриевка планируется разместить жилой микрорайон, запроектированный в большинстве территорий на первую очередь строительства, а также на расчётный срок. Новый микрорайон состоит из секционной застройки до 5 этажей, блокированной застройки на 2-х хозяев, а также усадебной индивидуальной застройки. В западной части с. Дмитриевка на территории нефтяного горного отвода предполагаются территории под жилую застройку на перспективу развития при условии соответствия  действующему законодательству.
Развитие села Подымалово планируется в двух направлениях: северо-восточном и юго-западном. На северо-восточных проектируемых территориях планируется размещение жилой усадебной застройки на расчётный срок строительства и на перспективу. На юго-западных территориях запроектирована усадебная жилая застройка на первую очередь строительства, а также на расчётный срок и перспективу. Проектируемые территории прилегают к двум дорогам: федеральной и межмуниципальной. В местах примыканий запроектированы придорожные сервисы. Проектом предлагается выделить федеральные земли автодороги М-7 из границ населенного пункта, тем самым разделив с.Подымалово на два черезполосных участка. Проектом предлагается перспективное развитие транспортной инфраструктуры, которое позволит комплексно решить градостроительные проблемы с.Подымалово.
В с.Волково проектируемые территории располагаются на юге населенного пункта. Проектируемая сетка улиц имеет правильную прямоугольную структуру.
Генеральным планом сохраняются и развиваются территории объектов производственного, коммунального и сельскохозяйственного назначения, за исключением недействующей свинотоварной фермы на юге с. Подымалово, которая диверсифицируется в общественную территорию.

Также на территории СП Дмитриевский сельсовет запроектированы новые промышленно-коммунальные территории.

3.3. Численность населения. Трудовые ресурсы
Численность постоянного населения сельсовета составляет на 2014г. 7883 чел.
Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:
Динамика численности населения 

таблица а) 
	Населённый пункт
	1989 г. 
перепись
	2002 г. 
перепись
	2009г.
	2010г.
перепись
	2013г.

	2014 г.


	с.Дмитриевка
	3267
	3789
	4275
	4351
	4974
	5026

	д.Волково
	587
	647
	731
	707
	744
	744

	д.Подымалово
	596
	1335
	1497
	1601
	1606
	1628

	д.Ягодная Поляна
	330
	392
	455
	417
	420
	428

	д.Ясный
	55
	33
	53
	51
	55
	57

	
	
	
	
	
	
	

	Численность населения, всего
чел.
	4835
	6196
	7011
	7127
	7799
	7883



Численность населения сельсовета увеличилась: с 2002 г. по 2014 г. на 28%. Рост численности населения носит механический характер. Ежегодный средний прирост составляет около 2,3%.

Динамика естественного прироста показывает небольшой естественный прирост населения.

Далее приведён возрастной состав населения (2013г.) по данным администрации.
Возрастной состав населения, чел. 

таблица б)
	Населённые пункты
	Население всего, чел.
	в том числе 

	
	
	Возраст 0-17 лет
	Возраст 18-60 лет
	Старше 60 лет

	с.Дмитриевка
	4974
	1082
	3121
	771

	д.Волково
	744
	158
	479
	107

	д.Подымалово
	1606
	319
	1092
	195

	д.Ягодная Поляна
	420
	77
	287
	56

	д.Ясный
	55
	6
	37
	12

	
	
	
	
	

	итого
	7799
	1642
	5016
	1141



Увеличение численности населения населённых пунктов с.Дмитриевка и д.Подымалово носит механический характер.
Проектная численность населения по населённым пунктам
таблица в)
	№№
	Населённый пункт

	Население сущ.

	1 очередь,
2025г.
	Население проект
расч. срок
2035г.


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с.Дмитриевка
	5,026
	5,7
	6,4

	2
	д.Волково
	0,744
	0,81
	0,89

	3
	д.Подымалово
	1,628
	2,17
	2,72

	4
	д.Ягодная Поляна
	0,428
	0,43
	0,43

	5
	д.Ясный
	0,057
	0,06
	0,06

	
	
	
	
	

	
	Численность населения, всего по с/с, чел.
	7,883
	9,17
	10,5


Общая численность населения по проекту составит 10,5 тыс.чел.
Возрастной состав населения, прогноз, чел.(по району)
таблица б)
	Возрастные группы

	Существующее положение
%%
	Прогноз расч.срок


	Моложе трудоспособного возраста
	18,5
	19,0

	В трудоспособном возрасте
	63,4
	63,0

	Старше трудоспособного возраста
	18,1
	18,0

	Всего
	100,0
	100,0



Прогнозируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 63 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях сельсовета. Часть населения работает в г.Уфе и Уфимском районе. Дополнительные рабочие места предлагается создать в производстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, малом предпринимательстве. 
3.4.Объемы строительства.

3.4.1.Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства.
Существующая средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составляет около 26,1 кв. м /чел. (при расчёте учитывалось постоянное население - фактически проживающее в населённом пункте). На расчётный срок средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составит 35 кв.м/чел.
Объёмы нового строительства рассчитаны по укрупнённым показателям. На первую очередь включены свободные от застройки территории.
В с.Дмитриевка к застройке предлагаются секционная, блокированная и индивидуальная застройка с участками; в д.Подымалово - секционная и индивидуальная застройка с участками, в д.Волково - индивидуальная застройка с участками. Резервные жилые территории за чертой населённых пунктов предлагаются разместить севернее д.Подымалово.
Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок около 48 % населения в индивидуальных и блокированных жилых домах с участками, и около 52 % в секционной застройке.
Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 319,36 тыс. кв.м., в том числе на первую очередь — 159,37 тыс. кв.м.
Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.
Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.
Территории под жилые кварталы по населённым пунктам на расчётный срок
таблица а)
	№№
	Наименование населённых пунктов
	Новые территории под жилую застройку (без улиц) всего на расчётный срок, всего
га
	в том числе
	Резервные жилые кварталы

	
	
	
	1 очередь строитель-ства, га
	расчётный срок, га
	

	1
	с.Дмитриевка всего,
в том числе:
	105,2
	52,6
	52,6
	-

	1.1
	-секционная застройка
	78,6
	39,3
	39,3
	-

	1.2
	-блокированная застройка с участками
	13,6
	6,8
	6,8 
	-

	1.3
	-индивидуальная застройка с участками
	13,0
	6,5
	6,5
	-

	2
	д.Волково
	
	
	
	

	
	-индивидуальная застройка с участками
	24,4
	12,2
	12,2
	55,6

	3
	д.Подымалово всего,
в том числе:
	97,8
	48,9
	48,9
	107,0

	2.1
	-секционная застройка
	2,2
	1,1
	1,1
	-

	2.2
	-индивидуальная застройка с участками
	95,6
	47,8
	47,8
	107,0

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по с/с,
в том числе:
	227,4
	113,7
	113,7
	162,6

	
	-секционная застройка
	80,8
	40,4
	40,4
	-

	
	-блокированная застройка с участками
	13,6
	6,8
	6,8 
	-

	
	-индивидуальная застройка с участками
	133,0
	66,5
	66,5
	162,6


Далее в табличной форме даны объёмы жилищного строительства по типу застройки. 
Объёмы жилищного строительства
таблица б)
	№№
	Населённый пункт
Тип 
застройки
	Количество квартир, (ед.жилья), шт.
	Общая площадь, тыс. м2
	Население,
тыс. чел.


	
	
	1 очередь
	расчетный срок
	1 очередь
	расчетный срок
	

	
	
	сущ.
сохр.
	нов.
стр
	всего
	сущ. сохр.
	нов.
стр
	всего
	сущ.
сохр.
	нов.
стр
	всего
	сущ. сохр.
	нов.
стр.
	всего
	Сущ.

	1 оч.
2025г

	Расч.
срок
2035г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	с.Дмитриевка
	1648
	2214
	3862
	3862
	2214
	6076
	133,73
	123,58
	257,31
	257,31
	124,19
	381,5
	5,026
	7,95
	10,9

	1.1
	в том числе:
-индивидуальная (в том числе2-
кв.) с участками
	794
	73
	867
	867
	73
	940
	91,03
	7,7
	98,73
	98,73
	8,0
	106,73
	3,422
	3,14
	3,04

	1.2
	-блокированная застройка с участками
	-
	107
	107
	107
	107
	214
	-
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	20,4
	-
	0,32
	0,58

	1.3
	-многоквартирная секционная 2-5 эт.
	854
	2034
	2888
	2888
	2034
	4922
	42,7
	105,68
	148,38
	148,38
	105,99
	254,37
	1,604
	4,49
	7,28

	2
	д.Волково

	251
	87
	338
	338
	87
	425
	14,04
	8,55
	22,59
	22,59
	8,56
	31,15
	0,744
	0,81
	0,89

	2.1
	в том числе:
-индивидуальная
	199
	87
	286
	286
	87
	373

	11,53
	8,55
	20,08
	20,08
	8,56
	28,64
	0,61
	0,72
	0,82

	2.2
	многоквартирная секционная 
	52
	-
	52
	52
	-
	52
	2,51
	-
	2,51
	2,51
	-
	2,51
	0,134
	0,09
	0,07

	3
	д.Подымалово

	534
	296
	830
	830
	296
	1126
	44,78
	27,24
	72,02
	72,02
	27,24
	99,26
	1,628
	2,17
	2,72

	3.1
	в том числе:
-индивидуальная (в том числе2-
кв.) с участками
	394
	260
	654
	654
	260
	914
	38,04
	25,44
	63,48
	63,48
	25,44
	88,92
	1,383
	1,88
	2,38

	3.2
	-многоквартирная секционная 
	140
	36
	176
	176
	36
	212
	6,74
	1,8
	8,54
	8,54
	1,8
	10,34
	0,245
	0,29
	0,34

	4
	д.Ягодная Поляна
	127
	-
	127
	127
	-
	127
	10,94
	-
	10,94
	10,94
	-
	10,94
	0,428
	0,43
	0,43

	4.1
	в том числе:
-индивидуальная
	79
	-
	79
	79
	-
	79
	8,54
	-
	8,54
	8,54
	-
	8,54
	0,335
	0,34
	0,34

	4.2
	многоквартирная секционная 
	48
	-
	48
	48
	-
	48
	2,4
	-
	2,4
	2,4
	-
	2,4
	0,093
	0,09
	0,09

	5
	д.Ясный

	38
	-
	38
	38
	-
	38
	2,15
	-
	2,15
	2,15
	-
	2,15
	0,057
	0,06
	0,06

	
	ИТОГО

	2598
	2597
	5195
	5195
	2597
	7792
	205,64
	159,37
	365,01
	365,01
	159,99
	525,0
	7,883
	11,42
	15,0

	
	в том числе:
-индивидуальная (в том числе2-
кв.) с участками
	1504
	420
	1924
	1924
	420
	2344
	151,29
	41,69
	192,98
	192,98
	42,0
	234,98
	5,807
	6,14
	6,64

	
	-блокированная застройка с участками
	-
	107
	107
	107
	107
	214
	-
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	20,4
	-
	0,32
	0,58

	
	-многоквартирная секционная 2-5 эт.
	1094
	2070
	3164
	3164
	2070
	5234
	54,35
	107,48
	161,83
	161,83
	107,79
	269,62
	2,076
	4,96
	7,78


3.4.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.
Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность населения 15,0 тыс. чел. на расчетный срок.
Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.
Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение комплексов обслуживания к местам проживания людей.
Проектом принята ступенчатая система обслуживания: эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание.
Проектом зарезервированы территории под общественно-деловую застройку на перспективу.
С.Дмитриевка является центром местной системы расселения. В с.Дмитриевка на проектируемых территориях предлагается размещение центра досуга и общественно-торгового центра. В д.Подымалово запроектирован спортивно-оздоровительный центр с бассейном. Объекты повседневного обслуживания размещаются во всех населённых пунктах сельсовета.
Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования.
Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.
Общеобразовательные учреждения.
Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.
Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. В д.Подымалово в восточной части запроектированы начальная школа и детский сад, в с.Дмитриевка на проектируемых территориях размещаются школы и детские сады. 
Расчёт потребности в учреждениях обслуживания
таблица а)
	п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Норма на 1000 жит.
	Тре-буется на расч.
срок

	Сущ./
сущ.
сохран.

	Новое стр-во
всего/
в т.ч. 1 очередь
	Разме-щается всего на расч.
срок
	Требу-ется новых терри-торий,
min,
га
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Учреждения народного образования

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	мест
	62
	930
	465/
465
	465/
170
	930
	1,9
	д.Подымалово (20), с.Дмитриевка (170+275)

	2
	Общеобразовательные школы
	учащ.
	144
	2160
	1150/
1150
	1010/
-
	2160
	1,85
	д.Подымалово (50), с.Дмитриевка (320+640)

	3
	Внешкольные учреждения, всего, в т.ч.
	мест
	10% от числа школьн.
	216
	155/
155
	61/
-
	155
	-
	с.Дмитриевка (61)

	
	Учреждения здравоохранения
	
	
	
	

	1
	Врачебные амбулатории, поликлиники
	объ-ект
	2 на с/с
	2
	2/
2
	-
	2
	-
	Реконструкция

	2
	ФАПы
	объ-ект
	3 на с/с
	3
	2/
2
	1/
1
	3
	Встр.
	д.Ягодная поляна

	3
	Аптеки
	кв.м
	14
	210
	25/
25
	185/
90
	210
	Встр.
	д.Подымалово, с.Дмитриевка,
д.Ягодная поляна

	4
	Раздаточный пункт молочной кухни
	объ-ект
	1 на с/с
	1
	-
	1/
1
	1
	Встр.
	с.Дмитриевка

	
	Спортивные и физкультурные сооружения

	1
	Спортивные залы всего
	м2 площ. пола
	160
	2400
	1226/
1226
	1174/
128
	2400
	Встр.
	д.Подымалово, с.Дмитриевка (школы)

	2
	Бассейны
	м2 зерк.
воды
	25
	375
	-
	375/
-
	375
	0,5
	д.Подымалово

	
	Учреждения культуры и искусства

	1
	Клубы (в т.ч. досуговые помещения)
	посет.
мест
	190
	2850
	470/
470
	2380/
-
	2850
	0,6
	с.Дмитриевка

	2
	Библиотеки
	тыс.
ед. хран.
	5
	75
	34,59/
34,59
	40,41/
-
	75
	Встр.
	с.Дмитриевка

	
	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания

	1
	Магазины, всего
	м2 торг. пл.
	300
	4500
	1739/
1739
	2761/
900
	4500
	3,5
	д.Подымалово, с.Дмитриевка,
д.Волково

	2
	Предприятия общественного питания
	мест
	40
	600
	-
	600/
50
	600
	Встр.
	д.Подымалово, с.Дмитриевка

	3
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	7

	105
	13/
13
	92/
25
	105
	Встр.
	д.Подымалово, с.Дмитриевка,
д.Волково

	
	Организации и учреждения 

	1
	Отделение связи
	объ-ект
	2 на с/с
	2
	2/
2
	-
	2
	-
	

	2
	Филиалы банков
	объ-ект
	3 на с/с
	3
	1/
1
	2/
1
	3
	Встр.
	д.Подымалово

	3
	Пункты охраны порядка
	объ-ект
	1 на с/с
	1
	1/
1
	-
	1
	-
	

	4
	ЖЭО
	объ-ект
	1 на с/с
	1
	1/
1
	-
	1
	-
	


3.4.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом предлагается в основном сохранение существующих производственных предприятий.

Новые производственные и коммунальные территории запроектированы восточнее с.Дмитриевка, севернее д.Подымалово, восточнее д.Волково и в центре сельсовета.

Размещаемые объекты даны в таблице б).
Расчёт потребности в складских территориях 

(для обслуживания населения сельсовета)
таблица а)
	№№
	Наименование складов
	Един.
измер.
	Ёмкость складов
	Размеры земельных участков

	
	
	
	норматив на 1 тыс. чел.
	требуется расч. срок

	норматив на 1 тыс. чел.
	требуется
расч. срок


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Склады общетоварные
	
	
	
	
	

	1.1.
	Продовольственных товаров
	кв.м 
	19 
	199,5
	60
	630

	1.2.
	Непродовольственных товаров
	«
	193 
	2026,5
	580
	6090

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого 
	«
	212
	2226,0
	640
	6720

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Склады 
специализированные
	
	
	
	
	

	2.1
	Холодильники распре-делительные (для хра
нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.)
	тонн
	10
	105
	25

	262,5

	2.2.
	Фруктохранилища,
овощехранилища, картофелехранилища
	«
	90
	945
	380
	3990

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	«
	100
	1050
	405
	4252,5

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Склады 
стройматериалов и твёрдого топлива
	
	
	
	
	

	3.1.
	Склады стройматери-
алов (потребительск.)
	кв.м 
	-
	-
	300
	3150

	3.2.
	Склады 
твёрдого топлива 
	
	
	
	
	

	3.2.1
	- угля 
	«
	-
	-
	300
	3150

	3.2.2
	- дров
	«
	-
	-
	300
	3150

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	900
	9450

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего земель
	
	
	
	
	20422,5
или
2,04га


Сохраняются существующие складские территории, новые складские территории предусматриваются в центральной части сельсовета.
Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки.
Проектные предложения по размещению производственных объектов*
таблица б)
	Населённый пункт,
№№ на плане
	Наименование предприятия
	Проектные предложения
	Примечания

	с.Дмитриевка
	
	
	

	2
	Молочно-товарная ферма на 500 голов, А\ф "Николаевская"
	
	Сущ.

	4
	Столярный цех
	
	«

	9
	Малое предприятие
	Реконструкция
	«

	10
	Склад, ремонтный цех
	
	«

	д.Подымалово
	
	
	

	12
	Склады
	
	«

	15
	Очистные сооружения
	Реконструкция
Мероприятия по уменьшению СЗЗ
	«

	17
	Теплицы
	Реконструкция
	«

	18
	Макаронная фабрика, склады
	
	«

	20
	Машино-транспортная мастерская
	«
	«

	21
	Зерноток
	«
	«

	22
	Склад минеральных удобрений
	
	«

	23
	Техническое обслуживание, ремонт тран-спортных средств, машин и оборудования
	Мероприятия по уменьшению СЗЗ
	«

	24
	Авторемонтная мастерская
	
	«

	25
	ФБУ ИК №10, животноводство
	Мероприятия по уменьшению СЗЗ
	«

	71
	Придорожный сервис
	Новое строительство
	

	72
	Станция техобслуживания на 4 поста
	«
	

	73
	Производственная база
	«
	

	74
	Производственно-складской центр
	«
	

	75
	Придорожный сервис
	«
	

	76
	Придорожный сервис
	«
	

	80
	Придорожный сервис с кафе и гостиницей
	«
	

	83
	Водозабор
	«
	

	84
	Склад
	«
	

	д.Волково
	
	
	

	26
	Рыбное хозяйство
	
	Сущ.

	27
	Нефтебаза 

	Мероприятия по
уменьшению СЗЗ
	«

	31
	АЗС
	
	«

	32
	Авторемонтная мастерская

	Мероприятия по
уменьшению СЗЗ
	«

	81
	Придорожный сервис со станцией техобслуживания на 8 постов
	Новое строительство
	

	82
	Придорожный сервис
	«
	

	д.Ягодная поляна
	
	
	

	57
	Учебно-научный центр
	Мероприятия по
уменьшению СЗЗ
	Сущ.

	59
	Цех распиловки леса
	«
	«

	61
	ГБУ ЛПЦ РБ
	«
	«

	д.Ясный
	
	
	

	56
	Овощехранилище
	
	«

	Территории за чертой населё-нных пунктов
	
	
	

	33
	Раздаточный блок нефтепродуктов
	
	«

	42
	Пожарное депо
	
	«

	43
	Насосная станция
	
	«

	44
	Воднобалансовая станция
	
	«

	45
	ОАО "МТС", базовая станция
	
	«

	46
	ГУП "Башкиравтодор", асфальто-бетонный завод
	
	«

	47
	Ростелеком
	
	«

	48
	Компрессорная станция 
	
	«

	50
	ООО «Птицефабрика «Уфимская»
	
	«

	51
	Очистные сооружения ООО «Птицефабрика «Уфимская»
	
	«

	52
	ООО «Кварц +»
	
	«

	54
	Электрическая подстанция
	
	«

	55
	База ООО «Штиль»
	
	«

	66
	Малые предприятия
	Новое строительство
	

	67
	Придорожный сервис
	«
	

	68
	Придорожный сервис
	«
	

	69
	Придорожный сервис со станцией техобслуживания на 8 постов
	«
	

	70
	Логистический центр
	«
	

	77
	Коммунальное предприятие
	«
	

	79
	Логистический центр
	«
	

	85
	Коммунальные и складские территории
	«
	


Примечание: *стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами.
3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и
т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников); 

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:
· общего пользования (парки, скверы)

· ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

· озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

· специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения райцентра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие     планировочных и объемно - пространственных     архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.
Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.
Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.
Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Дмитриевского сельсовета (поселка Подымалово, Дмитриевка, Волково и деревень Ясный, Ягодная поляна ), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0м.

Рельеф участка проектирования пологоувалистый. Перепад рельефа составляет 100,0÷245,0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный -3,0 тысячные, максимальный – 45,7 тысячных.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли и только небольшие подсыпки территории для придания минимального уклона, необходимого для обеспечения необходимого водоотвода поверхностных стоков.

Таким образом, водоотвод осуществляется самотеком по лоткам проезжих частей в пониженные места улиц, где предусматриваются дождевые колодцы проектируемой ливневой канализации. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. В местах пересечения улиц с ручьями необходимо предусмотреть водопропускные трубы.

На территории Дмитриевского сельсовета протекают речки и ручьи.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА. 


Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам села Дмитриевка, д.Волково, д.Подымалово запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы. 
На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.
Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.
Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации. 
В проекте принято строительство 4-х очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). Сброс очищенных поверхностных вод села Дмитриевка предусмотрен в р. Воробьевка, д.Волково — в р. Сикиязь, д.Подымалово в реку с постоянным водотоком.
На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.
Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.
Зоны затопления, подтопления

Согласно статье 67.1 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи сельсовета на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным транспортом.

Проектом предлагается строительство автомобильных дорог муниципального значения, связывающих дорогу федерального значения с дорогой межмуниципального значения на севере и юге Подымалово. 

Также запроектирована новая муниципальная дорога связывающая с. Волково с с. Вольно-Сухарево.

В местах пересечения автомобильных дорог предлагается строительство транспортных развязок в двух и в одном уровнях, а также путепроводов и надземных переходов.

Основной транспортной связью Дмитриевского сельсовета также остаются автомобильная дорога федерального значения М-7 и автомобильная дорога федерального значения «Западный обход г.Уфы».
5.2. Поселковые улицы и дороги.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры населённых пунктов приняты с учетом внешних и внутренних транспортных связей и их перспективной территориальной организации. 
Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияния на социально-экономическое развитие и экологическое состояние определяет цели и задачи развития автомобильных дорог, достижение которых обеспечивается за счет решения следующих задач:

- формирование единой дорожной сети на основе скоординированного развития автомобильных дорог различных категорий;

- строительство подъездов ко всем транспортным объектам;

- увеличение пропускной способности автодорог путем их модернизации и реконструкции;

- обеспечение стратегических и оборонных интересов государства, мобилизационной готовности автодорог при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В основе проектной улично-дорожной сети населённых пунктов лежат развитие существующей структуры улиц, проездов и подходы внешних автодорог, увязанные с проектной планировочной структурой поселения. Проектная улично-дорожная сеть обеспечивает удобные, надежные и безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами административного центра, с другими населенными пунктами системы расселения и автомобильными дорогами общей сети.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Главная улица села имеет связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами. На ней расположен существующий административно-культурный центр села. Ширина в красных линиях - 30-60 м. Рекомендуемая ширина основной проезжей части - 14 м и 6 для дублеров. 

Параметры основных улиц - ширина в красных линиях от 20 до 30 м. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы, существующие и проектируемые в красных линиях от 18 до 25 м. Ширина проезжей части 6-9 м.
Проезжая часть должна иметь техническую полосу по обеим сторонам 0,5м. Ширина тротуаров не менее 1,5м.

Для прокладки инженерных коммуникаций в профилях улиц предусмотреть коридоры под газонами. 

5.3. Общественный транспорт.

Вследствие близкого географического расположения Дмитриевского сельсовета к городскому округу город Уфа по территории сельского поселения проходят маршруты общественного городского транспорта города Уфы. А именно подвижной состав городского общественного транспорта с высокой провозной способностью №113 (остановка Южный Автовокзал - остановка Курасково-1), подвижный состав городского общественного транспорта с высокой провозной способностью №113к (остановка Южный Автовокзал – остановка Курасково-1), подвижный состав городского общественного транспорта с малой провозной способностью №313к (остановка ул. Города Галле – остановка Курасково-1), подвижный состав городского общественного транспорта с малой провозной способностью №391к (остановка ТК Центральный – остановка с.Дмитриевка), подвижный состав городского общественного транспорта с высокой провозной способностью №108 (остановка ТК Центральный – остановка Магазин Кедр с.Дмитриевка). В пределах территории сельсовета расположены 8 остановочных пункта, расстояние между которыми соответствует нормам. 

Также запроектированы новые маршруты движения общественного транспорта, в том числе маршрут захватывающий новые территории Дмитриевки и связывающий её с существующим маршрутом общественного транспорта. Запроектирована связь с.Подымалово с г.Уфа посредством общественного транспорта. Всего на территории сельсовета запроектировано 6 новых остановочных павильона общественного транспорта.
5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Информация о количестве и видах автотранспорта, числящегося в автопарке сельского поселения на 2014г не предоставлена из-за ее отсутствия. Проектом предполагается существующее количество автомобилей:       

                              7,883 тыс.чел*270авто/тыс.чел=2128 авто

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобиле на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства составит:

А1оч. = 9,17*320 = 2935 авт;

Ар.с. = 10,5*370 = 3885 авт;

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Расчет гаражей-паркингов.

Для жителей усадебной и блокированной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается на приусадебных участков.

Для жителей секционной застройки хранение личных автотранспортных средств  предполагается в гаражном кооперативе или на парковочных местах при жилом доме.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

2935*0,7= 2055 маш/мест на 1 очередь;

3885*0,7= 2720 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь - 514 маш/мест;

на расчетный срок - 680 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 103 маш/мест;

на расчетный срок – 136 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 309 маш/мест;

на расчетный срок – 408 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 514 маш/мест;

на расчетный срок - 680 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К1оч. = 2935/1200=3ед;

Кр.с. = 3885/1200=4ед.

Существующие АЗС располагаются в Волково и на федеральной дороге М-7 рядом с птицефабрикой. Размещение дополнительных АЗС на территории Дмитриевского сельсовета не требуется. 

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р1оч = 2935/200=15 пост;

Рр.с. = 3885/200=20 пост.

Проектом предлагается размещение 4 СТО: севернее с. Волково на дороге федерального значения «М-7», южнее с. Подымалово на дороге федерального значения «Западный обход г.Уфа», у западной проектной границы с. Подымалово на дороге федерального значения «Западный обход г.Уфа», у восточной проектной границы с. Подымалово на ранее запроектированной дороге межмуниципального значения.
На территории сельсовета отсутствуют автогазозаправочные станции. Проектом предлагается разместить АГЗС в районе с.Дмитриевка вдоль трассы автодороги федерального значения «М-7». Перевод автотранспорта на газовое топливо планируется в соответствии с соответствующими утвержденными инвестиционными программами Республики Башкортостан и экономической эффективности.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

	Наименование
	Сущ.
	По расчету

	
	
	1 оч.
	РС

	Население (тыс.чел)
	7,883
	9,17
	10,5

	Уровень автомобилизации
	
	300
	350

	Суммарный уровень автомобилизации
	
	320
	770

	Общее количество приведенных автомобилей
	
	2935
	3885

	Количество топливно-раздаточных  колонок
	
	3
	4

	Количество постов на станции технического обслуживания
	
	15
	20

	Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей)
	
	2055
	2720

	Из них в жилых районах (25%)
	
	514
	680

	В общественном центре (5%)
	
	103
	136

	В зоне массового кратковременного отдыха (15%)
	
	309
	408

	В промышленно-коммунальной зоне (25%)
	
	514
	680


Глава VI. Инженерное обеспечение.
6.1. Теплоснабжение.

Существующее положение
Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Дмитриевского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности, кроме того в эксплуатации находятся мелкие отопительные котельные, работающие на природном газе.
Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.
Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.
Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия
Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.
В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.
	Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Общая площадь, тыс. м2
	Уд. тепл. поток на отопление,  Вт/ч*м2
	Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч
	Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч
	Кол-во жителей, тыс. чел
	Уд. тепл. поток на ГВС,  Вт/ч
	Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч
	Общий тепловой поток, 106 Вт/ч

	1
	Секционная застройка 2-5 этажей/ с общественными зданиями
	 
	(103х1,25)
	 
	
	 
	(2,4*305)
	 
	 

	
	расч. срок
	269,62
	128,75
	34,7
	4,2
	7,78
	732
	5,7
	44,6

	
	в т.ч. на 1 оч.
	161,83
	128,75
	20,8
	2,5
	4,96
	732
	3,6
	27,0

	 
	Общественные здания усадебной застройки
	 
	(105х0,25)
	 
	 
	 
	(2,4x73)
	 
	 

	 
	расч. срок
	255,38
	26,25
	6,7
	0,8
	7,22
	175,2
	1,3
	8,8

	 
	в т.ч. на 1 оч.
	203,18
	26,25
	5,3
	0,6
	6,46
	175,2
	1,1
	7,1

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	расч. срок
	525
	
	41,4
	5,0
	15,00
	
	7,0
	53,3

	
	в т.ч. на 1 оч.
	365,01
	 
	26,2
	3,1
	11,42
	 
	4,8
	34,1

	 
	Итого с учетом 8% потерь 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	расч. срок
	 
	
	44,7
	5,4
	 
	
	7,5
	57,6

	
	в т.ч. на 1 оч.
	 
	 
	28,3
	3,4
	 
	
	5,1
	36,8

	 
	То же в Гкал/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	расч. срок
	 
	
	38,6
	4,6
	 
	
	6,5
	49,7

	
	в т.ч. на 1 оч.
	 
	 
	24,4
	2,9
	 
	 
	4,4
	31,7

	 
	Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	расч. срок
	 
	
	106,0
	12,7
	 
	
	42,8
	161,5

	
	в т.ч. на 1 оч.
	 
	 
	67,0
	8,0
	 
	 
	29,3
	104,3


Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.
6.2 Газоснабжение

Существующее положение
Газоснабжение Дмитриевского сельсовета осуществляется через АГРС «Затон-2».
Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: 

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения  

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. 

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.
	
	Расчет расходов газа по укрупненным показателям

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Число жителей,
	1 очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	тыс. чел.
	
	

	
	
	1 очередь строительства
	Расчетный срок
	Годовой расход,

тыс. м3/год
	Часовой расход,

м3/час
	Годовой расход,

тыс. м3/год
	Часовой расход,

м3/час

	 
	Категория 1

	1
	Хозбытовые нужды секционной застройки при централизованном ГВС (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел.
	4,96
	7,78
	595,2
	283,4
	933,6
	444,6

	2
	Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел.
	6,46
	7,22
	1938,0
	922,9
	2166,0
	1031,4

	3
	Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир)
	2031
	2558
	6214,9
	3107,4
	7827,5
	3913,7

	 
	Итого
	 
	 
	8748,1
	4313,7
	10927,1
	5389,7

	 
	Итого с 5% на неучтенные расходы
	 
	 
	9185,5
	4529,4
	11473,4
	5659,2

	 
	Категория 2

	 
	Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов  категории 1
	 
	 
	459,3
	226,5
	573,7
	283,0

	 
	Всего с 5% на неучтенные расходы
	 
	 
	482,2
	237,8
	602,4
	297,1

	 
	Категория 3

	 
	Котельные (для нужд соцкульбыта.)
	31,7
	49,7
	14603,0
	4441,1
	22614,9
	6953,5

	
	
	Гкал/час 
	Гкал/час 
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	104,3
	161,5
	
	
	
	

	
	
	тыс. Гкал/год 
	тыс. Гкал/год 
	
	
	
	

	 
	Общий расход по 1; 2 и 3 категориям
	 
	 
	24270,7
	9208,3
	34690,7
	12909,9


6.3 Водоснабжение.


В настоящее время централизованным водоснабжением Дмитриевского сельсовета охвачено с.Дмитрииевка и д.Подымалово. 
Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:
-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;
-блокированная застройка с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;
-многоквартирная секционная 2-5 эт.застройка,оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Централизованное водоснабжение с.Дмитриевка и д.Ягодная поляна предусматривается от перспективного водозабора, расположенного на терриитории Миловского сельсовета; д.Подымалово — с существующего реконструироемого водозабора; для организации централизованного водоснабжения д. Волково необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды. 

Водоснабжение новых территрий д.Ясный предусматривается от индивидуальных источников водоснабжения. 
Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.
Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.
Таблица 2 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в учреждениях рекреации в Дмитриевском сельсовете
[image: image1.emf] Кол-воНорма Водопотр., м3/сут

Наименование Расч. водо- Расч.

срок потреб. срок

чел. л/сут.

Базы отдыха 200 300 60

Пионерские лагеря 200 300 60

Итого по району 400 120


Таблица 3 - Расход воды на нужды животноводства общественного сектора

[image: image2.emf]КоличествоКоличество Норма Расход Расход

водопотр.

голов голов л/сут м3/сут м3/сут

Птицы 1 1,2 2 2 2,4

Всего:

2 2,4

Наименование 

поголовья скота

тыс. на 1 

оч.строит,

тыс. на 

расч.срок,

воды на 1 

оч.строит,

воды на 

расч.срок,


Таблица 4— Общее водопотребление по району на расчетный срок
[image: image3.emf]
Пожаротушение.
На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.
Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:
(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.
Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.
Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.
6.4 Водоотведение.

Централизованная система водоотведения действует только в с. Дмитриевка и д. Подымалово. В остальных населенных пунктах стоки от объектов оборудованных канализацией, сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.
Проектное решение.
Проектом предусматривается централизованное канализование всех существующих населенных пунктов с населением более 500 чел. и проектируемых территорий Дмитриевского сельсовета. В связи с реконстукцией автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга», необходимо выполнить переустройство и реконструкцию существующих сетей канализации, находящихся под автодорогой М-7 (н.п.Подымалово).
На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых канализационных насосных станций, откуда стоки по напорным коллекторам направляются на существующие реконструируемые ОС с.Дмитриевка (сброс очищенных стоков в р.Воробьевка) и д.Подымалово (сброс очищенных стоков в р.Сикиязка на реконструируемых ОС с.Николаевка СП Николаевский сельсовет). 
Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.
Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.
Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.
Часть существующей наружной сети канализации, находящейся под автомобильной дорогой М-7 «Волго» на км 1320 требует переустройства и реконструкции. 
В д.Ясный и Ягодная поляна Дмитриевского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.
Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.
Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.
Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.
Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.
Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.
	 
	 
	 
	 
	 
	Водопотребление
	 
	 
	Водоотведение
	 

	№
	Наименование
	Насел.
	Норма 
	Средне-
	Максим.
	Максим.
	Максим.
	Средне-
	Максим.
	Средний
	Максим.

	п/п
	потребителей
	чел.
	водо-
	суточн.
	суточн.
	часов.
	секунд.
	суточн.
	суточн.
	расход
	секунд

	 
	 
	 
	потр.
	расход
	расход
	расход
	расход
	расход
	расход
	ст.вод
	расход

	 
	 
	 
	л/сут
	м3/сут
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	м3/сут
	м3/сут
	л/с
	л/с

	1
	с.Дмитриевка (индивидуальная, в т.ч. 2-х кв. с участками)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 очередь строительства
	3140
	200
	628,00
	753,60
	58,78
	16,33
	628,00
	753,60
	7,27
	21,81

	 
	расчетный срок
	3040
	200
	608,00
	729,60
	56,91
	15,81
	608,00
	729,60
	7,04
	21,11

	2
	с.Дмитриевка (блокированная застройка с участками)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 очередь строительства
	320
	200
	64,00
	76,80
	11,33
	3,15
	64,00
	76,80
	0,74
	2,22

	 
	расчетный срок
	580
	200
	116,00
	139,20
	16,70
	4,64
	116,00
	139,20
	1,34
	4,03

	3
	с.Дмитриевка (многоквартирная секционная 2-5 эт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 очередь строительства
	4490
	280
	1257,20
	1508,64
	111,64
	31,01
	1257,20
	1508,64
	14,55
	43,65

	 
	расчетный срок
	7280
	280
	2038,40
	2446,08
	167,56
	46,54
	2038,40
	2446,08
	23,59
	68,18

	4
	д.Волково (индивидуальная )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 очередь строительства
	720
	200
	144,00
	172,80
	19,35
	5,38
	144,00
	172,80
	1,67
	5,00

	 
	расчетный срок
	820
	200
	164,00
	196,80
	21,06
	5,85
	164,00
	196,80
	1,90
	5,69

	5
	д.Волково (многоквартирная секционная)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 очередь строительства
	90
	280
	25,20
	30,24
	6,80
	1,89
	25,20
	30,24
	0,29
	0,88

	 
	расчетный срок
	70
	280
	19,60
	23,52
	5,29
	1,47
	19,60
	23,52
	0,23
	0,68

	6
	д.Подымалово (индивидуальная в т.ч. 2-х кв. с участками)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 очередь строительства
	1880
	200
	376,00
	451,20
	38,80
	10,78
	376,00
	451,20
	4,35
	13,06

	 
	расчетный срок
	2380
	200
	476,00
	571,20
	46,27
	12,85
	476,00
	571,20
	5,51
	16,36

	7
	д.Подымалово (многоквартирная секционная)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 очередь строительства
	290
	280
	81,20
	97,44
	14,86
	4,13
	81,20
	97,44
	0,94
	2,82

	 
	расчетный срок
	340
	280
	95,20
	114,24
	16,56
	4,60
	95,20
	114,24
	1,10
	3,31

	8
	д.Ягодная Поляна (индивидуальная )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 очередь строительства
	340
	200
	68,00
	81,60
	11,83
	3,29
	68,00
	81,60
	0,79
	2,36

	 
	расчетный срок
	340
	200
	68,00
	81,60
	11,83
	3,29
	68,00
	81,60
	0,79
	2,36

	9
	д.Ягодная Поляна (многоквартирная секционная))
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 очередь строительства
	90
	280
	25,20
	30,24
	6,80
	1,89
	25,20
	30,24
	0,29
	0,88

	 
	расчетный срок
	90
	280
	25,20
	30,24
	6,80
	1,89
	25,20
	30,24
	0,29
	0,88

	10
	д.Ясный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 очередь строительства
	60
	79
	4,74
	5,69
	1,28
	0,36
	4,74
	5,69
	0,05
	0,16

	 
	расчетный срок
	60
	79
	4,74
	5,69
	1,28
	0,36
	4,74
	5,69
	0,05
	0,16

	11
	Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы 
	 
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 очередь строительства
	 
	 
	203,04
	243,65
	19,66
	5,46
	203,04
	243,65
	2,35
	7,05

	 
	расчетный срок
	 
	 
	285,76
	342,91
	25,77
	7,16
	285,76
	342,91
	3,31
	9,66

	 
	Итого на 1 очередь строительства
	11420
	 
	 
	3451,90
	301,15
	83,65
	 
	3451,90
	33,29
	99,88

	 
	Итого на расчетный срок
	15000
	 
	 
	4681,08
	376,04
	104,46
	 
	4681,08
	45,15
	132,43


6.5 Электроснабжение.


Существующее положение
Система электроснабжения Дмитриевского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Дмитриевского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.


Проектное решение
Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.
Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:
1. Строительство новых трансформаторных подстанций в: 
с. Дмитриевка, д. Подымалово, д. Волково.
2. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ;
3. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.
4. Реконструкция существующих трансформаторных подстанций.
5. Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается – проектом предлагается вынос по основным улицам поселения.
Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 
Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:
	
	1-я очередь строительства*
	Расчетный срок*

	№ 


	Наименование объекта
	Нагрузка, кВт.
Приращение
	Нагрузка, кВт.
Всего
	Нагрузка, кВт
Сохранено
	Нагрузка, кВт.
Приращение 
	Нагрузка, кВт.
Всего

	1
	Дмитриевский сельсовет
	1838,9876
	3678,6834
	3678,6834
	1838,9876
	5517,6710


*Без учета промышленных предприятий
6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение
В настоящее время телефонизация Дмитриевского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих АТС и КУСов. 

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах. 

Проектное решение
Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых и существующих КУСов. 

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д. 
Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

	1 очередь*
	Расчетный срок*
	

	№ 


	Наименование объекта
	Приращение,
абон.
	Всего, 
абон.
	Приращение,
абон.
	Всего, 
абон

	1
	Дмитриевский сельсовет 
	3117
	6237
	3117
	9354


*Без учета промышленных предприятий
Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом предусматривается строительство контейнера узлов связи (КУС) и реконструкция существующих КУСов.

Места размещения проектируемого контейнера узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения. 

Подключение проектируемых КУСов будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

Теле-, радиофикация
Проектное решение
Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

· Проектируемое количество новых теле,- радиоточек 

на 1-ю очередь строительства* - 3200 шт.

на расчетный срок* - 3200 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. 

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию.,

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, определены основные направления экологической деятельности:

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

Архитектурно- планировочное решение проектируемой группы населенных пунктов основано на комплексной оценке существующего состояния среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха в районе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации и передвижных источников – транспортных средств. 

В с.Дмитриевка находятся действующие нефтяные скважины.
На восточной территории Дмитриевского сельсовета располагается множество действующих и законсервированных нефтяных скважин. Также 10% территории Дмитриевского сельсовета расположена на нефтяном горном отводе.
Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения. 

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.
Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха. 

Контроль над работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей. 

Проектом также предлагается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности: 

· наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и  за ее состоянием;

· оценку фактического состояния природной среды;

· прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями  от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" .

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ). 

К  АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих веществ в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды. 

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать  атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ. 

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

	Экспликация производственных объектов

	Номер на плане
	Наименование предприятия
	Существующая санитарно-защитная зона,м/класс опасности
	Примечания

	Дмитриевка

	1
	Очистные сооружения 200 куб.м/сут
	150
	 

	2
	Молочно-товарная ферма на  500  голов, А\ф "Николаевская"
	300, III
	 

	3
	Несанкционированная свалка
	500, II
	 

	4
	Столярный цех, А\ф "Николаевская"
	100, IV
	 

	5
	Баштранс газ Уфа (УМТСиК)
	50, V
	 

	6
	Складское помещение для хранения зерна, А\ф "Николаевская"
	50, V
	Ликв.

	7
	Котельная
	 50, V
	мощность 9 мВт

	8
	Ремонтная мастерская, А\ф "Николаевская"
	50, V
	 

	9
	ООО «Компания водолей» с цехом для
	50, V
	 

	
	розлива воды в ПЭТ-тару
	
	

	10
	ООО "Электроизоляция", склады, цех по ремонту электродвигателей
	100, IV
	 

	11
	Ветеринарная станция
	100, IV
	 

	13
	Кладбище
	50, V
	Закрытое

	Подымалово

	12
	Склады
	50, V
	 

	14
	Кладбище православное
	100, IV
	 

	15
	Очистные сооружения 1100 куб.м/сут
	200
	Не действ.

	16
	Кладбище мусульманское
	100, IV
	 

	17
	Тепличное хозяйство
	50, V
	Не действ.

	18
	Макаронная фабрика, склады ,А\ф "Николаевская"
	50, V
	 

	19
	Молочно-товарная ферма на 300   голов ,А\ф "Николаевская"
	300, III
	 ликвидация

	20
	Машино-транспортная мастерская ,А\ф "Николаевская"
	300, III
	 

	21
	Зерноток ,А\ф "Николаевская"
	50, V
	 

	22
	Склад минеральных удобрений ,А\ф "Николаевская"
	100, IV
	 

	23
	ИП Бахтин, Техническое облуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования.
	50, V
	 

	24
	Авторемонтная мастерская
	100, IV
	 

	25
	ФБУ ИК №10, животноводство
	50, V
	 

	Волково

	26
	Рыбное хозяйство Торна-Басу
	 
	 

	27
	Нефтебаза ОАО «Башкирнефте продукт», раздаточный блок нефтепродуктов
	500, II
	 

	28
	Кладбище
	50, V
	Закрытое

	29
	Молочно-товарная ферма на 500   голов, А\ф "Николаевская"
	300, III
	 ликвидация

	30
	Зерноток, А\ф "Николаевская"
	50, V
	 ликвидация

	31
	АЗС, А\ф "Николаевская"
	100, IV
	 

	32
	Авторемонтная мастерская, А\ф "Николаевская"
	50, V
	 

	Ясный

	56
	Овощехранилище
	50, V
	 

	Ягодная поляна

	57
	Учебно-научный центр БГАУ
	 
	 

	59
	Цех распиловки леса
	100, IV
	 

	61
	ГБУ ЛПЦ РБ
	 
	 

	Межселенные территории

	33
	Раздаточный блок нефтепродуктов
	500, II
	 

	34
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	35
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	36
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	37
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	38
	Кладбище
	100, IV
	 

	39
	Карьер
	100, IV
	Не действ.

	40
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	41
	Свино-товарная ферма, А\ф "Николаевская"
	100, IV
	Не действ. 

	42
	Пожарное депо
	50, V
	 

	43
	Стационарная насосная станция
	30
	 

	44
	ФГУ "Управление "Башмелиоводхоз", воднобалансовая станция
	 -
	 

	45
	ОАО "МТС", базовая станция
	 -
	 

	46
	ГУП "Башкиравтодор", асфальто-бетонный завод
	500, II
	 

	47
	Ростелеком
	 -
	 

	48
	Компрессорная станция на территории нефтесборного парка "Сергеевка"
	300, III
	 

	49
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	50
	ООО «Птицефабрика «Уфимская»
	1000, I
	 

	51
	Очистные сооружения ООО «Птицефабрика «Уфимская»
	300, III
	 

	52
	ООО «Кварц +», оптовая кампания по торговле прочими стройматериалами
	50, V
	 

	53
	Свалка
	500, II
	Ликв.

	54
	Электрическая подстанция
	300, III
	 

	55
	ООО «Штиль», база по рыбоводству и рыболовству
	 -
	 

	58
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	60
	Летний лагерь для содержания КРС,  А\ф "Николаевская"
	 -
	 

	62
	Скотомогильник
	1000, I
	 

	63
	Свалка
	500, II
	Ликв.

	64
	Кладбище
	50, V
	Закрытое


Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

7.2. Охрана водных ресурсов.

а) поверхностные воды
Согласно статье 65 пункту 4 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ ширина водоохраной зоны р.Сикиязка составляет 100м, р.Лекарка, р.Воробьевка, - 50м, согласно пункту 6 статьи 65.
Согласно пункту 11 настоящей статьи ширина прибрежной защитной полосы 30 м для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для уклона до 3°, 50 для уклона 3 и более градусов (р.Сикиязка, р.Лекарка, р.Воробьевка – 50м). Ширина прибрежной защитной полосы от водоемов с ценными рыбными ресурсами (рыбхозяйствами) составляет 200м.
В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:
15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 17 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

б) подземные воды

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации,  со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.
Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-
перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-
строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Планировочные меры по охране водных ресурсов:
1. Строительство БОС бытовой канализации.
2. Установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.
3. Озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.
Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:
1. Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. Обеспечение технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей.
3. Внедрение водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.
Организационные меры по охране водных ресурсов:
1. Контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения.
В границах первого пояса не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
В границах второго пояса не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. 
В границах второго и третьего поясов все работы, в том числе добыча песка, гравия донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 
2. Установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды.
3. Мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.
7.3. Охрана почв, растительности, лесов.
Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, с учетом категории их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами;

- соблюдение мероприятий Программы управления отходами, в том числе разработку проекта санитарной очистки муниципального района;

- борьба с эрозией и оврагообразованием.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесных насаждений от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных рубок, выпаса скота;

- восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.

7.4. Защита от электромагнитного излучения.
Существующие линии электропередач напряжением 10кВ, проходящие по территории населенного пункта, сохраняются с устройством охранных зон электрических сетей и проходят в специально отведенных для них коридорах. Ширина технической (охранной) зоны ВЛ10кВ - 20м. Проектные линии электропередач см. Глава VΙΙ. Инженерное обеспечение. Размеры охранных зон существующих ВЛ110кВ, 35кВ и 10кВ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.» М. Энергоатомиздат, 1985г. к СНиП 2.05.02-85 (п. 5.21)
7.5. Санитарная очистка тер​ритории.

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:
-сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых коммунальных отходов (мусора);

-сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;
- уборка улиц и площадей;
- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

- Строительство и эксплуатация систем канализации, очистных сооружений;

- Создание системы сбора и удаления ТКО (система сменяемых, система несменяемых сборников);

- Строительство и эксплуатация усовершенствованных полигонов ТКО;

- Строительство и эксплуатация предприятий по переработке вторсырья и пищевых отходов.

- Устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта.

В задачи очистки входят:

1) сбор и удаление жидких отходов из зданий;

2) сбор и удаление твердых коммунальных отходов;

3) вывоз ТКО за пределы территории села и утилизация;

Сбор и удаление жидких отходов из зданий.

В настоящее время централизованная система канализования в Дмитриевском сельсовете отсутствует. 

Проектом предусматривается централизованное канализование всех населенных пунктов сельсовета.

Сбор и удаление ТКО.
Основные мероприятия включены в Государственную программу «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденную постановлением Правительства РБ №61 от 18.02.2014г. 

Раздел «Санитарная очистки территории Дмитриевского сельсовета» выполнен с учетом действующих нормативов. 

Генеральная схема очистки территории Дмитриевского сельсовета на момент проектирования генерального плана сельского поселения разработана. 

Сбор и удаление ТКО в Дмитриевском сельсовете должны осуществляться спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы IV, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-коммунальных, промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Организация планово-регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Нормы и расчеты накопления коммунальных отходов приведены в таблице:

	Бытовые отходы
	Количество коммунальных отходов на 1 человека
	Количество коммунальных отходов на 1 очередь строительства (9170 чел.)
	Количество коммунальных отходов на расчетный срок (10500 чел.) 

	
	в год
	в день
	в год
	в день
	в год
	в день

	
	кг
	л
	кг
	л
	т
	тыс. м2
	т
	тыс. л
	т
	тыс. м2
	т
	тыс. л

	Твердые:

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий 
	190
	900
	0,52
	2,47
	1742,3
	8253
	4,77
	22,65
	1995
	9450
	5,46
	25,93

	Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий 
	300
	1100
	0,82
	3,01
	2751
	10087
	7,52
	27,60
	3150
	11550
	8,61
	31,60

	Жидкие из выгребов(при отсутствии канализации) 
	-
	2000
	-
	5,48
	0
	18340
	0
	50,25
	0
	21000
	0
	57,54

	Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 
	5
	8
	0,01
	0,02
	45,85
	73,36
	0,09
	0,18
	52,5
	84
	0,10
	0,21

	Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета 
	305
	1108
	0,83
	3,03
	2796,85
	10160,63
	7,61
	27,78
	3202,5
	11634
	8,71
	31,81


Морфологический состав ТКО
	Компонент
	% по массе
	Расчетный срок, тонн в год

	Пищевые отходы
	27-37
30
	3,06

	Бумаги, картон
	37-41
40
	4,08

	Дерево
	1-2
1
	0,102

	Металлолом
	4-6
5
	0,51

	Текстиль
	3-5
5
	0,51

	Кости
	1-2
2
	0,204

	Стекло
	2-3
3
	0,306

	Кожа, резина
	0,5-1
1
	0,102

	Камни, штукатурка
	0,5-1
1
	0,102

	Пластмасса
	5-6
5
	0,51

	Прочие
	1-2
2
	0,204

	Отсев
	5-7
5
	0,51

	Всего
	100
	32,02


Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы не помещающиеся в стандартные контейнеры.

на 1 очередь: 9,17 т.чел. * 50кг/год = 458,5 т./год

на расчетный срок: 10,5 т.чел. * 50кг/год = 525 т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. 

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. 

Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид. Пищевые отходы образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники. 

Селективный сбор ТКО.

Проектом предлагается:

· организация раздельного сбора пищевых и не пищевых отходов;

· создание на территории населенного пункта сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

· создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических,

· стимулирующих раздельный сбор отходов.

· При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

· контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

· контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

· конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

· Пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб города. 

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Сбор, утилизацию и переработку специфических видов отходов (люминисцентные, ртутные лампы, биологические отходы, аккомуляторы, автомобильные шины) производят специализированные организации.

Пункт приема вторсырья запроектирован в промышленно-коммунальной зоне на западе сельсовета. Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

 Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы в сумме составляют        

на 1 очередь: 2796,85+458,5= 3255,35 т./год.

на расчетный срок: 3202,5+525= 3727,5 т./год.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня. 

Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания. 

В усадебной и блокированной застройке мусор собирается и хранится на приусадебном участке.

Вывоз ТКО за пределы территории села и утилизация.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

На основании «Рекомендации по выбору методов и организации удаления коммунальных отходов» 1 поездка составляет 3 часа.

Предлагается несменяемая система сбора и вывоза отходов, как наиболее производительная на базе мусоровоза марки МКЗ-40 на базе КамАЗа 53215 (53229).

Вывоз мусора производится с 6:00 до 9:00

М = Пгод / (365 * Псут * Кисп), где

М — количество мусоровозов

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, 1 очередь – 3255,35 м3/год, расчетный срок 3727,5 м3/год

Псут — емкость кузова данного вида мусоропровода, 18 м3
Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

М1оч = 3255,35 / (365 * 18 * 0,8) = 0,62 = 1 машины

Мр.с. = 3727,5 / (365 * 18 * 0,8) = 1,26 = 1 машины

Определение количества контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке.

Бкон = Пгод * t * К1/ (365 * V), где

Бкон — количество контейнеров

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, 1 очередь - 5872 м3/год, расчетный срок 6625,8 м3/год
t – периодичность удаления отходов, сут.

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25.

V — вместимость контейнера, 1,1 м3
Бкон 1оч = 3255,35 * 2 * 1,25/ (365 * 1,1) = 20,27 = 21 контейнеров

Бкон р.с. = 3727,5 * 2 * 1,25/ (365 * 1,1) = 23,21 = 24 контейнера

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. 

Проектом предусмотрены коммунальные зоны, на территориях которых размещены объекты по обслуживанию территорий. Пункт приема вторсырья и  мусороперегрузочная станция запроектированы в коммунальной зоне около с.Дмитриевка. Мусоросортировка на мусоросортировочной станции  и утилизация твердых коммунальных отходов будет производится на заводе по переработке ТКО расположенный в сельском поселении Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии со «Схемой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса РФ.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет.

8.1 Пожарная безопасность.

При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации.

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм.

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для жилых зданий высотой более 75 м, других зданий высотой более 50 м  и зданий с числом подземных этажей более одного (за исключением автостоянок), а также для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны технические условия, согласованные с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России.

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защиты имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта  защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

-нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

-создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

-разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

-реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

-проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

-содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

-научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

-информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

-осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

-производство пожарно-технической продукции;

-выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

-лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение   соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

-тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных  работ;

-учет пожаров и их последствий;

-установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

-государственная противопожарная служба;

-муниципальная пожарная охрана;

-ведомственная пожарная охрана;

-частная пожарная охрана;

-добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

На территории промышленно-коммунальной зоны сельсовета запроектировано пожарное депо.
Планировка и застройка территорий Дмитриевского сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд по​жарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупи​ковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники раз​мером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей вклю​чительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооруже​ниям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способа​ми:
1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечиваю​щих ограничение распространения пожара за пределы очага;
2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям без​опасной эвакуации людей при пожаре;
3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эва​куацией людей при пожаре;
4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестой​кости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зда​ний, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасно​сти поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;
6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для по​вышения пределов огнестойкости строительных конструкций;
7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;
8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
9. применение первичных средств пожаротушения;
10. применение автоматических установок пожаротушения;
11. организация деятельности подразделений пожарной охраны
Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населе​ния не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в со​стоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельного участка, в зависимости от типа пожарного депо, определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда).

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.


Расход воды на наружное пожаротушение в Дмитриевском сельсовете осуществлено по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VII, п.7.3 Водоснабжение).

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и  рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся  в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать  Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 

1. предупреждение лесных пожаров;

2. мониторинг пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров;

3. разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4. иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осен​ней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

-
разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготов​ленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерали​зованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер .должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; бро​сать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и другие);
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
· оставлять промасленные или пропитанные бензином, соляркой, керосином или иными горючими веществами, материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другое) в не предусмотренных специально для этого местах;

· заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе дви​гателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными от​ходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

-места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

-100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
· 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
· территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горюче-смазочных материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, ши​риной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализо​ванными полосами не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.
В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.
Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов должны:
· хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, дру​гих горючих материалов и окаймление минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра;
· соблюдать нормы наличия средств пожаротушения, содержать средства пожаротуше​ния в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их  немедленного использования;

· при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и проведении этих работ органы государственной власти или органы самоуправления, прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;
· тушить пожары, возникшие по их вине;
- немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров.

Требования пожарной безопасности в лесах при осуществлении рекреационной деятельности (устанавливаются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах и Пра​вилами  использования лесов для осуществления рекреационной деятельности).
При осуществлении  рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного се​зона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местно​го самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.
Требования пожарной безопасности в лесах при размещении и эксплуатации железных  и автомобильных дорог

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны со​держаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных и автомобильных дорог в местах прилегания их к лесным мас​сивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной полосы шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 мет​ров.

Владельцы железнодорожного и автомобильного транспорта общего пользования, а так​же юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода обязаны:
-
не допускать к эксплуатации  тепловозов, не оборудованных искрогасительными или искроулавливающими устройствами на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;
- в случае обнаружения пожаров в полосе отвода дорог или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщение об этом органам государственной власти или органам мест​ного самоуправления.

На участках железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь, золу, окурки и спички из окон и дверей.

Требования к пребыванию граждан в лесах

Граждане при пребывании в лесах обязаны:
· соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, изложенные в общих требова​ниях пожарной безопасности в лесах;

· при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государствен​ной власти или органы местного самоуправления;

· оказывать содействия при тушении лесных пожаров.
Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основ​ные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение распространения лесных пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие по​жарную устойчивость лесного фонда.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров
Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, государственные органы управления лесным хозяйством обязаны обеспечить:

· широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунк​тах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблю​дению правил пожарной безопасности;

· организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения лесных пожаров.

Лесопожарная пропаганда должна вестись в направлении обеспечения выполнения тре​бований пожарной безопасности в лесу и формирования у населения более глубоких знаний о лесе, взаимодействие человека с лесом, необходимости активных действий по охране леса, а также должна быть целенаправленной, оперативной, соответствовать времени года, обстановке и категории населения, содержать конкретные факты и печатные издания, которые должны быть выразительными, привлекательными и образными.

Пропаганда проводится непрерывно в течение года и усиливается в пожароопасный сезон, особенно при наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды. Для проведения работы должны в первую очередь использоваться средства массовой информации: пе​чать, радио, телевидение, кино и другие.

Рекомендуются следующие формы лесопожарной пропаганды:
-проведение лекций, докладов, бесед по телевидению;
· индивидуальных бесед с занятыми в лесу рабочими, гражданами в населенных пунктах отдыхающими в лесу, туристами, экскурсантами, школьниками и т.д.;
· создание кино и видеофильмов, кино плакатов о вреде, наносимым лесными пожарами, причинах  возникновения их и меры борьбы. Организация широкого показа данных фильмов, кино плакатов в кинотеатрах, клубах, домах культуры, санаториях, домах отдыха, в детских лагерях, школах;

· опубликование в местной периодической и стенной печати выступлений бесед, статей научных работников государственной и ведомственной лесной охраны и других специалистов лесного хозяйства.

Издание массовыми тиражами и распространение плакатов, листовок и других материа​лов массовой печатной пропаганды:

· размещение у дорог на участках, где ведутся работы, в местах отдыха трудящихся, в ле​су, периодически обновляемых плакатов и объявлений, предупреждающих о пожарной опасно​сти в данное время;

· изготовление и распространение наклеек на спичечных коробках и других предметов массового потребления.

Для предотвращения распространения лесных пожаров следует осуществлять мероприятия по повышению пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитар​ных рубок, рубок промежуточного пользования, очистки лесосек от порубочных остатков, про​тивопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании непокрытых лесом участков лесного фонда.

Глава Х. Основные технико-экономические показатели и баланс территорий.
	№ №
	Показатели
	Единица измерения
	Сущ.
полож.
	1 очередь строительства
2025г.
	Расчетный срок,
2035г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория в границах сельсовета всего,
в том числе:
	га
	15326,7
	15326,7
	15326,7

	1.1
	Территории населённых пунктов всего,
из них:
	«
	890,8
	1197,7
	1776,1

	1.1.1
	с.Дмитриевка
	«
	278,4
	478,8
	531,9

	
	в том числе новые жилые кварталы
	«
	-
	52,6
	52,6

	1.1.2
	д.Волково 
	«
	119,1
	160,7
	317,2

	
	в том числе новые жилые кварталы
	«
	-
	12,2
	12,2

	1.1.3
	д.Подымалово 
	«
	425,2
	490,1
	858,9

	
	в том числе новые жилые кварталы
	«
	-
	48,9
	48,9

	1.1.4
	д.Ягодная Поляна
	«
	30,8
	30,8
	30,8

	1.1.5
	д.Ясный
	«
	37,3
	37,3
	37,3

	1.2
	Из территорий населённых пунктов всего новые жилые кварталы
	«
	-
	227,4
	227,4

	1.3
	Территории за чертой населённых пунктов всего, 
в том числе:
	«
	14435,9
	14129,0
	13550,6

	1.3.1
	-леса
	«
	2661,1
	2661,1
	2661,1

	1.3.2
	-сады
	«
	168,5
	180,4
	180,4

	1.3.3
	-территории производ-ственных предприятий и коммунальные зоны
	«
	57,2
	85,7
	162,0

	1.3.4
	-территории сельскохозя-йственных предприятий
	«
	73,2
	73,2
	73,2

	1.3.5
	-коридоры нефтепроводов и продуктопроводов
	«
	199,9
	199,9

	199,9

	1.3.6
	-водоёмы
	«
	289,1
	289,1
	289,1

	1.3.7
	-рекреационные объекты
	«
	4,1
	4,1
	4,1

	1.3.8
	-резервное селитебное развитие
	«
	-
	-
	192,2

	1.3.9
	-прочие
	«
	10982,8
	10635,5
	9788,6

	2
	Население всего
	тыс.чел.
	7,88
	11,42
	15,0

	2.1
	в том числе:
с.Дмитриевка
	«
	5,02
	7,95
	10,9

	2.2
	д.Волково
	«
	0,74
	0,81
	0,89

	2.3
	д.Подымалово
	«
	1,63
	2,17
	2,72

	2.4
	д.Ягодная Поляна
	«
	0,43
	0,43
	0,43

	2.5
	д.Ясный
	«
	0,06
	0,06
	0,06

	3
	Жилой фонд, всего 
в том числе:
	тыс.кв.м/
квартир, тыс.шт.
	205,64/
2598
	365,01/
5195
	525,0/
7792

	3.1
	-индивидуальная (в том числе 2-кв.) застройка с участками
	«
	151,29/
1504
	192,98/
1924
	234,68/
2344

	3.2
	-блокированная застройка с участками
	«
	-
	10,2/
107
	20,4/
107

	3.3
	-многоквартирная секци-онная застройка (2-5 эт.)
	«
	54,35/
1094
	161,83/
3164
	269,62/
5234

	3.4
	Жилой фонд по населённым пунктам:
	
	
	
	

	3.4.1
	с.Дмитриевка,
всего
	«
	133,73/
1648
	257,31/
3862
	381,5/
6076

	3.4.2
	д.Волково,
всего
	«
	14,04/
251
	22,59/
338
	31,15/
425

	3.4.3
	д.Подымалово,
всего
	«
	44,78/
534
	72,02/
830
	99,26/
1126

	3.4.4
	д.Ягодная Поляна,
всего
	«
	10,94/
127
	10,94/
127
	10,94/
127

	3.4.5
	д.Ясный,
всего
	«
	2,15/
38
	2,15/
38
	2,15/
38

	3.5
	Новое строительство всего,
в том числе:
	«
	-
	159,37/
2597
	159,99/
2597

	3.5.1
	с.Дмитриевка всего,
в том числе:
	«
	-
	123,58/
2214
	124,19/
2214

	3.5.2
	-индивидуальная застройка с участками
	«
	-
	7,7/
73
	7,7/
73

	3.5.3
	-блокированная застройка с участками
	«
	-
	10,2/
107
	10,2/
107

	3.5.4
	-многоквартирная секци-онная застройка (2-5 эт.)
	«
	-
	105,68/
2034
	105,99/
2034

	3.5.5
	д.Волково, всего,
индивидуальная застройка с участками
	«
	-
	8,55/
87
	8,56/
87

	3.5.6
	д.Подымалово, всего,
в том числе:
	«
	-
	27,24/
296
	27,24/
296

	3.5.7
	-индивидуальная застройка с участками
	«
	-
	25,44/
260
	25,44/
260

	3.5.8
	-многоквартирная секци-онная застройка (2-5 эт.)
	«
	-
	1,8/
36
	1,8/
36

	3.6
	Жилищная обеспеченность средняя
	кв.м/чел.
	26,1
	31,2
	35,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел.
	мест
	465/
59
	635/
56
	930/
62

	4.2
	Общеобразовательные школы - всего/1000 чел
	учащ.
	1150/
146
	1150/
101
	2160/
144

	4.3
	Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел
	м2
торг. пл.
	1739/
221
	2639/
231
	4500/
300

	4.4
	Учреждения культуры - всего/1000 чел 
	мест
	470/
60
	470/
41
	2850/
190

	4.5
	Учреждения бытового обслуживания - всего/1000 чел 
	мест
	13/
2
	38/
3
	105/
7

	4.6
	Спортивные залы - всего/1000 чел
	м2
	1226/
156
	1354/
119
	2400/
160

	5
	Ориентировочная стоимость 1 очереди реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура)*
	млн. руб.
	-
	11155,9

	-


Примечание: *уточняется рабочими проектами 
Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые 
к переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет Администрация муниципального района Уфимский район генеральным планом развития сельского поселения Дмитриевский сельсовет предусматривается расширение границ населённых пунктов:

· Дмитриевка
· Подымалово
· Волково
Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируемых к

переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

	№
	Населенный пункт
	Кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта
	Площадь всего участка, га
	Категория
	Существующее использование участка / организация, использующая участок
	Кадастровая стоимость участка / стоимость м2, руб.
	Площадь участка, вошедшего в состав населенного пункта, га / планируемое использование участка

	1
	с. Дмитриевка
	02:47:040318:38
	32,00
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Пашня / ООО «Дмитриевский»
	1 548 800,00/ 4,84
	32,00 / индивидуальное жилищное строительство, общественные объекты

	
	
	02:47:041301:85
	84,47
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Пашня / ООО «Дмитриевский»
	4 088 348,00 / 4,84
	14,4 / общественная застройка

	
	
	02:47:000000:753
	188,05
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Пашня / ООО «Дмитриевский»
	9 082 815,00 / 4,83
	74,43   / индивидуальное и секционное жилищное строительство, общественные объекты

	
	
	02:47:041201:93
	23,51
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Пашня / ООО «Дмитриевский»
	1 391 118,00 / 6,18
	23,51/ индивидуальное и секционное жилищное строительство, общественные объекты

	
	
	02:47:041201:84
	433,71
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Пашня / ООО «Дмитриевский»
	20 975 180,60 / 4,84
	109,16/ индивидуальное и секционное жилищное строительство, общественные объекты

	
	Итого по населенному пункту
	
	
	
	
	
	253,5  га

	2
	д. Подымалово
	02:47:040901:142
	2318,88
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Пашня / ООО «Дмитриевский»
	143 538 560,58/ 6,19
	355,42 / индивидуальное жилищное строительство, общественные объекты

	
	
	02:47:041001:59
	1136,53
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Пашня / ООО «Дмитриевский»
	70 351 114,15/ 6,19
	78,28 / индивидуальное жилищное строительство, зеленые насаждения общего пользования, общественные объекты, объекты инженерной инфраструктуры, дачи

	
	Итого по населенному пункту
	
	
	
	
	
	433,7 га



	3
	д. Волково
	02:47:041601:4
	1934,68
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Пашня / Администрация СП Дмитриевский сс;
	119 756 685,81/ 6,19
	85,8  / индивидуальное жилищное строительство

	
	
	02:47:041601:38
	990,08
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Пастбище / Администрация СП Дмитриевский сс;
	34 454 912,76/ 3,48
	112,3 / зеленые насаждения общего пользования, общественные объекты

	
	Итого по населенному пункту
	
	
	
	
	
	198,1 га



	
	Итого по сельсовету
	
	
	
	
	
	885,3 га


Баланс земель сельскохозяйственного назначения

по СП Дмитриевский сельсовет

	№
	Состав земель
	Площадь, га (существующее положение)
	Площадь, га (на расчетный срок)

	1
	пашня
	7058
	6285

	2
	сенокосы
	877
	877

	3
	пастбища
	2637
	2524,7

	4
	мелиоративные земли
	600
	600

	
	итого 
	11172
	10286,7




