Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» выполнен по заказу Администрации МР Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с техническим заданием к договору № 20428.

Основание для разработки проекта

- Республиканская целевая программа “Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы”, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года №391.

Основные задачи

1. Проведение комплексного анализа:

- положения населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет в системе региональных связей, их места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет.

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории и повышение ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в структуре населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет с учетом специфики социально-экономических условий их развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет в соответствии с приоритетными направлениями их территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет, адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение в населенных пунктах сельского поселения Дмитриевский сельсовет объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации городов Республики Башкортостан.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет.

12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.

13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет.

14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.

17. Разработка предложений по установлению границ населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2025 года.

Расчетный срок – до 2035 года.

В проекте использованы данные, предоставленные администрацией СП Дмитриевский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Письма «Башкирской генерирующей компании» № БКГ-/004-03455от 15.07.2019, № БКГ-/004-00542 от 06.02.2019, о необходимости уточнения границ земельных участков и уточнении границ сельского поселения Дмитриевский сельсовет и сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального Уфимского района Республики Башкортостан.

Глава I. Положение проектируемого сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.

В состав Дмитриевский сельсовета входят следующие населенные пункты: Дмитриевка, Подымалово, Волково, Ясный, Ягодная поляна.

Село Дмитриевка является административным центром Дмитриевского сельсовета, который располагается в Уфимском районе, в центральной части Республики Башкортостан. Дмитриевский сельсовет граничит на юге с Николаевским сельсоветом Уфимского района, на севере с Кушнаренковским районом, на западе с Кармасанским сельсоветом Уфимского района, на востоке с Миловским, Михайловским и Красноярским сельсоветами Уфимского района. Связь со столицей осуществляется по автомобильной дороге федерального значения М-7. Расстояние от населенных пунктов сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район до городского округа город Уфа составляет 3-20 км.

Границами сел Дмитриевка, Ясный и Ягодная поляна с севера, запада и юга являются земли Дмитриевского сельсовета, с востока – земли Миловского сельсовета.

Границы зон с особыми условиями использования территории

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

-СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- СЗЗ от железнодорожных путей;

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- Береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.65 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью более 10км от истока до устья (р.Сикиязка) - 20м.

- для рек и ручьев протяженностью менее 10км от истока до устья (р.Воробьевка, р.Лекарка) - 5м.

- Зона охраны водозаборов:

- I пояс ЗСО для артезианских скважин -- 50 м.

- II пояс ЗСО для артезианских скважин -- 300 м

На территории СП Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ утверждены следующие проекты зоны санитарной охраны:

- Проект организации ЗСО скважин № 4781,4780,3998 и водопровода ООО «Птицефабрика Уфимская» в Уфимском районе РБ (приказ Минэкологии РБ от 09.10.2015 №434п)

- Проект ЗСО источника водоснабжения и водопроводов Участка слива-налива №3 ПАО АНК «Башнефть» с. Южная (Волково) МР Уфимский район РБ, утвержден Приказом Минэкологии РБ от 27.10.2016 № 699п.

- Проект ЗСО участка водозабора и водопровода для хозяйственно-питьевого водоснабжения СОЛ «Березка» и учебной пасеки в Уфимском район РБ (Приказ Минэкологии РБ от 19.12.2016 № 860п), представленный ВО БГАУ.

- - Проект ЗСО водозабора производственной базы УАВР ООО «Газпром трансгаз Уфа» в с. Дмитриевка МР Уфимский район Республики Башкортостан (Приказ Минэкологии РБ от 25.09.2019 №878п).

- Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий присутствуют в виде гослесфонда.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

1) санитарно-защитные зоны от объектов социального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г):

- кладбище недействующее – класс опасности V, СЗЗ – 50 м;

- кладбище действующее – класс опасности IV, СЗЗ – 100 м;

- свалка твёрдо-бытовых отходов – класс опасности II, СЗЗ – 500 м;

- скотомогильник – класс опасности I, СЗЗ – 1000 м;

2) санитарно-защитные зоны от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г, СНиП 2.07.01-89*):

- дорога федерального значения, СЗЗ – по 200 м от бровки земляного полотна;

- муниципальная дорога, СЗЗ – по 50 м от бровки земляного полотна;

- сети объектов добычи и транспортировки нефти и газа, СЗЗ в соответствии в предоставленными исходными данными и нормативными документами;

4) санитарно-защитные зоны от объектов промышленного и коммунального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г) – смотри раздел ОПЗ «Охрана окружающей среды».

5) водоохранные зоны р.Сикиязка составляет 100м, р.Лекарка, р.Воробьевка - 50м,

6) прибрежные защитные полосы р.Сикиязка, р.Лекарка, р.Воробьевка – 50м. Ширина прибрежной защитной полосы от водоемов с ценными рыбными ресурсами (рыбхозяйствами) составляет 200м.

1.2 Существующая застройка.

Существующая планировочная структура населенных пунктов Дмитриевка, Волково, Ясный – компактная, Подымалово – расчлененная, Ягодная поляна – линейная. Тип планировочной системы сел – комбинированный (в основном сочетаются прямоугольная и свободная планировочные системы).Общественные центры населенных пунктов расположены в их центральных частях. Общественный центр с.Дмитриевка расположен в восточной части села.

Основными преградами для развития населённых пунктов являются – земли гослесфонда, инженерно-транспортные коммуникации (ВЛЭП 110 кВ, магистральные и промысловые нефтепроводы и газопроводы высокого давления, многочисленные скважины нефтедобычи), нефтяной горный отвод, промышленные и сельскохозяйственные территории.

2.1.Жилая застройка.

Жилая застройка представлена:

- 1-2 этажными 1-2-квартирными индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками,

- секционной застройкой до 5 этажей включительно;

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

Материал стен в основном – кирпич, дерево.

1.2.2 Общественная застройка.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже 20428-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемая в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000»

Перечень общественных предприятий, учреждений и организаций

| Номер на плане | Наименование предприятия |
| --- | --- |
| Дмитриевка |  |
| 1 | Стадион |
| 2 | Дом культуры |
| 3 | Детский сад "Березка" |
| 4 | Магазин ООО "Кристалл" |
|  | Магазин хлебобулочных изделий |
| 5 | Покровский храм |
| 6 | Администрация сельсовета |
|  | Участковый пункт полиции №4 |
|  | Отделение банка |
|  | Почтовое отделение |
| 7 | Аль-Агля, мечеть |
| 8 | Кафе |
| 9 | Дмитревское ЖКХ |
|  | ООО "СтройРесурсы", котельная |
| 10 | Детская музыкальная школа №2 |
| 11 | Продовольственный магазин |
| 12 | Шиномонтаж |
| 13 | Средняя образовательная школа |
| 14 | Торговый комплекс |
| 15 | Детский сад "Волшебный мир" на 260 мест |
| 16 | Магазин |
| 17 | Парикмахерская |
| 18 | Участковая больница |
|  | Пункт скорой медицинской помощи |
| 19 | Магазин ООО "Байрам" |
|  | Аптека |
| 20 | Магазин хоз.товаров |
|  | Продовольственный магазин |
| 21 | Столовая |
|  | Стоматология |
| 22 | Магазин автозапчастей |
|  | Магазин строительных хоз.товаров |
| 23 | Магазин |
| 24 | Магазин |
| 25 | Магазин |
| 48 | Сельская библиотека №1 |
| 50 | Церковь |
| 51 | Магазин |
| Подымалово |  |
| 26 | Магазин ООО "Веха" |
|  | Парикмахерская |
| 27 | Детский сад |
|  | Сельская библиотека №2 |
|  | Врачебная амбулатория |
| 28 | Магазин |
| 30 | Средняя образовательная школа |
| 31 | Автосервис |
| 45 | Оздоровительный лагерь "Альбатрос" |
| 46 | Магазин ООО "Веха" |
| 47 | Почтовое отделение |
| Волково |  |
| 32 | Рыбное хозяйство ООО "Турна-Басу" |
| 33 | Общеобразовательная школа |
| 34 | Детский сад |
| 35 | Баня |
| 36 | Магазин |
| 37 | Административное здание |
| 44 | Магазин |
| 49 | Сельская библиотека №5 |
| 63 | Блок обслуживания: |
|  | аптека 1 объект |
|  | магазин 200 кв.м. торг.площади |
|  | предприятия бытового обслуживания на 11 рабочих мест |
| Ягодная поляна |  |
| 38 | Детский сад |
| 39 | ГБУ Центр предупреждения и тушения лесных пожаров РБ |
| 40 | Магазин |
| 42 | Лаборатория лесных ресурсов ГБУ ЛПЦ РБ |
| Межселенные территории |  |
| 43 | Лагерь труда и отдыха "Луч" |

Общественный административно-культурный центр сельсовета сформировался в восточной части с.Дмитриевка, как административного центра сельсовета. Преобладающее количество объектов культурно-бытового обслуживания и объекты повседневного использования рассредоточены по всему населенному пункту. Объекты здравоохранения размещены в центральной части села. Культовые сооружения размещены в восточной части села. В остальных населенных пунктах также присутствуют объекты повседневного использования.

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственные, сельскохозяйственные, коммунально-складские предприятия рассредоточены по территории всего сельсовета.

Экспликация предприятий представлена на чертеже 20428-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемая в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000».

Перечень производственных предприятий, учреждений и организаций

| Экспликация производственных объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер на плане | Наименование предприятия | Существующая санитарно-защитная зона,м; класс опасности | Примечания |
| Дмитриевка |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения 200 куб.м/сут | 150 |  |
| 2 | Молочно-товарная ферма на 500 голов, А\ф "Николаевская" | 300, III |  |
| 3 | Несанкционированная свалка | 500, II |  |
| 4 | Кладбище | 50, V | Закрытое |
| 5 | Баштранс газ Уфа (УМТСиК) | 50, V |  |
| 7 | Котельная |  | мощность 9 мВт |
| 8 | Ремонтная мастерская, компания по ремонту спец.техники |  |  |
| 9 | ООО «Компания водолей» с цехом для | 50, V | Не действ. |
|  | розлива воды в ПЭТ-тару |  |  |
| 10 | ООО "Электроизоляция", склады, цех по ремонту электродвигателей | 100, IV |  |
| 11 | Ветеринарная станция | 100, IV |  |
| 12 | Кладбище | 50, V | Закрытое |
| Подымалово |  |  |  |
| 13 | Склады | 50, V |  |
| 14 | Кладбище православное | 100, IV |  |
| 15 | Очистные сооружения 1100 куб.м/сут | 200 | Реконструкция |
| 16 | Кладбище мусульманское | 100, IV |  |
| 17 | Тепличное хозяйство | 50, V | Реконструкция |
| 18 | Макаронная фабрика, склады | 50, V |  |
| 18* | АБС Бетон | 100, IV |  |
| 19 | Молочно-товарная ферма на 300 голов | 300, III |  |
| 20 | Машино-транспортная мастерская ,А\ф "Николаевская" | 300, III |  |
| 21 | Зерноток ,А\ф "Николаевская" | 50, V |  |
| 22 | Склад минеральных удобрений ,А\ф "Николаевская" | 100, IV |  |
| 23 | Техническое облуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования. | 50, V |  |
| 24 | Авторемонтная мастерская | 100, IV |  |
| 25 | ФБУ ИК №10, животноводство | 50, V |  |
| 68 | Сельхоз.предприятие | 50, V |  |
| Волково |  |  |  |
| 26 | Рыбное хозяйство Торна-Басу |  |  |
| 27 | Нефтебаза ОАО «Башкирнефте продукт», раздаточный блок нефтепродуктов | 500, II |  |
| 28 | Кладбище | 50, V | Закрытое |
| 29 | Молочно-товарная ферма на 500 голов, А\ф "Николаевская" | 300, III |  |
| 30 | Зерноток, А\ф "Николаевская" | 50, V |  |
| 31 | АЗС, А\ф "Николаевская" | 100, IV |  |
| 32 | Авторемонтная мастерская, А\ф "Николаевская" | 50, V |  |
| Ясный |  |  |  |
| 56 | Овощехранилище | 50, V |  |
| Ягодная поляна |  |  |  |
| 57 | Учебно-научный центр БГАУ |  |  |
| 59 | Цех распиловки леса | 100, IV |  |
| 61 | ГБУ ЛПЦ РБ |  |  |
| Территории за чертой неселенных пунктов |  |  |  |
| 6 | Сельхоз.предприятие | 50, V |  |
| 6* | Сельхоз.предприятие | 50, V |  |
| 33 | Раздаточный блок нефтепродуктов | 500, II |  |
| 34 | Летний лагерь для содержания КРС, А\ф "Николаевская" |  |  |
| 35 | Летний лагерь для содержания КРС, А\ф "Николаевская" |  |  |
| 36 | Летний лагерь для содержания КРС, А\ф "Николаевская" |  |  |
| 37 | Летний лагерь для содержания КРС, А\ф "Николаевская" |  |  |
| 38 | Кладбище | 100, IV |  |
| 39 | Карьер | 100, IV | Не действ. |
| 40 | Летний лагерь для содержания КРС, А\ф "Николаевская" |  |  |
| 41 | Свино-товарная ферма | 100, IV | Ликв. |
| 42 | Пожарное депо | 50, V |  |
| 43 | Стационарная насосная станция | 30 |  |
| 44 | ФГУ "Управление "Башмелиоводхоз", воднобалансовая станция |  |  |
| 45 | ОАО "МТС", базовая станция |  |  |
| 46 | ГУП "Башкиравтодор", асфальто-бетонный завод | 500, II |  |
| 47 | Ростелеком |  |  |
| 48 | Компрессорная станция на территории нефтесборного парка "Сергеевка" | 300, III |  |
| 49 | Летний лагерь для содержания КРС, А\ф "Николаевская" |  |  |
| 50 | ООО «Птицефабрика «Уфимская» | 1000, I |  |
| 51 | Очистные сооружения ООО «Птицефабрика «Уфимская» | 300, III |  |
| 52 | ООО «Кварц +», оптовая кампания по торговле прочими стройматериалами | 50, V |  |
| 53 | Свалка | 500, II | Ликв. |
| 54 | ТЭЦ №5 | 300, III |  |
| 55 | ООО «Штиль», база по рыбоводству и рыболовству |  |  |
| 58 | Летний лагерь для содержания КРС, А\ф "Николаевская" |  |  |
| 60 | Летний лагерь для содержания КРС, А\ф "Николаевская" |  |  |
| 62 | Скотомогильник | 1000, I |  |
| 63 | Свалка | 500, II | Ликв. |
| 64 | Кладбище | 50, V | Закрытое |
| 66 | Свалка | 500, II | Ликв. |
| 68 | Промышленно-коммунальное предприятие | 100, IV |  |

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах сельского поселения Дмитриевский сельсовет имеются памятники культуры и археологии. Перечень объектов культурного наследия приведен в таблице.

Перечень недвижимых памятников культуры и археологии находящихся на территории Дмитриевского сельсовета

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника |  |  | Дати- ровка | Соврем. использ., для пам. археол. – источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район, город | Село, деревня, улица | Дом |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Памятники истории и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покровская церковь, кирпичная (руинирована) | Уфимский р-он | С.Дмитриевка |  | 1840- 1860-е гг. | Не используется | п/истории и архитект. | В |
| 2 | Кирпичная Демидовская мельница | Уфимский р-он | С.Дмитриевка |  | Нач.XIX в. | Склад | п/истории и архитект. | В |
| 3 | Старый корпус земской школы, кирпичный | Уфимский р-он | С.Дмитриевка |  | Кон.XIX в. | Школа | п/архитекту- ры | В |

В случае обнаружения новых памятников необходимо внести изменения в генеральный план.

Согласно перечню особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет расположены следующие особо охраняемые объекты:

Перечень особо охраняемых объектов на территории Дмитриевского сельсовета

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника |  |  | Современное использование | Принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район, город | Село, деревня, улица | Площадь, га |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Особо охраняемые природные территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Популяции орхидей на Чуркинском болоте | Около 2 км к северу от с.Подымалово |  | 750,0 | Ботанический памятник природы | распоряжение Правительства РБ №673-р от 21.07.2005г |
| 2 | Защитные насаждения Уфимского опытного поля | Частично на территории сельсовета. 2км к востоку от с.Подымалово |  | 24,0 | дендрологический памятник природы | постановление Совета Министров БАССР №465 от 17.08.1965г |

1. Ботанический памятник природы «Популяции орхидей на Чуркинском болоте» образован распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. № 673-р.

Площадь: 750,0 га.

Местоположение: около 2 км к северу от д. Подымалово.

Характеристика природного комплекса и значение памятника природы. Обширные заболоченные леса, перемежающиеся с заболоченными лугами и болотами, расположенные на террасах р. Белая. Представлены многочисленные эталонные варианты влаголюбивой растительности.

Преобладают заболоченные леса из березы пушистой, ольхи черной и различных видов ив. На Чуркинских болотах сохранились популяции многих луговых, лугово-болотных и болотных редких видов растений: ужовник обыкновенный, ятрышник шлемоносный, тайник яйцевидный, кокушник длиннорогий, любка двулистная, дремлик болотный, ива Старке, золототычиночник болотный. Обитают различные виды животных (лось, кабан, заяц и др.), в том числе и редких (подорлик большой, серый журавль). Заболоченные угодья играют большую водоохранную роль. Памятник природы имеет научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года № 48, постановлением Правительства РеспубликиБашкортостан №161 от 11 апреля 2018 г. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены добыча торфа и мха, осушение, выпас скота, разрушение почвенного покрова, всякое строительство, рубки главного пользования.

2. Дендрологический памятник природы «Защитные насаждения Уфимского опытного поля».

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: 24,0 га.

Местоположение: 2 км к востоку от д. Подымалово.

Характеристика объекта и значение памятника природы. Защитные посадки представляют пример положительного результата при создании одних из первых в Республике Башкортостан почво-полезащитных насаждений в условиях лесостепи. Эти насаждения были заложены в 1948-1956 гг. сотрудниками Башкирской полеводческой станции в целях изучения влияния лесных полос различной конструкции (ажурные, плотные и др.) на урожайность сельскохозяйственных культур. Испытывались различные виды древеснокустарниковых пород. Из деревьев и кустарников в посадках использованы дуб, береза, тополь бальзамический, лиственница, вяз, сосна, карагана древовидная, ирга и др. Встречаются посадки от двурядных до восьмирядных (береза). Полученный опыт использовался при создании защитных полос в других регионах Республики Башкортостан. Памятник имеет научное, историческое и практическое значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостанот 26 февраля 1999 года № 48, постановлением Правительства РеспубликиБашкортостан №163 от 11 апреля 2018 г. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены выпас скота, авиационная обработка пестицидами на прилегающих полях, любые рубки, кроме выборочных санитарных.

1.4 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящеевремя автомобильным транспортом.

Автомобильная дорога федерального значения М-7 проходит в восточном направлении по центральной части сельсовета и завершается в городе Уфа.

С автомобильной дорогой федерального значения пересекается дорога федерального значения «Западный обход г.Уфы», а также ранее запроектированные и существующие дороги межмуниципального значения (Курасково-Николаевка). В с. Дмитриевка ведёт межмуниципальная дорога, соединяющаяся с федеральной дорогой М-7, в остальные села ведут дороги местного значения, за исключением с.Подымалово. Подымалово расчленяется дорогой федерального значения на две условно равные части.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

1.5. Коммунальные сооружения.

Кладбища по состоянию на начало 2014 года

| Местоположение | Расстояние в км |  | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От центра до села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Дмитриевка | 0 | 0,03 | 1,57 | не действующее |
| с.Подымалово | 0 | 0,03 | 0,55 | действующее |
| с.Подымалово | 0,22 | 0,14 | 1,36 | действующее |
| с.Волково | 2,19 | 2,19 | 0 | не действующее |
| с.Волково | 0,88 | 0,97 | 0,73 | не действующее |

По состоянию на начало 2014 года на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет располагаются 3 несанкционированные свалки – возле с.Дмитриевка, с.Подымалово и с.Волково. С 01.01.2019 года сбор и вывоз ТКО, образующихся на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО МУП «Спецхозяйство по уборке города» на полигон ТКО п.Новые Черкассы, приблизительные географические координаты 54.87983000 с.ш. 56.14051500 в.д., включенный в государственный реестр объектов размещения отходов №02-00115-З-00964-011215в соответствии со «Схемой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

По состоянию на начало 2014 года на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет имеется скотомогильник вблизи с.Волково. Расстояние от скотомогильника до границ населённого пункта не нарушает существующих норм.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатические характеристики Уфимского района РБ по данным метеорологических наблюдений станции Уфа-Дема.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемого района приведены в табл. № 1-3.

Таблица 1

Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,5 | -12,1 | -5,4 | 5,2 | 13,2 | 17,9 | 19,5 | 16,6 | 11,2 | 3,7 | -4,8 | -11,0 | 3,4 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5 °С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +19,5 °С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -17,2°С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +25,4°С.

Таблица 2

Абсолютный минимум температуры воздуха,0 С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -48.5 | -44,0 | -34.4 | -29.7 | -9.5 | -1.2 | 3.2 | -0.6 | -6.8 | -25.6 | -35.1 | -45.0 | -48.5 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -48,5°С в 1979г.

Таблица 3

Абсолютный максимум температур воздуха, °С.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 | 9.2 | 13.7 | 30.9 | 36.4 | 36.9 | 39.2 | 35.7 | 33.4 | 23.8 | 12.5 | 5.0 | 39.2 |

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 39,2°С в 1952г.

Таблица 4

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м\с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с.

Таблица 5

Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,%

| Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с. Таблица 5 | Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с. |  |  |  |  |  |  |  | Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 5 | Таблица 5 | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,% | Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,% | Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,% | 1 | 7 | 56 | 13 | 8 | 6 | 14 |
| Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с. | Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с. | Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с. | 4 | 5 | 33 | 17 | 13 | 10 | 15 |
| Таблица 5 | Таблица 5 | Таблица 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 15 | 13 | 20 |
| Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,% | Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,% | Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,% | 3 | 7 | 38 | 17 | 15 | 9 | 14 |
| Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с. | Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с. | Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с. | 3 | 6 | 37 | 16 | 12 | 10 | 16 |

Коэффициент температурной стратификации атмосферы равен 160.

Характеристики опасных метеорологических явлений (ОЯ).

| Наименование и критерий ОЯ | Среднегодовое число дней (периодов) с ОЯ | Максимальное расчетное число дней (периодов) с ОЯ, возможное 1 раз в 100 лет | Дополнительные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Шквал при скорости более 25м/с в течение не менее 1 мин | 0,06 дня | 1 день | Нет |
| Очень сильный дождь с количеством осадков не менее 50мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный ливень с количеством осадков не менее 30мм за период не более 1ч | 0,03 дня | I день | Нет |
| Очень сильный снег при количестве осадков не менее 20мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный мороз -минимальная температура воздуха не выше минус 35°С в течение не менее 5 суток | 0,09 периода | 2 периода | Нет |
| Очень сильный ветер - при средней скорости не менее 20м/с или порывах не менее 25м/с | 0,03 дня | 1 день | Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 5 лет - 19м/с; Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 100 лет - 26м/с. |

(По данным государственного учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Территория сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, располагаясь в пределах пологоволнистой Прибельской равнины, характеризуется спокойным рельефом, но достаточно сложным геологическим строением. Территория на глубину до 200 м сложена отложениями плейстоцена, плиоцена, верхней и нижней перми.

Инженерно-геологические условия - неоднородные. Их сложность изменяется по территории от относительно простых до особо сложных. Сложность инженерно-геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвертичных аллювиальных; верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных элювиально-делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и лиманных; верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); соликамских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных галогенных. Кроме того, сложность инженерно-геологических условий обусловлена развитием на отдельных участках сульфатного карста. Пораженность поверхностными карстопроявлениями по территории колеблется от 0 до 40% при 35,9 воронках на 1 км2.

Гидрогеологические условия также - неоднородные. Неоднородность гидрогеологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условий залегания отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безнапорные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водоносный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и однородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, занимающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются основным источником водоснабжения г. Уфы, других населенных пунктов и отдельных объектов. В долинах рек Белой и Уфы на значительной площади воды аллювия имеют минерализацию до 1 г/дм3 и общую жесткость до 10 мг-экв. Между тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты подземные воды различного состава и минерализации, определяет неоднородность состава самого аллювиального водоносного горизонта.

(По данным Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан).

2.3.   Гидрография.

Основной водной артерией сельсовета является река Сикиязка (правый приток р.Кармасан). В долине реки размещены озера, болот и заболоченных участков местности. Длина водотока 35 км. Также на территории сельсовета находятся р.Воробьевка, р.Лекарка, другие небольшие речки и ручьи. Основным водным фондом сельсовета является группа озёр близ с.Волково площадью 261 га. Приведённые озёра используются рыбхозом Турна-Басу для разведения рыбы и организации платной рыбалки. Ширина прибрежной защитной полосы озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. Также разводят рыбу в озере близ с.Ясный. Озера в с.Подымалово имеют рекреационное значение.

В северной части сельсовета земли сильно заболочены. Поверхность болот кочковатая, глубина не более метра. Питание осуществляется грунтовыми и атмосферными водами.

2.4. Растительность. Почвы.

Николаевский сельсовет расположен в центральной части Республики Башкортостан. Сельсовет расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Находится в теплом, незначительно-засушливом агроклиматическом регионе. Почвы в левобережье р.Белой черноземы выщелоченные.

Большая часть коренных лесов также замещена сельхозугодиями, лесными культурами и вторичными лесами (береза, осина, липа). Наибольшее значение в сохранении биоразнообразия региона имеют пойменные экосистемы реки Белая: дубовые, липовые, вязовые, черноольховые, осокоревые и другие леса; ивняки; разнообразные луга (от остепненных до влажных); болота и система стариц. Лесная растительность здесь сохранилась наилучшим образом благодаря учрежденным запретным полосам лесов вдоль рек и зеленым зонам.

2.5. Полезные ископаемые.

На территории СП Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ месторождений и лицензионных участков общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), а также участков ОПИ, разрабатываемых для собственных нужд, по состоянию на 12.05.2021 не имеется.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

3.1. Функциональное зонирование.

Проектом предусматриваются следующие функциональные зоны:

- Жилая зона;

- Зона многофункциональной общественно-деловой застройки;

- Рекреационная зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения;

- Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,15-0,06 га в районе существующей застройки;

б) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,08-0,15 га в районах нового строительства;

в) зона застройки малоэтажными блокированными жилыми домами с приквартирными участками 0,04-0,06 га в районах новой застройки.

г) секционная застройка до 5эт.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, предприятий социально-культурного назначения.

2. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки.

Включает территории, застроенные зданиями общественного назначения: административными, культурно-бытовыми, спортивными, объектами здравоохранения и социального обслуживания населения, которые формируют общепоселковые и местные общественные центры.

3. Рекреационная зона включает:

а) зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары,

4. Производственная зона.

а) коммунально-складские, предприятия ΙV-V классов опасности с санитарно-защитной зоной 50-100 м.

б) предприятия ΙΙΙ класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м и предприятия с С33 более 100м.

Проектом предлагается в основном сохранение существующих производственных предприятий.

Новые производственные и коммунальные территории запроектированы восточнее и севернее с.Дмитриевка, севернее д.Подымалово, восточнее д.Волково и в центре сельсовета. Размещение объектов инженерной инфраструктуры приведено в соответствующих разделах.

Проектом предлагается формирование инвестиционных, производственно-складских, транспортно-инженерных территорий:

1. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на земельном участке 02:47:041301:85

- площадь 43,6 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

2. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части земельного участка 02:47:041601:4

- площадь 5,0 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

3. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части земельного участка 02:47:041601:4

- площадь 5,0 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

4. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части кадастрового квартала 02:47:041601

- площадь 1,5 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

5. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на земельном участке 02:47:000000:11204/1

- площадь 43,85га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

6. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части кадастрового квартала 02:47:040901

- площадь 2,5 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

7. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части кадастрового квартала 02:47:040901

- площадь 4,0 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

8. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части кадастрового квартала 02:47:040901

- площадь 4,0 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

9. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части кадастрового квартала 02:47:040901

- площадь 3,0 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

10. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части земельного участка 02:47:000000:1783 часть участка

- площадь 8,86 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

11. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части земельного участка 02:47:040213:301

- площадь 2,39 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

12. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на земельном участке 02:47:000000:11689

- площадь 6,69 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

13. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части кадастрового квартала 02:47:040211

- площадь 4,1 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

14. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на земельном участке 02:47:040901:231

- площадь 0,08 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

15. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на земельном участке 02:47:040901:229

- площадь 0,02 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

16. Инвестиционная площадка для малого бизнеса на земельном участке 02:47:000000:753

- площадь 141,63 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется;

6) создание дополнительных рабочих мест для жителей СП Дмитриевский сс;

7) дополнительные денежные поступления в бюджет СП Дмитриевский сс в виде налоговых отчислений.

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

17.Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги на земельном участке 02:47:040901:227

- площадь 0,23 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

18. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса на земельном участке 02:47:040213:38

- площадь 1,79 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

19. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, санитарно-защитное озеленение на земельном участке 02:47:040213:39

- площадь 0,48 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

20. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса на земельном участке 02:47:000000:671

- площадь 1,45 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

21. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса на земельном участке 02:47:040211:259

- площадь 1,15 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

22. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса на земельном участке 02:47:040211:144

- площадь 0,26га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

23. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса на земельном участке 02:47:000000:12102

- площадь 0,01 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

24. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса на земельном участке 02:47:000000:7499

- площадь 1,06 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

25. Инженерные коммуникации на земельном участке 02:47:040205:152

- площадь 0,16 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

26. Инженерные коммуникации на земельном участке 02:47:040205:42

- площадь 0,01 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

27. Инженерные коммуникации на земельном участке 02:47:040207:219

- площадь 0,02 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

28. Инженерные коммуникации на земельном участке 02:47:040207:218

- площадь 0,01 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

29. Инженерные коммуникации на земельном участке 02:47:000000:660

- площадь 0,04 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

30. Инженерные коммуникации на части кадастрового квартала 02:47:040203

- площадь 0,01 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

31. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса на части кадастрового квартала 02:47:040207

- площадь 5,05 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

32. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса на части кадастрового квартала 02:47:040209

- площадь 5,81 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

33. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса на части кадастрового квартала 02:47:041001

- площадь 0,06 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

34. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса на земельном участке 02:47:040101:12

- площадь 0,02 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

35. Мост на земельном участке 02:47:040101:14

- площадь 0,01 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

36. Транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса на земельном участке 02:00:000000:43997

- площадь 0,70 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

37. Объекты энергетики на земельном участке 02:47:040101:353

- площадь 0,01 га

- обоснованием является:

1)иных вариантов размещения не имеется.

5.Зона акваторий

Территории рек, прудов.

Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

К прочим отнесены территории сельхозугодий, сады и огороды.

3.2. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Генеральный план выполнен на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог, с учетом ранее разработанной проектной документации.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена следующими факторами:

1. Природными условиями.

2. Размещением существующих объектов общественного, производственного, коммунального и складского назначения, жилой застройки.

3. Существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями, транспортными артериями.

4. Ранее отведенными территориями под жилую, общественную, коммунально-складскую и производственную застройку.

На территории Дмитриевского сельсовета планируется развитие 3-х населённых пунктов: Дмитриевка, Подымалово, Волково.

К западу от существующего села Дмитриевка планируется разместить жилой микрорайон, состоящий в основном из секционной застройки до 5 этажей. Также запроектированы небольшие кварталы индивидуальной застройки с участками.

Развитие села Подымалово планируется в юго-западном направлении. На юго-западных территориях запроектирована индивидуальная жилая застройка с участками на первую очередь строительства, а также на расчётный срок и перспективу. Проектируемые территории прилегают к двум дорогам: федеральной и межмуниципальной. В местах примыканий запроектированы придорожные сервисы. Проектом предлагается выделить федеральные земли автодороги М-7 из границ населенного пункта, тем самым разделив с.Подымалово на два черезполосных участка. Проектом предлагается перспективное развитие транспортной инфраструктуры, которое позволит комплексно решить градостроительные проблемы с.Подымалово.

В с.Волково проектируемые территории располагаются на юге населенного пункта.

Генеральным планом сохраняются и развиваются территории объектов производственного, коммунального и сельскохозяйственного назначения, за исключением недействующей свинотоварной фермы на юге с. Подымалово, которая диверсифицируется в общественную территорию.

Также на территории СП Дмитриевский сельсовет запроектированы новые промышленно-коммунальные территории.

3.3. Численность населения. Трудовые ресурсы

Численность постоянного населения сельсовета составляет на 2020г. 8779 чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

|  | 2002 г. Пере-пись | 2010г. Пере-пись | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числен-ность населе-ния, всего тыс. чел. | 6,196 | 7,127 | 8,082 | 8,253 | 8,375 | 8,501 | 8,693 | 8,779 |

Численность населения сельсовета увеличилась: с 2015 г. по 2020г. на 8%. Рост численности населения носит в основном механический характер. За 2019г. общий прирост населения составил 86 чел., в том числе естественный прирост -14 чел., миграционный прирост – 72 чел.

Динамика численности населения по населенным пунктам , тыс.чел.

таблица б)

| Населённый пункт | 1989 г. перепись | 2002 г. перепись | 2010г. перепись | 2014 г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Дмитриевка | 3,267 | 3,789 | 4,351 | 5,026 | 5,62 |
| д.Волково | 0,587 | 0,647 | 0,707 | 0,744 | 0,79 |
| д.Подымалово | 0,596 | 1,335 | 1,601 | 1,628 | 1,87 |
| д.Ягодная Поляна | 0,33 | 0,392 | 0,417 | 0,428 | 0,44 |
| д.Ясный | 0,055 | 0,033 | 0,051 | 0,057 | 0,06 |
| Численность населения, всего чел. | 4,835 | 6,196 | 7,127 | 7,883 | 8,78 |

Увеличение численности населения населённых пунктов с.Дмитриевка и д.Подымалово на расчетный срок носит в основном механический характер в связи с размещением секционной жилой застройки.

Проектная численность населения по населённым пунктам

таблица в)

| №№ | Населённый пункт | Население сущ. | Население проект расч. срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Дмитриевка | 5,62 | 8,30 |
| 2 | д.Волково | 0,79 | 0,89 |
| 3 | д.Подымалово | 1,87 | 2,72 |
| 4 | д.Ягодная Поляна | 0,44 | 0,43 |
| 5 | д.Ясный | 0,06 | 0,06 |
|  | Численность населения, всего по с/с, тыс.чел. | 8,78 | 12,4 |

Общая численность населения сельсовета на расчетный срок по проекту составит 12,4 тыс.чел.

Далее приведён возрастной состав населения.

Возрастной состав населения, прогноз, чел.(по району)

таблица г)

| Возрастные группы | Существующее положение %% | Прогноз расч.срок |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 18,5 | 19,0 |
| В трудоспособном возрасте | 63,4 | 63,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 18,1 | 18,0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Прогнозируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 63 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях сельсовета. Часть населения работает в г.Уфе и Уфимском районе. Дополнительные рабочие места предлагается создать в производстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, малом предпринимательстве.

3.4.Объемы строительства.

3.4.1.Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства.

Существующая средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составляет около 23,4 кв. м /чел. (при расчёте учитывалось постоянное население - фактически проживающее в населённом пункте). На расчётный срок средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составит 35 кв.м/чел.

Объёмы нового строительства рассчитаны по укрупнённым показателям. На первую очередь включены свободные от застройки территории.

В с.Дмитриевка к застройке предлагается секционная застройка и индивидуальная застройка с участками, в д.Подымалово - секционная и индивидуальная застройка с участками, в д.Волково - индивидуальная застройка с участками.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок около половины населения в индивидуальных жилых домах с участками, и около половины - в секционной застройке.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 228,36 тыс. кв.м., в том числе на первую очередь — 114,17 тыс. кв.м.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территории под жилые кварталы по населённым пунктам на расчётный срок

таблица а)

| №№ | Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилую застройку (без улиц) всего на расчётный срок, всего га | в том числе |  | Резервные жилые кварталы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь строитель-ства, га | расчётный срок, га |  |
| 1 | с.Дмитриевка всего, в том числе: | 54,53 | 27,26 | 27,27 | - |
| 1.1 | -секционная застройка | 43,68 | 21,84 | 21,84 |  |
| 1.2 | -индивидуальная застройка с участками | 10,85 | 5,42 | 5,43 |  |
| 2 | д.Волково |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 3,67 | 3,67 | - | - |
| 3 | д.Подымалово всего, в том числе: | 97,8 | 48,9 | 48,9 | - |
| 2.1 | -секционная застройка | 2,2 | 1,1 | 1,1 |  |
| 2.2 | -индивидуальная застройка с участками | 95,6 | 47,8 | 47,8 |  |
|  | Итого по с/с, в том числе: | 156,00 | 79,83 | 76,17 |  |
|  | -секционная застройка | 45,88 | 22,94 | 22,94 |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 110,12 | 56,89 | 53,23 |  |

Далее в табличной форме даны объёмы жилищного строительства по типу застройки.

Объёмы жилищного строительства

таблица б)

| №№ | Населённый пункт Тип застройки | Количество квартир, (ед.жилья), шт. |  |  |  |  |  | Общая площадь, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  | Население, тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь |  |  | расчетный срок |  |  | 1 очередь |  |  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сущ. сохр. | нов. стр | всего | сущ. сохр. | нов. стр | всего | сущ. сохр. | нов. стр | всего | сущ. сохр. | нов. стр. | всего |  | Сущ. | 1 оч. 2025г | Расч. срок 2035г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| 1 | с.Дмитриевка, всего, в том числе: | 1648 | 1356 | 3004 | 3004 | 1356 | 4360 | 133,73 | 78,38 | 212,11 | 212,11 | 78,39 | 290,5 | 5,62 |  | 6,8 | 8,3 |
| 1.1 | -индивидуальная (в том числе2- кв.) с участками | 794 | 49 | 843 | 843 | 49 | 892 | 91,03 | 5,14 | 96,17 | 96,17 | 5,14 | 101,31 | 2,5 |  | 2,6 | 2,8 |
|  | -многоквартирная секционная 2-5 эт. | 854 | 1307 | 2161 | 2161 | 1307 | 3468 | 42,7 | 73,24 | 115,94 | 115,94 | 73,25 | 189,19 | 3,12 |  | 4,2 | 5,5 |
| 2 | д.Волково, всего, в том числе: | 251 | 30 | 281 | 338 | - | 338 | 14,04 | 3,10 | 17,14 | 22,59 | - | 22,59 | 0,79 |  | 0,89 | 0,89 |
| 2.1 | --индивидуальная | 199 | 30 | 229 | 286 | - | 286 | 11,53 | 3,10 | 14,63 | 20,08 | - | 20,08 | 0,66 |  | 0,82 | 0,82 |
| 2.2 | -многоквартирная секционная | 52 | - | 52 | 52 | - | 52 | 2,51 | - | 2,51 | 2,51 | - | 2,51 | 0,13 |  | 0,09 | 0,07 |
| 3 | д.Подымалово, всего, в том числе: | 534 | 296 | 830 | 830 | 296 | 1126 | 44,78 | 27,24 | 72,02 | 72,02 | 27,24 | 99,26 | 1,87 |  | 2,17 | 2,72 |
| 3.1 | -индивидуальная (в том числе2- кв.) с участками | 394 | 260 | 654 | 654 | 260 | 914 | 38,04 | 25,44 | 63,48 | 63,48 | 25,44 | 88,92 | 1,62 |  | 1,88 | 2,38 |
| 3.2 | -многоквартирная секционная | 140 | 36 | 176 | 176 | 36 | 212 | 6,74 | 1,8 | 8,54 | 8,54 | 1,8 | 10,34 | 0,25 |  | 0,29 | 0,34 |
| 4 | д.Ягодная Поляна, всего, в том числе: | 127 | - | 127 | 127 | - | 127 | 10,94 | - | 10,94 | 10,94 | - | 10,94 | 0,44 |  | 0,43 | 0,43 |
| 4.1 | -индивидуальная | 79 | - | 79 | 79 | - | 79 | 8,54 | - | 8,54 | 8,54 | - | 8,54 | 0,35 |  | 0,34 | 0,34 |
| 4.2 | многоквартирная секционная | 48 | - | 48 | 48 | - | 48 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |
| 5 | д.Ясный, всего индивидуальная | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 | 2,15 | - | 2,15 | 2,15 | - | 2,15 | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 |
|  | ИТОГО по сельсовету, в том числе: | 2598 | 1682 | 4337 | 4337 | 1652 | 6076 | 205,64 | 108,72 | 319,81 | 319,81 | 105,63 | 434,0 | 8,16 |  | 10,07 | 12,4 |
|  | --индивидуальная (в том числе2- кв.) с участками | 1504 | 339 | 1900 | 1900 | 309 | 2296 | 151,29 | 33,68 | 190,42 | 190,42 | 30,58 | 229,56 | 5,19 |  | 5,7 | 6,4 |
|  | -многоквартирная секционная 2-5 эт. | 1094 | 1343 | 2437 | 2437 | 1343 | 3780 | 54,35 | 75,04 | 129,39 | 129,39 | 75,05 | 204,44 | 2,97 |  | 4,37 | 6,0 |

3.4.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность населения 12,4 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение комплексов обслуживания к местам проживания людей.

Проектом принята ступенчатая система обслуживания: эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание.

Проектом зарезервированы территории под общественно-деловую застройку на перспективу.

С.Дмитриевка является центром местной системы расселения. В с.Дмитриевка на проектируемых территориях предлагается размещение центра досуга, общественно-торгового центра и ФОК. В д.Подымалово запроектированы общественные центры и спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Объекты повседневного обслуживания размещаются во всех населённых пунктах сельсовета.

Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. В д.Подымалово в восточной части запроектированы начальная школа и детский сад, в с.Дмитриевка на проектируемых территориях размещаются школа и детский сад.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, min, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 62 | 769 | 725/725 | 44/ - | 769 | 1,0 | д.Подымалово (20), с.Дмитриевка (24) |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 1786 | 1150/ 1150 | 636/ - | 1786 | 3,0 | д.Подымалово (50), с.Дмитриевка (586) |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 179 | 155/ 155 | 24/ - | 179 | - | с.Дмитриевка (24) |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории, поликлиники | объ-ект | 2 на с/с | 2 | 2/ 2 | - | 2 | - | Реконструкция |
| 2 | ФАПы | объ-ект | 3 на с/с | 3 | 2/ 2 | 1/ 1 | 3 | Встр. | д.Ягодная поляна |
| 3 | Аптеки | кв.м | 14 | 174 | 25/ 25 | 149/ 45 | 174 | Встр. | д.Подымалово, с.Дмитриевка, д.Ягодная поляна |
| 4 | Раздаточный пункт молочной кухни | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ 1 | 1 | Встр. | с.Дмитриевка |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы всего | м2 площ. пола | 160 | 1984 | 1226/ 1226 | 758/ - | 1984 | Встр. | д.Подымало-во, с.Дмитриевка |
| 2 | Бассейны | м2 зерк. воды | 25 | 310 | - | 310/ - | 310 | 0,5 | д.Подымало-во, с.Дмитриевка |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые помещения) | посет. мест | 190 | 2356 | 470/ 470 | 1886/ - | 2356 | 0,6 | с.Дмитриевка |
| 2 | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 5 | 62 | 34,59/ 34,59 | 27,41/ - | 62 | Встр. | с.Дмитриевка |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 3720 | 1739/ 1739 | 1981/ 900 | 3720 | 3,5 | д.Подымалово, с.Дмитриевка, д.Волково |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 496 | 50/50 | 446/ 50 | 496 | Встр. | д.Подымалово, с.Дмитриевка |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 87 | 13/ 13 | 74/ 25 | 87 | Встр. | д.Подымалово, с.Дмитриевка, д.Волково |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объ-ект | 2 на с/с | 2 | 2/ 2 | - | 2 | - |  |
| 2 | Филиалы банков | объ-ект | 3 на с/с | 3 | 1/ 1 | 2/ 1 | 3 | Встр. | д.Подымалово, с.Дмитриевка |
| 3 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 4 | ЖЭО | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |

3.4.3. Производственное и коммунальное строительство.

Расчёт потребности в складских территориях

(для обслуживания населения сельсовета)

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов |  | Размеры земельных участков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 235,6 | 60 | 744,0 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 2393,2 | 580 | 7192,0 |
|  | Итого | « | 212 | 2628,8 | 640 | 7936,0 |
| 2 | Склады специализированные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 124 | 25 | 310,0 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 1116,0 | 380 | 4712,0 |
|  | Итого | « | 100 | 1240,0 | 405 | 5022,0 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 3720,0 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 3720,0 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 3720,0 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 11160,0 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 24118,0 или 2,4га |

Сохраняются существующие складские территории, новые складские территории предусматриваются в центральной части сельсовета.

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и
т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения райцентра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие     планировочных и объемно - пространственных     архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Дмитриевского сельсовета (поселка Подымалово, Дмитриевка, Волково и деревень Ясный, Ягодная поляна), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0м.

Рельеф участка проектирования пологоувалистый. Перепад рельефа составляет 100,0÷245,0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный -3,0 тысячные, максимальный – 45,7 тысячных.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли и только небольшие подсыпки территории для придания минимального уклона, необходимого для обеспечения необходимого водоотвода поверхностных стоков.

Таким образом, водоотвод осуществляется самотеком по лоткам проезжих частей в пониженные места улиц, где предусматриваются дождевые колодцы проектируемой ливневой канализации. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. В местах пересечения улиц с ручьями необходимо предусмотреть водопропускные трубы.

На территории Дмитриевского сельсовета протекают речки и ручьи.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Организация и очистка поверхностного стока.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам села Дмитриевка, д.Волково, д.Подымалово запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть, как закрытого, так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации.

В проекте принято строительство 3-х очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). Сброс очищенных поверхностных вод села Дмитриевка предусмотрен в р. Воробьевка, д.Волково — в р. Сикиязь, д.Подымалово в реку с постоянным водотоком.

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Зоны затопления, подтопления

Согласно статье 67.1 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1.Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи сельсовета на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным транспортом.

Севернее с.Дмитриевка запроектирована развязка с объездной дорогой трассы М-7. Проектируемая объездная дорога соединяется с дорогой федерального значения М-7 в юго-восточной части с.Подымалово и у южной границы с.Вавилово.

Проектом предлагается строительство автомобильных дорог муниципального значения, связывающих дорогу федерального значения с дорогой межмуниципального значения на севере и юге Подымалово.

Также запроектирована новая муниципальная дорога, связывающая с. Волково с с. Вольно-Сухарево.

В местах пересечения автомобильных дорог предлагается строительство транспортных развязок в двух и в одном уровнях, а также путепроводов и надземных переходов.

Основной транспортной связью Дмитриевского сельсовета также остаются автомобильная дорога федерального значения М-7 и автомобильная дорога федерального значения «Западный обход г.Уфы».

5.2.Поселковые улицы и дороги.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры населённых пунктов приняты с учетом внешних и внутренних транспортных связей, и их перспективной территориальной организации.

Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияния на социально-экономическое развитие и экологическое состояние определяет цели и задачи развития автомобильных дорог, достижение которых обеспечивается за счет решения следующих задач:

- формирование единой дорожной сети на основе скоординированного развития автомобильных дорог различных категорий;

- строительство подъездов ко всем транспортным объектам;

- увеличение пропускной способности автодорог путем их модернизации и реконструкции;

- обеспечение стратегических и оборонных интересов государства, мобилизационной готовности автодорог при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В основе проектной улично-дорожной сети населённых пунктов лежат развитие существующей структуры улиц, проездов и подходы внешних автодорог, увязанные с проектной планировочной структурой поселения. Проектная улично-дорожная сеть обеспечивает удобные, надежные и безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами административного центра, с другими населенными пунктами системы расселения и автомобильными дорогами общей сети.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Главная улица села имеет связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами. На ней расположен существующий административно-культурный центр села. Ширина в красных линиях - 30-60 м. Рекомендуемая ширина основной проезжей части - 14 м и 6 для дублеров.

Параметры основных улиц - ширина в красных линиях от 20 до 30 м. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы, существующие и проектируемые в красных линиях от 18 до 25 м. Ширина проезжей части 6-9 м.

Проезжая часть должна иметь техническую полосу по обеим сторонам 0,5м. Ширина тротуаров не менее 1,5м.

Для прокладки инженерных коммуникаций в профилях улиц предусмотреть коридоры под газонами.

5.3. Общественный транспорт.

Вследствие близкого географического расположения Дмитриевского сельсовета к городскому округу город Уфа по территории сельского поселения проходят маршруты общественного городского транспорта города Уфы. А именно подвижной состав городского общественного транспорта с высокой провозной способностью №113 (остановка Южный Автовокзал - остановка Курасково-1), подвижный состав городского общественного транспорта с высокой провозной способностью №113к (остановка Южный Автовокзал – остановка Курасково-1), подвижный состав городского общественного транспорта с малой провозной способностью №313к (остановка ул. Города Галле – остановка Курасково-1), подвижный состав городского общественного транспорта с малой провозной способностью №391к (остановка ТК Центральный – остановка с.Дмитриевка), подвижный состав городского общественного транспорта с высокой провозной способностью №108 (остановка ТК Центральный – остановка Магазин Кедр с.Дмитриевка). В пределах территории сельсовета расположены 8 остановочных пункта, расстояние между которыми соответствует нормам.

Также запроектированы новые маршруты движения общественного транспорта, в том числе маршрут захватывающий новые территории Дмитриевки и связывающий её с существующим маршрутом общественного транспорта. Запроектирована связь с.Подымалово с г.Уфа посредством общественного транспорта. Всего на территории сельсовета запроектировано 6 новых остановочных павильона общественного транспорта.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Информация о количестве и видах автотранспорта, числящегося в автопарке сельского поселения не предоставлена из-за ее отсутствия. Проектом предполагается существующее количество автомобилей:

8,78 тыс.чел*270авто/тыс.чел=2371 авто

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобиле на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства составит:

А1оч. = 10,27*320 = 3287 авт;

Ар.с. = 12,4*370 = 4588 авт;

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Расчет гаражей-паркингов.

Для жителей усадебной и блокированной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается на приусадебных участках.

Для жителей секционной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается в гаражном кооперативе или на парковочных местах при жилом доме.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

3287*0,7= 2301 маш/мест на 1 очередь;

4588*0,7= 3212 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь - 576 маш/мест;

на расчетный срок - 803 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 115 маш/мест;

на расчетный срок – 161 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 345 маш/мест;

на расчетный срок – 482 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 576 маш/мест;

на расчетный срок - 803 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К1оч. = 3277/1200=3ед;

Кр.с. = 4588/1200=4ед.

Существующие АЗС располагаются в Волково и на федеральной дороге М-7 рядом с птицефабрикой. Размещение дополнительных АЗС на территории Дмитриевского сельсовета не требуется.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р1оч = 3287/200=16 пост;

Рр.с. = 4588/200=23 пост.

Проектом предлагается размещение 4 СТО: севернее с. Волково на дороге федерального значения «М-7», южнее с. Подымалово на дороге федерального значения «Западный обход г.Уфа», у западной проектной границы с. Подымалово на дороге федерального значения «Западный обход г.Уфа», у восточной проектной границы с. Подымалово на ранее запроектированной дороге межмуниципального значения.

На территории сельсовета отсутствуют автогазозаправочные станции. Проектом предлагается разместить АГЗС в районе с.Дмитриевка вдоль трассы автодороги федерального значения «М-7». Перевод автотранспорта на газовое топливо планируется в соответствии с соответствующими утвержденными инвестиционными программами Республики Башкортостан и экономической эффективности.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население (тыс.чел) | 8,78 | 10,27 | 12,40 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 770 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 3287 | 4588 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 3 | 4 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 16 | 23 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 2301 | 3212 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 576 | 803 |
| В общественном центре (5%) |  | 115 | 161 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 345 | 482 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 576 | 803 |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

Существующее положение

На территории Дмитриевского сельсовета находится Затонская ТЭЦ (ТЭЦ-5), входящая в состав башкирской энергосистемы и объединенной энергосистемы Урала. Установленная тепловая мощность – 300,2 Гкал/час. Основное и резервное топливо – природный газ, аварийное – универсин-С.

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Дмитриевского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности, кроме того, в эксплуатации находятся мелкие отопительные котельные, работающие на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Дмитриевский сельсовет |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч | Общий тепловой поток, 106 Вт/ч |
| 1 | Секционная застройка 2-5 этажей/ с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 204,44 | 128,75 | 26,3 | 3,2 | 6 | 732 | 4,4 | 33,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 129,39 | 128,75 | 16,7 | 2,0 | 4,37 | 732 | 3,2 | 21,9 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 229,56 | 26,25 | 6,0 | 0,7 | 6,4 | 175,2 | 1,1 | 7,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 190,42 | 26,25 | 5,0 | 0,6 | 5,9 | 175,2 | 1,0 | 6,6 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 434 |  | 32,3 | 3,9 | 12,40 |  | 5,5 | 41,7 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 319,81 |  | 21,7 | 2,6 | 10,27 |  | 4,2 | 28,5 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 34,9 | 4,2 |  |  | 6,0 | 45,1 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 23,4 | 2,8 |  |  | 4,6 | 30,8 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 30,1 | 3,6 |  |  | 5,1 | 38,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 20,2 | 2,4 |  |  | 3,9 | 26,5 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 82,8 | 9,9 |  |  | 33,9 | 126,6 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 55,5 | 6,7 |  |  | 26,0 | 88,1 |

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | с. Дмитриевка |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч | Общий тепловой поток, 106 Вт/ч |
| 1 | Секционная застройка 2-5 этажей/ с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 189,19 | 128,75 | 24,4 | 2,9 | 5,5 | 732 | 4,0 | 31,3 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 115,94 | 128,75 | 14,9 | 1,8 | 4,2 | 732 | 3,1 | 19,8 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 101,31 | 26,25 | 2,7 | 0,3 | 2,8 | 175,2 | 0,5 | 3,5 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 96,17 | 26,25 | 2,5 | 0,3 | 2,6 | 175,2 | 0,5 | 3,3 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 290,5 |  | 27,0 | 3,2 | 8,30 |  | 4,5 | 34,8 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 212,11 |  | 17,5 | 2,1 | 6,80 |  | 3,5 | 23,1 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 29,2 | 3,5 |  |  | 4,9 | 37,6 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 18,8 | 2,3 |  |  | 3,8 | 24,9 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 25,2 | 3,0 |  |  | 4,2 | 32,4 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 16,2 | 1,9 |  |  | 3,3 | 21,5 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 69,2 | 8,3 |  |  | 27,8 | 105,2 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 44,7 | 5,4 |  |  | 21,7 | 71,7 |

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | д. Подымалово |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч | Общий тепловой поток, 106 Вт/ч |
| 1 | Секционная застройка 2-5 этажей/ с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 10,34 | 128,75 | 1,3 | 0,2 | 0,34 | 732 | 0,2 | 1,7 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 8,54 | 128,75 | 1,1 | 0,1 | 0,29 | 732 | 0,2 | 1,4 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 88,92 | 26,25 | 2,3 | 0,3 | 2,38 | 175,2 | 0,4 | 3,0 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 63,48 | 26,25 | 1,7 | 0,2 | 1,88 | 175,2 | 0,3 | 2,2 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 99,26 |  | 3,7 | 0,4 | 2,72 |  | 0,7 | 4,8 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 72,02 |  | 2,8 | 0,3 | 2,17 |  | 0,5 | 3,6 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,0 | 0,5 |  |  | 0,7 | 5,2 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 3,0 | 0,4 |  |  | 0,6 | 3,9 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 3,4 | 0,4 |  |  | 0,6 | 4,4 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 2,6 | 0,3 |  |  | 0,5 | 3,4 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 9,4 | 1,1 |  |  | 4,1 | 14,6 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 7,1 | 0,8 |  |  | 3,3 | 11,3 |

6.2 Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Дмитриевского сельсовета осуществляется через АГРС 
«Затон-2».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а также на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой, расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям; с. Дмитриевка; Таблица 1.1. № п/п; Наименование потребителей; Число жителей,; 1 очередь строительства; Расчетный срок. тыс. чел.. 1 очередь строительства; Расчетный срок; Годовой расход,; Часовой расход,; Годовой расход,; Часовой расход,. тыс. м3/год; м3/час; тыс. м3/год; м3/час. Категория 1. 1; Хозбытовые нужды секционной застройки при централизованном ГВС (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел.; 4,2; 5,5; 504,0; 240,0; 660,0; 310,4. 2; Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел.; 2,6; 2,8; 780,0; 390,0; 840,0; 420,0. 3; Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир); 843; 892; 2579,6; 1289,8; 2729,5; 1364,8. Итого; 3863,6; 1919,8; 4229,5; 2095,2. Итого с 5% на неучтенные расходы; 4056,8; 2015,8; 4441,0; 2200,0. Категория 2. Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1; 202,8; 100,8; 222,0; 110,0. Всего с 5% на неучтенные расходы; 213,0; 105,8; 233,2; 115,5. Категория 3. Котельные (для нужд соцкульбыта.); 21,5; 32,4; 10042,9; 3007,8; 14732,0; 4532,9. Гкал/час; Гкал/час. 71,7; 105,2. тыс. Гкал/год; тыс. Гкал/год. Общий расход по 1; 2 и 3 категориям; 14312,7; 5129,4; 19406,2; 6848,4. |
| --- | --- |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | д. Подымалово |  | Таблица 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки при централизованном ГВС (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0,29 | 0,34 | 34,8 | 16,6 | 40,8 | 19,2 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,88 | 2,38 | 564,0 | 282,0 | 714,0 | 357,0 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 654 | 914 | 2001,2 | 1000,6 | 2796,8 | 1398,4 |
|  | Итого |  |  | 2600,0 | 1299,2 | 3551,6 | 1774,6 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2730,0 | 1364,2 | 3729,2 | 1863,3 |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 136,5 | 68,2 | 186,5 | 93,2 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 143,3 | 71,6 | 195,8 | 97,8 |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 3,4 | 4,4 | 1576,4 | 474,4 | 2044,3 | 621,9 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 11,3 | 14,6 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 4449,7 | 1910,2 | 5969,4 | 2583,1 |

6.3 Водоснабжение.

В настоящее время централизованным водоснабжением Дмитриевского сельсовета охвачено с.Дмитриевка и д.Подымалово.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-блокированная застройка с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-многоквартирная секционная 2-5 эт.застройка,оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

- строительство общественных и коммунальных зданий, оборудованных внутренним водопроводом.

Централизованное водоснабжение с.Дмитриевка и д.Ягодная поляна предусматривается от перспективного водозабора, расположенного на территории Миловского сельсовета; д.Подымалово — с существующего реконструируемого водозабора; для организации централизованного водоснабжения д. Волково необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Водоснабжение новых территрий д.Ясный предусматривается от индивидуальных источников водоснабжения.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Таблица 2 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в учреждениях рекреации в Дмитриевском сельсовете.

| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с |
| 1 | с.Дмитриевка (индивидуальная, в т.ч. 2-х кв. с участками) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 2800 | 200 | 560,00 | 672,00 | 53,09 | 14,75 |
|  | расчетный срок | 2500 | 200 | 500,00 | 600,00 | 48,00 | 13,33 |
| 2 | с.Дмитриевка (многоквартирная секционная 2-5 эт.) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 4000 | 280 | 1120,00 | 1344,00 | 100,80 | 28,00 |
|  | расчетный срок | 5800 | 280 | 1624,00 | 1948,80 | 137,39 | 38,16 |
| 4 | д.Волково (индивидуальная ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 720 | 200 | 144,00 | 172,80 | 19,35 | 5,38 |
|  | расчетный срок | 820 | 200 | 164,00 | 196,80 | 21,06 | 5,85 |
| 5 | д.Волково (многоквартирная секционная) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 90 | 280 | 25,20 | 30,24 | 6,80 | 1,89 |
|  | расчетный срок | 70 | 280 | 19,60 | 23,52 | 5,29 | 1,47 |
| 6 | д.Подымалово (индивидуальная в т.ч. 2-х кв. с участками) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 1880 | 200 | 376,00 | 451,20 | 38,80 | 10,78 |
|  | расчетный срок | 2380 | 200 | 476,00 | 571,20 | 46,27 | 12,85 |
| 7 | д.Подымалово (многоквартирная секционная) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 290 | 280 | 81,20 | 97,44 | 14,86 | 4,13 |
|  | расчетный срок | 340 | 280 | 95,20 | 114,24 | 16,56 | 4,60 |
| 8 | д.Ягодная Поляна (индивидуальная ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 340 | 200 | 68,00 | 81,60 | 11,83 | 3,29 |
|  | расчетный срок | 340 | 200 | 68,00 | 81,60 | 11,83 | 3,29 |
| 9 | д.Ягодная Поляна (многоквартирная секционная)) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 90 | 280 | 25,20 | 30,24 | 6,80 | 1,89 |
|  | расчетный срок | 90 | 280 | 25,20 | 30,24 | 6,80 | 1,89 |
| 10 | д.Ясный |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 60 | 79 | 4,74 | 5,69 | 1,28 | 0,36 |
|  | расчетный срок | 60 | 79 | 4,74 | 5,69 | 1,28 | 0,36 |
| 11 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства |  |  | 240,43 | 288,52 | 25,36 | 7,05 |
|  | расчетный срок |  |  | 297,67 | 357,21 | 29,45 | 8,18 |
|  | Итого на 1 очередь строительства | 10270 |  |  | 3173,73 | 278,99 | 77,50 |
|  | Итого на расчетный срок | 12400 |  |  | 3929,30 | 323,94 | 89,98 |

Таблица 3 - Расход воды на нужды животноводства общественного сектора

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4 Водоотведение.

Централизованная система водоотведения действует только в с. Дмитриевка и д. Подымалово. В остальных населенных пунктах стоки от объектов, оборудованных канализацией, сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Проектное решение.

Проектом предусматривается централизованное канализование всех существующих населенных пунктов с населением более 500 чел. и проектируемых территорий Дмитриевского сельсовета. В связи с реконстукцией автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга», необходимо выполнить переустройство и реконструкцию существующих сетей канализации, находящихся под автодорогой М-7 (н.п.Подымалово).

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых канализационных насосных станций, откуда стоки по напорным коллекторам направляются на существующие реконструируемые ОС с.Дмитриевка (сброс очищенных стоков в р.Воробьевка) и д.Подымалово (сброс очищенных стоков в р.Сикиязка на реконструируемых ОС с.Николаевка СП Николаевский сельсовет).

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «WavinX–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Часть существующей наружной сети канализации, находящейся под автомобильной дорогой М-7 «Волга» на км 1320 требует переустройства и реконструкции.

В д.Ясный и Ягодная поляна Дмитриевского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице.

Таблица - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.

| № | Наименование | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | потребителей | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | с.Дмитриевка (индивидуальная, в т.ч. 2-х кв. с участками) |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 14,75 | 560,00 | 672,00 | 6,48 | 18,96 |
|  | расчетный срок | 13,33 | 500,00 | 600,00 | 5,79 | 17,14 |
| 2 | с.Дмитриевка (многоквартирная секционная 2-5 эт.) |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 28,00 | 1120,00 | 1344,00 | 12,96 | 33,73 |
|  | расчетный срок | 38,16 | 1624,00 | 1948,80 | 18,80 | 44,60 |
| 4 | д.Волково (индивидуальная ) |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 5,38 | 144,00 | 172,80 | 1,67 | 5,00 |
|  | расчетный срок | 5,85 | 164,00 | 196,80 | 1,90 | 5,69 |
| 5 | д.Волково (многоквартирная секционная) |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 1,89 | 25,20 | 30,24 | 0,29 | 0,88 |
|  | расчетный срок | 1,47 | 19,60 | 23,52 | 0,23 | 0,68 |
| 6 | д.Подымалово (индивидуальная в т.ч. 2-х кв. с участками) |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 10,78 | 376,00 | 451,20 | 4,35 | 13,06 |
|  | расчетный срок | 12,85 | 476,00 | 571,20 | 5,51 | 16,36 |
| 7 | д.Подымалово (многоквартирная секционная) |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 4,13 | 81,20 | 97,44 | 0,94 | 2,82 |
|  | расчетный срок | 4,60 | 95,20 | 114,24 | 1,10 | 3,31 |
| 8 | д.Ягодная Поляна (индивидуальная ) |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 3,29 | 68,00 | 81,60 | 0,79 | 2,36 |
|  | расчетный срок | 3,29 | 68,00 | 81,60 | 0,79 | 2,36 |
| 9 | д.Ягодная Поляна (многоквартирная секционная)) |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 1,89 | 25,20 | 30,24 | 0,29 | 0,88 |
|  | расчетный срок | 1,89 | 25,20 | 30,24 | 0,29 | 0,88 |
| 10 | д.Ясный |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 0,36 | 4,74 | 5,69 | 0,05 | 0,16 |
|  | расчетный срок | 0,36 | 4,74 | 5,69 | 0,05 | 0,16 |
| 11 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 7,05 | 240,43 | 288,52 | 2,78 | 7,78 |
|  | расчетный срок | 8,18 | 297,67 | 357,21 | 3,45 | 9,12 |
|  | Итого на 1 очередь строительства | 77,50 |  | 3173,73 | 30,61 | 85,63 |
|  | Итого на расчетный срок | 89,98 |  | 3929,30 | 37,90 | 100,30 |

6.5 Электроснабжение.

Существующее положение.

Система электроснабжения Дмитриевского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

На территории Дмитриевского сельсовета находится Затонская ТЭЦ (ТЭЦ-5), входящая в состав башкирской энергосистемы и объединенной энергосистемы Урала. Установленная электрическая мощность – 440 МВт.

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Дмитриевского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение.

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций в: с. Дмитриевка, д. Подымалово, д. Волково.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ;

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций.

- Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается – проектом предлагается вынос по основным улицам поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

| 1-я очередь строительства* |  | Расчетный срок* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Дмитриевский сельсовет | 1330,19 | 3282,419 | 3282,419 | 1330,19 | 4612,609 |
|  | В т.ч. Дмитриевка | 1016,729 | 2303,087 | 2303,087 | 1016,729 | 3319,816 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Дмитриевского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих АТС и КУСов.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых и существующих КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| 1 очередь* |  |  | Расчетный срок* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон. | Приращение, абон. |  | Всего, абон |
| 1 | Дмитриевский сельсовет | 2261 | 5639 | 2261 |  | 7900 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом предусматривается строительство АТС и реконструкция существующих КУСов.

Места размещения проектируемых АТС и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Подключение проектируемых АТС будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

Теле-, радиофикация

Проектное решение.

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на 1-ю очередь строительства*	- 2300 шт.

на расчетный срок*	- 2300 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию.,

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, определены основные направления экологической деятельности:

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

Архитектурно- планировочное решение проектируемой группы населенных пунктов основано на комплексной оценке существующего состояния среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха в районе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации и передвижных источников – транспортных средств.

В с.Дмитриевка находятся действующие нефтяные скважины.

На восточной территории Дмитриевского сельсовета располагается множество действующих и законсервированных нефтяных скважин. Также 10% территории Дмитриевского сельсовета расположена на нефтяном горном отводе.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль над работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей.

Проектом также предлагается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния».

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ).

К АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих веществ в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды.

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

а) приаэродромная территория аэродрома Уфа

Приказом Министерства Транспорта Российской Федерации (Росавиации) от 18.08.2020г. № 1052-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Уфа» установлена приаэродромная территория, а также установлены ограничения использования земельных участков и земель, попадающих под действие вышеуказанной территории.

На приаэродромной территории аэродрома «Уфа» выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

- первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

- вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные требованиями ФАП-262 и МОС ФАП-262;

- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

- седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются Росавиацией при установлении соответствующей приаэродромной территории аэродрома АО «Международный аэропорт «Уфа» с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Графическое описание приаэродромной территории аэродрома ОА «Международный аэропорт Уфа» приведено в графической документации «Карта современного использования (опорный план). Карта границ территорий объектов культурного наследия. Карта комплексной оценки территории. Карта границ зон с особыми условиями территории. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000».

7.2. Охрана водных ресурсов.

а) поверхностные воды

Согласно статье 65 пункту 4 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ ширина водоохраной зоны р.Сикиязка составляет 100м, р.Лекарка, р.Воробьевка, - 50м, согласно пункту 6 статьи 65.

Согласно пункту 11 настоящей статьи ширина прибрежной защитной полосы 30 м для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для уклона до 3°, 50 для уклона 3 и более градусов (р.Сикиязка, р.Лекарка, р.Воробьевка – 50м). Ширина прибрежной защитной полосы от водоемов с ценными рыбными ресурсами (рыбхозяйствами) составляет 200м.

В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:

15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 17 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

б) подземные воды

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований, описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Планировочные меры по охране водных ресурсов:

1. Строительство БОС бытовой канализации.

2. Установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.

3. Озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.

Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:

1. Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

2. Обеспечение технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей.

3. Внедрение водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.

Организационные меры по охране водных ресурсов:

1. Контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения.

В границах первого пояса не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

В границах второго пояса не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В границах второго и третьего поясов все работы, в том числе добыча песка, гравия донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

2. Установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды.

3. Мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.

в) зоны санитарной охраны

На территории СП Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ утверждены следующие проекты зоны санитарной охраны:

- Проект организации ЗСО скважин № 4781,4780,3998 и водопровода ООО «Птицефабрика Уфимская» в Уфимском районе РБ (приказ Минэкологии РБ от 09.10.2015 №434п)

- Проект ЗСО источника водоснабжения и водопроводов Участка слива-налива №3 ПАО АНК «Башнефть» с. Южная (Волково) МР Уфимский район РБ, утвержден Приказом Минэкологии РБ от 27.10.2016 № 699п.

- Проект ЗСО участка водозабора и водопровода для хозяйственно-питьевого водоснабжения СОЛ «Березка» и учебной пасеки в Уфимском район РБ (Приказ Минэкологии РБ от 19.12.2016 № 860п), представленный ВО БГАУ.

- - Проект ЗСО водозабора производственной базы УАВР ООО «Газпром трансгаз Уфа» в с. Дмитриевка МР Уфимский район Республики Башкортостан (Приказ Минэкологии РБ от 25.09.2019 №878п).

7.3. Охрана почв, растительности, лесов.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, с учетом категории их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами;

- соблюдение мероприятий Программы управления отходами, в том числе разработку проекта санитарной очистки муниципального района;

- борьба с эрозией и оврагообразованием.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесных насаждений от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных рубок, выпаса скота;

- восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.

7.4. Защита от электромагнитного излучения.

Существующие линии электропередач напряжением 10кВ, проходящие по территории населенного пункта, сохраняются с устройством охранных зон электрических сетей и проходят в специально отведенных для них коридорах. Ширина технической (охранной) зоны ВЛ10кВ - 20м. Проектные линии электропередач см. Глава VΙΙ. Инженерное обеспечение. Размеры охранных зон, существующих ВЛ110кВ, 35кВ и 10кВ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.» М. Энергоатомиздат, 1985г. к СНиП 2.05.02-85 (п. 5.21)

7.5. Санитарная очистка территории.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов коммунальных коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 23.09.2019 № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» все несанкционированные свалки необходимо ликвидировать до 2024 года.

С 01.01.2019 года сбор и вывоз ТКО, образующихся на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО МУП «Спецхозяйство по уборке города» на полигон ТКО п.Новые Черкассы, приблизительные географические координаты 54.87983000 с.ш. 56.14051500 в.д., включенный в государственный реестр объектов размещения отходов №02-00115-З-00964-011215.

Согласно п.8 ст. 12 ФЗ № 89-ФЗ захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается

| N п/п | Наименование группы видов отходов, включающих виды отходов, захоронение которых запрещается | Сроки и условия применения запрета на захоронение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лом и отходы черных металлов | с 01.01.2017 |
| 2. | Лом и отходы, содержащие цветные металлы | с 01.01.2017 |
| 3. | Отходы оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть | с 01.01.2017 |
| 4. | Отходы бумаги и картона | с 01.01.2018 |
| 5. | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | с 01.01.2018 |
| 6. | Отходы продукции из термопластов (в части упаковки) | с 01.01.2018 |
| 7. | Отходы стекла и изделий из стекла (в части упаковки) | с 01.01.2018 |
| 8. | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | с 01.01.2020 |
| 9. | Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства | с 01.01.2020 |
| 10. | Отходы несортированные, включающие виды, указанные в пунктах 1 - 9 настоящего перечня | с 01.01.2024 |

В составе Генерального плана учтены решения «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, Республики Башкортостан». Территориальная схема обращения с отходами Республики Башкортостан (далее – Территориальная схема) определяет принципы, направления и механизмы реализации создания эффективной системы комплексного управления отходами на территории субъекта Российской Федерации.

Одной из ведущих задач благоустройства территории является проведение мероприятий, обеспечивающих улучшение санитарного состояния муниципальных образований (далее – МО) и создание благоприятной среды обитания. Благоприятная среда обитания для жителей МО оценивается по состоянию основных составляющих природной среды: воздух, почва, качество водных объектов. Недостаточность сооружений для обезвреживания коммунальных отходов, несвоевременная очистка жилых массивов от коммунальных отходов, недостаточная укомплектованность предприятий, занимающихся вывозом отходов, специализированным автотранспортом является причиной микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки, что приводит к накоплению токсичных веществ в почве и, в конечном итоге, создаёт реальную угрозу здоровью населения. Организация и совершенствование эффективной системы управления отходами – длительный и сложный процесс. Реализация данной Территориальной схемы позволит заложить основы для создания современной технологичной системы обращения с отходами, ориентированной в направлении максимальной утилизации и минимального захоронения отходов.

Сбор и удаление жидких отходов из зданий.

Проектом предусматривается централизованное канализование всех населенных пунктов сельсовета.

Сбор и удаление ТКО.

Раздел «Санитарная очистки территории Дмитриевского сельсовета» выполнен с учетом действующих нормативов.

Генеральная схема очистки территории Дмитриевского сельсовета на момент проектирования генерального плана сельского поселения разработана.

Сбор и удаление ТКО в Дмитриевском сельсовете осуществляется ООО ЖКХ «Дмитриевское» в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы IV, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-коммунальных, промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Организация планово-регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Нормы и расчеты накопления коммунальных отходов приведены в таблице:

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов на 1 человека |  |  |  | Количество коммунальных отходов на 1 очередь строительства (10270 чел.) |  |  |  | Количество коммунальных отходов на расчетный срок (12400 чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в год |  | в день |  | в год |  | в день |  | в год |  | в день |  |
|  | кг | л | кг | л | т | тыс. м2 | т | тыс. л | т | тыс. м2 | т | тыс. л |
| Коммунальные: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190 | 900 | 0,52 | 2,47 | 1951,3 | 9243 | 5,34 | 25,37 | 2356 | 11160 | 6,45 | 30,63 |
| Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий | 300 | 1100 | 0,82 | 3,01 | 3081 | 11297 | 8,42 | 30,91 | 3720 | 13640 | 10,17 | 37,32 |
| Жидкие из выгребов(при отсутствии канализации) | - | 2000 | - | 5,48 | 0 | 20540 | 0 | 56,28 | 0 | 24800 | 0 | 67,95 |
| Смет с 1м2коммунальных покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 | 0,01 | 0,02 | 51,35 | 82,16 | 0,10 | 0,20 | 62 | 99,2 | 0,12 | 0,25 |
| Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета | 305 | 1108 | 0,83 | 3,03 | 3132,35 | 11379,16 | 8,52 | 31,12 | 3782 | 13739,2 | 10,17 | 37,57 |

Морфологический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок, тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 3,06 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 4,08 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,102 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,51 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,51 |
| Кости | 1-2 2 | 0,204 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,306 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,102 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,102 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,51 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,204 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,51 |
| Всего | 100 | 32,02 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

на 1 очередь: 10,27 т.чел. * 50кг/год = 513,5 т./год

на расчетный срок: 12,4 т.чел. * 50кг/год = 620 т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители.

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты.

Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид. Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО.

Проектом предлагается:

- организация раздельного сбора пищевых и не пищевых отходов;

- создание на территории населенного пункта сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических,

- стимулирующих раздельный сбор отходов.

- При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

- контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

- контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

- конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

- Пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб.

Маршрутизация движения, собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Сбор, утилизацию и переработку специфических видов отходов (люминисцентные, ртутные лампы, биологические отходы, аккомуляторы, автомобильные шины) производят специализированные организации.

Пункт приема вторсырья запроектирован в промышленно-коммунальной зоне. Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы в сумме составляют

на 1 очередь: 3132,35+513,5= 3645,85 т./год.

на расчетный срок: 3782+620= 4402 т./год.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания.

В усадебной и блокированной застройке мусор собирается и хранится на приусадебном участке.

Вывоз ТКО за пределы территории села и утилизация.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

На основании «Рекомендации по выбору методов и организации удаления коммунальных отходов» 1 поездка составляет 3 часа.

Предлагается несменяемая система сбора и вывоза отходов, как наиболее производительная на базе мусоровоза марки МКЗ-40 на базе КамАЗа 53215 (53229).

Вывоз мусора производится с 6:00 до 9:00

М = Пгод / (365 * Псут * Кисп), где

М — количество мусоровозов

Пгод — количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течении года, 1 очередь – 3645,85 м3/год, расчетный срок 4402 м3/год

Псут — емкость кузова данного вида мусоропровода, 18 м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

М1оч = 3645,85 / (365 * 18 * 0,8) = 0,69 = 1 машины

Мр.с. = 4402 / (365 * 18 * 0,8) = 0,84 = 1 машины

Определение количества контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке.

Бкон = Пгод * t * К1/ (365 * V), где

Бкон — количество контейнеров

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, 1 очередь - 3645,85  м3/год, расчетный срок 4402м3/год

t – периодичность удаления отходов, сут.

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25.

V — вместимость контейнера, 1,1 м3

Бкон 1оч = 3645,85 * 2 * 1,25/ (365 * 1,1) = 20,27 = 23 контейнеров

Бкон р.с. = 4402* 2 * 1,25/ (365 * 1,1) = 23,21 = 28 контейнера

Маршрутизация движения, собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

Проектом предусмотрены коммунальные зоны, на территориях которых размещены объекты по обслуживанию территорий. Пункт приема вторсырья и мусороперегрузочная станция запроектированы в коммунальной зоне около с.Дмитриевка. Мусоросортировка на мусоросортировочной станции  и утилизация коммунальных коммунальных отходов будет осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО МУП «Спецхозяйство по уборке города» на полигон ТКО п.Новые Черкассы, приблизительные географические координаты 54.87983000 с.ш. 56.14051500 в.д., включенный в государственный реестр объектов размещения отходов №02-00115-З-00964-011215,в соответствии со «Схемой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса РФ.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет.

8.1 Пожарная безопасность.

При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации.

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм.

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для жилых зданий высотой более 75 м, других зданий высотой более 50 м  и зданий с числом подземных этажей более одного (за исключением автостоянок), а также для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны технические условия, согласованные с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России.

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защиты имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

-нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

-создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

-разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

-реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

-проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

-содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

-научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

-информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

-осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

-производство пожарно-технической продукции;

-выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

-лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение   соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

-тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

-учет пожаров и их последствий;

-установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

-государственная противопожарная служба;

-муниципальная пожарная охрана;

-ведомственная пожарная охрана;

-частная пожарная охрана;

-добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

На территории промышленно-коммунальной зоны сельсовета запроектировано пожарное депо.

Планировка и застройка территорий Дмитриевского сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельного участка, в зависимости от типа пожарного депо, определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда).

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в Дмитриевском сельсовете осуществлено поСНиП 2.04.02-84* (см. главу VII, п.7.3 Водоснабжение).

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

1. предупреждение лесных пожаров;

2. мониторинг пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров;

3. разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4. иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

-	разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и другие);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, соляркой, керосином или иными горючими веществами, материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другое) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

-места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

-100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горюче-смазочных материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов должны:

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра;

- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

- при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и проведении этих работ органы государственной власти или органы самоуправления, прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

- тушить пожары, возникшие по их вине;

- немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров.

Требования пожарной безопасности в лесах при осуществлении рекреационной деятельности (устанавливаются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности).

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Требования пожарной безопасности в лесах при размещении и эксплуатации железных и автомобильных дорог

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных и автомобильных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной полосы шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы железнодорожного и автомобильного транспорта общего пользования, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода обязаны:

-	не допускать к эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными или искроулавливающими устройствами на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;

- в случае обнаружения пожаров в полосе отвода дорог или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщение об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь, золу, окурки и спички из окон и дверей.

Требования к пребыванию граждан в лесах

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, изложенные в общих требованиях пожарной безопасности в лесах;

- при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;

- оказывать содействия при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение распространения лесных пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, государственные органы управления лесным хозяйством обязаны обеспечить:

- широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунктах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения лесных пожаров.

Лесопожарная пропаганда должна вестись в направлении обеспечения выполнения требований пожарной безопасности в лесу и формирования у населения более глубоких знаний о лесе, взаимодействие человека с лесом, необходимости активных действий по охране леса, а также должна быть целенаправленной, оперативной, соответствовать времени года, обстановке и категории населения, содержать конкретные факты и печатные издания, которые должны быть выразительными, привлекательными и образными.

Пропаганда проводится непрерывно в течение года и усиливается в пожароопасный сезон, особенно при наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды. Для проведения работы должны в первую очередь использоваться средства массовой информации: печать, радио, телевидение, кино и другие.

Рекомендуются следующие формы лесопожарной пропаганды:

-проведение лекций, докладов, бесед по телевидению;

- индивидуальных бесед с занятыми в лесу рабочими, гражданами в населенных пунктах отдыхающими в лесу, туристами, экскурсантами, школьниками и т.д.;

- создание кино и видеофильмов, кино плакатов о вреде, наносимым лесными пожарами, причинах возникновения их и меры борьбы. Организация широкого показа данных фильмов, кино плакатов в кинотеатрах, клубах, домах культуры, санаториях, домах отдыха, в детских лагерях, школах;

- опубликование в местной периодической и стенной печати выступлений бесед, статей научных работников государственной и ведомственной лесной охраны, и других специалистов лесного хозяйства.

Издание массовыми тиражами и распространение плакатов, листовок и других материалов массовой печатной пропаганды:

- размещение у дорог на участках, где ведутся работы, в местах отдыха трудящихся, в лесу, периодически обновляемых плакатов и объявлений, предупреждающих о пожарной опасности в данное время;

- изготовление и распространение наклеек на спичечных коробках и других предметов массового потребления.

Для предотвращения распространения лесных пожаров следует осуществлять мероприятия по повышению пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок, рубок промежуточного пользования, очистки лесосек от порубочных остатков, противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании непокрытых лесом участков лесного фонда.

Глава Х. Основные технико-экономические показатели и баланс территорий.

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. полож. | 1 очередь строительства | Расчетный срок, 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе: | га | 15162,76 | 15334,13 | 15334,13 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего, из них: | « | 889,06 | 1161,73 | 1448,10 |
| 1.1.1 | с.Дмитриевка | « | 278,52 | 371,52 | 461,38 |
| 1.1.2 | д.Волково | « | 120,11 | 199,78 | 199,78 |
| 1.1.3 | д.Подымалово | « | 425,57 | 525,57 | 642,71 |
| 1.1.4 | д.Ягодная Поляна | « | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| 1.1.5 | д.Ясный | « | 37,34 | 37,34 | 37,34 |
| 1.2 | Из территорий населённых пунктов всего новые жилые кварталы | « | - | 79,36 | 79,37 |
| 1.3 | Территории за чертой населённых пунктов всего, в том числе: | « | 14272,8 | 14237,67 | 13837,23 |
| 1.3.1 | -леса | « | 2661,1 | 2650,73 | 2650,73 |
| 1.3.2 | -сады | « | 168,5 | 180,4 | 180,4 |
| 1.3.3 | -территории производ-ственных предприятий и коммунальные зоны | « | 64,3 | 236,32 | 355,43 |
| 1.3.4 | -территории сельскохозя-йственных предприятий | « | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| 1.3.5 | -коридоры нефтепроводов и продуктопроводов | « | 199,9 | 199,9 | 199,9 |
| 1.3.6 | -водоёмы | « | 289,1 | 289,1 | 289,1 |
| 1.3.7 | -рекреационные объекты | « | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 1.3.8 | -городское кладбище | « | - | 19,73 | 19,73 |
| 1.3.9 | -прочие | « | 10798,6 | 10570,19 | 10050,64 |
| 2 | Население всего, в том числе: | тыс.чел. | 8,78 | 10,27 | 12,4 |
| 2.1 | с.Дмитриевка | « | 5,62 | 6,8 | 8,30 |
| 2.2 | д.Волково | « | 0,79 | 0,89 | 0,89 |
| 2.3 | д.Подымалово | « | 1,87 | 2,17 | 2,72 |
| 2.4 | д.Ягодная Поляна | « | 0,44 | 0,43 | 0,43 |
| 2.5 | д.Ясный | « | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Жилой фонд, всего, в том числе: | тыс.кв.м/ квартир, тыс.шт. | 205,64/ 2598 | 319,81/ 4337 | 434,0/ 6076 |
| 3.1 | -индивидуальная (в том числе 2-кв.) застройка с участками | « | 151,29/ 1504 | 18190,42/ 1900 | 229,56/ 2296 |
| 3.2 | -многоквартирная секци-онная застройка (2-5 эт.) | « | 54,35/ 1094 | 129,39/ 2437 | 204,44/ 3780 |
| 3.4 | Жилой фонд по населённым пунктам: |  |  |  |  |
| 3.4.1 | с.Дмитриевка, всего | « | 133,73/ 1648 | 212,11/ 3004 | 290,5/ 4360 |
| 3.4.2 | д.Волково, всего | « | 14,04/ 251 | 22,59/ 281 | 2,59/ 338 |
| 3.4.3 | д.Подымалово, всего | « | 44,78/ 534 | 72,02/ 830 | 99,26/ 1126 |
| 3.4.4 | д.Ягодная Поляна, всего | « | 10,94/ 127 | 10,94/ 127 | 10,94/ 127 |
| 3.4.5 | д.Ясный, всего | « | 2,15/ 38 | 2,15/ 38 | 2,15/ 38 |
| 3.5 | Новое строительство всего по сельсовету, в том числе: | « | - | 108,72/ 1682 | 105,63/ 1652 |
| 3.5.1 | -индивидуальная застройка с участками | « | - | 33,68/ 339 | 30,58/ 309 |
| 3.5.2 | многоквартирная секци-онная застройка (2-5 эт.) | « | - | 75,04/ 1343 | 75,05/ 1343 |
| 3.6 | Новое строительство по населенным пунктам: |  |  |  |  |
| 3.6.1 | с.Дмитриевка всего, в том числе: | « | - | 78,38/ 1356 | 78,39/ 1356 |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | - | 5,14/ 49 | 5,14/ 49 |
|  | многоквартирная секци-онная застройка (2-5 эт.) | « | - | 73,24/ 1307 | 73,25/ 1307 |
| 3.6.2 | д.Волково, всего, индивидуальная застройка с участками | « | - | 3,10/ 30 | - |
| 3.6.3 | д.Подымалово, всего, в том числе: | « | - | 27,24/ 296 | 27,24/ 296 |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | - | 25,44/ 260 | 25,44/ 260 |
|  | -многоквартирная секци-онная застройка (2-5 эт.) | « | - | 1,8/ 36 | 1,8/ 36 |
| 3.7 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/чел. | 23,4 | 31,1 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 725/ 83 | 725/ 71 | 769/ 62 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 1150/ 131 | 1150/ 112 | 1786/ 144 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 1739/ 198 | 2639/ 257 | 3720/ 300 |
| 4.4 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 470/ 54 | 470/ 46 | 2356/ 190 |
| 4.5 | Учреждения бытового обслуживания - всего/1000 чел | мест | 13/ 2 | 38/ 4 | 87/ 7 |
| 4.6 | Спортивные залы - всего/1000 чел | м2 | 1226/ 140 | 1226/ 120 | 1984/ 160 |
| 5 | Ориентировочная стоимость 1 очереди реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура)* | млн. руб. | - | 7991,9 | - |

Примечание: *уточняется рабочими проектами

Движение (баланс)земельного фонда территории

СП Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ

| Категории земель | Существующее положение, га | На расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 11058,4 | 10535,89 |
| Земли населенных пунктов | 889,96 | 1241,46 |
| Земли промышленности | 264,2 | 616,95 |
| Земли особо охраняемых территорий | – | – |
| Земли лесного фонда | 2661,1 | 2650,73 |
| Земли водного фонда | 289,1 | 289,1 |
| Земли запаса | – | – |
| Итого по сельсовету | 15162,76 | 15334,13 |

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет предусмотрено расширение границ населённых пунктов, а также корректировка границ сельского поселения.

Для исключения пересечений границ сельских поселений с существующими земельными участками, а также в связи с необходимостью в обеспечении льготной категории граждан участками под ИЖС Генеральным планом предусмотрено развитие следующих населенных пунктов:

- Дмитриевка;

- Подымалово;

Корректировка границ сельского поселения планируется за счет присоединения участков с целью исключения пересечения границами сельского поселения Дмитриевский сельсовет и сельского поселения Михайловский сельсовет территории предприятия ТЭЦ-5на основании Письма «Башкирской генерирующей компании» № БКГ-/004-03455от 15.07.2019, № БКГ-/004-00542 от 06.02.2019, о необходимости уточнения границ земельных участков и уточнении границ Муниципального образования Дмитриевский сельсовет Уфимского района Республики Башкортостан.

Перечень земельных участков, включаемых в границы СП Дмитриевский сельсовет Уфимский район РБ (предприятие ТЭЦ-5):

02:47:110801:258,02:47:110801:163, 02:47:110801:373, 02:47:110801:376.

А также с целью исправления кадастровой ошибки при постановке на ГКН границ сельских поселений Дмитриевский и Михайловский сельсоветы и исключения пересечений границей территорий СНТ «Юбилейный», СНТ №3 «Рябинушка» и сельхозпредприятия на основании письма Администрации муниципального района Уфимский районРБ №10812 от 16.10.2020г.

Перечень земельных участков, включаемых в границы СП Дмитриевский сельсовет Уфимский район РБ (на основании письма Администрации МР Уфимский районРБ):

02:47:110801:301,02:47:110801:302,02:47:110801:420,02:47:110801:488,

02:47:110801:487,02:47:110801:489,02:47:110801:490, 02:47:110801:491,02:47:110801:576,02:47:110801:579, 02:47:110801:577, 02:47:110801:578,02:47:110801:442,02:47:110801:454,02:47:110801:455,02:47:110801:456,02:47:110801:453,02:47:110801:74

Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в границы населенных пунктов и планируемых к переводу в иные категории на расчетный срок.       Таблица 2

| № | Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населенного пункта | Площадь всего участка, га | Категория земель, существующая/ вид использования | Вид собственности (паевые муниципальные, не разграничена)/ /Кадастровая стоимость участка или части участка | Наименование Землепользователя (аредатора) | Площадь участка, вошедшего в состав населенного пункта, га / категория земель/планируемое использование участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дмитриевка |  |  |  |  |  |
| Включаемые |  |  |  |  |  |  |
|  | 02:47:040318:38 | 32,00 | Земли сельскохозяйственного назначения/ сенокошение | Частная собственность / 1875200,0 руб | ООО «Откорм Плюс» | 32,00 / земли населенных пунктов / ИЖС, общественные объекты, объекты инженерной инфраструктуры |
|  | 02:47:041201:322/1 | 142,24 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Частная собственность/ 10592,53 руб | ООО Агрофирма «Николаевская» | 3,18/ земли населенных пунктов /Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:041201:322/2 | 142,24 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Частная собственность/ 4112043,6 руб | ООО Агрофирма «Николаевская» | 123,3 га / земли населенных пунктов / секционная застройка до 5-ти этажей, общественные объекты, объекты инженерной инфраструктуры |
|  | 02:47:041201:311 | 2,1 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Муниципальная собственность / 123288.54 руб | СП Дмитриевский с/с | 2,1/ земли населенных пунктов / ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:041201:312 | 2,9 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Муниципальная собственность / 170924.48 руб | СП Дмитриевский с/с | 2,9/ земли населенных пунктов /ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:041201:313 | 2,9 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Муниципальная собственность / 170930.34 руб | СП Дмитриевский с/с | 2,9/ земли населенных пунктов /ИЖС (индивидуальное жилищное строительство),Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:041201:314 | 2,9 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Муниципальная собственность / 170924.48 руб | СП Дмитриевский с/с | 2,9/ земли населенных пунктов / ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:041201:315 | 2,9 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Муниципальная собственность / 170930.34 руб | СП Дмитриевский с/с | 2,9/ земли населенных пунктов /ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:041201:316 | 2,9 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Муниципальная собственность / 170930.34 руб | СП Дмитриевский с/с | 2,9/ земли населенных пунктов /ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:041201:317 | 2,9 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Муниципальная собственность / 170918.62 руб | СП Дмитриевский с/с | 2,9/ земли населенных пунктов /ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:041201:318 | 2,9 | Земли сельскохозяйственного назначения / нет информации | Муниципальная собственность / 170918.62 руб | СП Дмитриевский с/с | 2,9/ земли населенных пунктов /ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:000000:712 | 1,64 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Государственная собственность / 96256,36 руб | Республика Башкортостан | 1,3/ земли населенных пунктов /Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:040318:43 02:47:000000:307 ЕЗ | 0,45 | Земли промышленности/ нет информации | Государственная собственность / 21585.27 руб | Республика Башкортостан | 0,45/ земли населенных пунктов /Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:040318:44 02:47:000000:307 ЕЗ | 0,03 | Земли промышленности/ нет информации | Государственная собственность / 1516,22 руб | Республика Башкортостан | 0,03/ земли населенных пунктов /Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:041201:87 02:47:000000:307 ЕЗ | 0,76 | Земли промышленности/ нет информации | Государственная собственность / 31076,24 руб | Республика Башкортостан | 0,5/ земли населенных пунктов /Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:000000:10854/2 | 4,51 | Земли промышленности/ Для размещения автомобильных дорог | Государственная собственность / 4520237,08 руб | Республика Башкортостан | 2,81/ земли населенных пунктов / Для размещения автомобильных дорог – |
|  | 02:47:041201 | 813,9 | Земли сельскохозяйственного назначения/территории общего пользования | Государственная собственность / - | Республика Башкортостан |  |
|  | всего по включению |  |  |  |  | +185,97 |
| Исключаемые |  |  |  |  |  |  |
|  | 02:47:100801 | 676,31 | Земли сельскохозяйственного назначения/территории общего пользования | Государственная собственность / - | Республика Башкортостан | 3,11 / Земли сельскохозяйственного назначения / пашни |
|  | всего исключение |  |  |  |  | -3,11 |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  | +182,86 |
| 2 | д. Подымалово |  |  |  |  |  |
| Включаемые |  |  |  |  |  |  |
|  | 02:47:041001:317 | 286,45 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Частная собственность / 8211433,05руб | ООО Агрофирма «Николаевская» | 246,30 / земли населенных пунктов / индивидуальное жилищное строительство, общественные объекты |
|  | 02:47:041001:314 | 10,98 | Земли сельскохозяйственного назначения / животноводство | Частная собственность/ 1076517,65руб | ООО Агрофирма «Николаевская» | 7,99 / земли населенных пунктов / индивидуальное жилищное строительство, общественные объекты |
|  | 02:47:040202 | 62,86 | Земли сельскохозяйственного назначения/территории общего пользования | Государственная собственность / - | Республика Башкортостан | 0,89 / земли населенных пунктов / индивидуальное жилищное строительство, общественные объекты |
|  | всего по включению |  |  |  |  | +255,18 га |
| Исключаемые |  |  |  |  |  |  |
|  | 02:47:000000:11689 Часть участка | 20,20 | земли населенных пунктов / сельхозугодья | Государственная собственность/ 475220,23 руб | Республика Башкортостан | 8,61/земли промышленности/, предпринимательство, придорожный сервис, защитное озеленение/ |
|  | 02:47:000000:663 | 0,86 | земли населенных пунктов / защитное озеленение | Государственная собственность/ 77785,01 руб | Республика Башкортостан | 0,06 / Земли сельскохозяйственного назначения / санитарно-защитное озеленение |
|  | 02:47:040213:39 | 0,48 | земли населенных пунктов / защитное озеленение | Государственная собственность/ 23564,1 руб | Республика Башкортостан | 0,48 / Земли сельскохозяйственного назначения / санитарно-защитное озеленение, |
|  | 02:47:040901:200 | 0,45 | земли населенных пунктов / защитное озеленение | Государственная собственность / 22670,25 руб | Республика Башкортостан | 0,45 / Земли сельскохозяйственного назначения / санитарно-защитное озеленение, |
|  | 02:47:040901:227 | 0,23 | земли населенных пунктов / сенокошение | Государственная собственность / 2428017,90 руб | Местная мусульманская религиозная организация «Махалля Мирас» | 0,23 / Земли промышленности / общественные объекты, транспортная инфраструктура |
|  | 02:47:040901:231 | 0,08 | земли населенных пунктов / торговля | Частная собственность / 1760372,8 руб | Асфаганова Венера Рахимьяновна | 0,08/ Земли промышленности / общественные объекты, предпринимательство, торговля |
|  | 02:47:000000:678 | 0,32 | земли населенных пунктов / выпас скота | Государственная собственность/ 5530,35 руб | Республика Башкортостан | 0,1/ Земли сельскохозяйственного назначения / транспортная инфраструктура |
|  | 02:47:000000:677 | 0,26 | земли населенных пунктов / автомобильные дороги | Государственная собственность/ 21122,23 руб | Республика Башкортостан | 0,13/ Земли сельскохозяйственного назначения / автомобильные дороги |
|  | 02:47:000000:674 | 0,7 | земли населенных пунктов / выпас скота | Государственная собственность/ 6615,48 руб | Республика Башкортостан | 0,12/ Земли сельскохозяйственного назначения / автомобильные дороги |
|  | 02:47:040213:38 | 2,23 | земли населенных пунктов / сенокошение | Государственная собственность/ 98639,62 руб | Республика Башкортостан | 1,79/ Земли промышленности / предпринимательство, придорожная полоса, |
|  | 02:47:040213:39 | 0,48 | земли населенных пунктов / санитарно-защитное озеленение | Государственная собственность/ 23564,1 руб | Республика Башкортостан | 0,48/ Земли промышленности / санитарно-защитное озеленение |
|  | 02:47:040213:300 | 0,94 | земли населенных пунктов / тепличное хозяйство | Частная долевая собственность / 20286340,8 руб | Сарвалиева А.З. Галяув Р.Д. | 0,94 Земли промышленности / предпринимательство, объекты торговли |
|  | 02:47:040213:301 | 2,54 | земли населенных пунктов / сенокошение | Частная долевая собственность / 1456203,56 руб | Сарвалиева А.З. Галяув Р.Д. | 2,54/ Земли промышленности / предпринимательство, производство |
|  | 02:47:000000:676 | 0,1 | земли населенных пунктов / сенокошение | Государственная собственность/ 8600,95 руб | Республика Башкортостан | 0,1/ Земли сельскохозяйственного назначения / санитарно-защитное озеленение, |
|  | 02:47:040211:115 | 0,23 | земли населенных пунктов / сенокошение | Государственная собственность/ 12563,52 руб | Республика Башкортостан | 0,23/ Земли сельскохозяйственного назначения / санитарно-защитное озеленение, |
|  | 02:47:000000:675 | 0,12 | земли населенных пунктов / размещение болот | Государственная собственность/ 9752,50 руб | Республика Башкортостан | 0,12/ Земли сельскохозяйственного назначения / водоохранное озеленение, |
|  | 02:47:040211:32 | 0,62 | земли населенных пунктов / размещение болот | Государственная собственность/ 27549,42 руб | Республика Башкортостан | 0,62/ Земли сельскохозяйственного назначения / водоохранное озеленение, |
|  | 02:47:040211:144 | 0,26 | земли населенных пунктов / транспортная инфраструктура | Государственная собственность/ 609172,82 руб | ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» / РФ | 0,26/ Земли промышленности / транспортная инфраструктура, автомобильные дороги |
|  | 02:47:000000:12102 | 0,01 | земли населенных пунктов / транспортная инфраструктура | Государственная собственность/ 19398,48 руб | Республика Башкортостан | 0,01/ Земли промышленности / транспортная инфраструктура, автомобильные дороги |
|  | 02:47:000000:7499 | 1,06 | земли населенных пунктов / транспортная инфраструктура | Государственная собственность/ 2077032,35 руб | ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» / РФ | 1,06/ Земли промышленности / транспортная инфраструктура, автомобильные дороги |
|  | 02:47:040205:52 | 0,12 | земли населенных пунктов / Для размещения объектов водного фонда | Государственная собственность/ 8978,40 руб | Республика Башкортостан | 0,12/ Земли сельскохозяйственного назначения/ Для размещения объектов водного фонда |
|  | 02:47:040205:152 /02:47:040205:436 Двойной учет | 0,3/ 0,01 | земли населенных пунктов / инженерные коммуникации | Государственная собственность/ 650336,47 руб | Республика Башкортостан | 0,16/ Земли промышленности / инженерные коммуникации |
|  | 02:47:040205:42 | 0,01 | земли населенных пунктов / инженерные коммуникации | Государственная собственность/ 38622,0 руб | ООО «БашРЭС» арендатор | 0,01/ Земли промышленности / инженерные коммуникации |
|  | 02:47:040207:219 | 0,02 | земли населенных пунктов / инженерные коммуникации | Государственная собственность / 45175,14 руб | Республика Башкортостан | 0,02/ Земли промышленности / инженерные коммуникации |
|  | 02:47:040207:218 | 0,01 | земли населенных пунктов / инженерные коммуникации | Государственная собственность / 38778.66 руб | Республика Башкортостан | 0,01/ Земли промышленности / инженерные коммуникации |
|  | 02:47:000000:660 | 0,04 | земли населенных пунктов / инженерные коммуникации | Государственная собственность / 89950.5 руб | Республика Башкортостан | 0,04/ Земли промышленности / инженерные коммуникации |
|  | 02:47:040211 |  | земли населенных пунктов / придорожный сервис | Государственная собственность / - | Республика Башкортостан | 4,1/Земли промышленности / 1,95Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 02:47:040203 |  | земли населенных пунктов / транспортная инфраструктура | Государственная собственность / - | Республика Башкортостан | 0,01/ Земли промышленности / транспортная инфраструктура, автомобильные дороги |
|  | 02:47:040205 |  | земли населенных пунктов / транспортная инфраструктура | Государственная собственность / - | Республика Башкортостан | 4,25/ Земли сельскохозяйственного назначения / санитарно-защитное озеленение |
|  | 02:47:040207 |  | земли населенных пунктов / транспортная инфраструктура | Государственная собственность / - | Республика Башкортостан | 5,05/ Земли промышленности / транспортная инфраструктура, автомобильные дороги |
|  | 02:47:040209 |  | земли населенных пунктов / транспортная инфраструктура | Государственная собственность / - | Республика Башкортостан | 5,81/ Земли промышленности / транспортная инфраструктура, автомобильные дороги 1,9 / Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 02:47:041001 |  | земли населенных пунктов / транспортная инфраструктура | Государственная собственность / - | Республика Башкортостан | 0,06/ Земли промышленности / транспортная инфраструктура, автомобильные дороги |
|  | всего исключение |  |  |  |  | -38,05 |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  | +217,13 га |
| 3 | д. Волково |  |  |  |  |  |
| Включаемые |  |  |  |  |  |  |
|  | 02:47:041601:527 | 49,79 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Частная собственность/ 2584121,76 руб | ООО Агрофирма «Николаевская» | 49,79 / земли населенных пунктов / общественные объекты, Зеленые насаждения общего пользования |
|  | 02:47:040101 |  | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Государственная собственность / - | Республика Башкортостан | 26,44 / земли населенных пунктов / общественные объекты, Зеленые насаждения общего пользования, СНТ |
|  | 02:47:041601:526 | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения /сельхозпроизводство | Частная собственность/ 155700 р | ООО «Рассвет» | 3,0 / земли населенных пунктов / сельхозпроизводство |
|  | 02:47:040103:227 | 2,78 | Земли сельскохозяйственного назначения /сельхозпроизводство | Государственная собственность / 119056,08 р | Местная мусульманская религиозная организация «Махалля Мирас» | 2,78 / земли населенных пунктов / сельхозпроизводство |
|  | 02:47:000000:9584/1 02:47:041601:4 (двойной учет) | 3,9 | Земли сельскохозяйственного назначения / транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | Государственная собоственность / 21703,12 р | ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» / РФ | 0,37 / земли населенных пунктов / транспортная инфраструктура, автомобильные дороги |
|  | всего включение |  |  |  |  | +82,38 га |
| Исключаемые |  |  |  |  |  |  |
|  | 02:47:041601:409 | 127,72 | Земли сельскохозяйственного назначения / сенокошение | Частная собственность / 4260000 р | ООО Агрофирма «Николаевская» | 127,72 / земли населенных пунктов /ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), зеленые насаждения общего пользования, общественные объекты, объекты инженерной инфраструктуры, ДНТ |
|  | 02:47:040101:12 | 0,02 | земли населенных пунктов / транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | Государственная собственность/ 57922,86 р | Республика Башкортостан | 0,02/ Земли промышленности / транспортная инфраструктура, автомобильные дороги |
|  | 02:47:040101:14 | 0,01 | земли населенных пунктов / транспортная инфраструктура, мост | Государственная собственность/ 34287,67 р | Республика Башкортостан | 0,01 / Земли промышленности / транспортная инфраструктура, мост |
|  | 02:00:000000:43997 | 0,7 | земли населенных пунктов / для размещения объектов транспорта | Государственная собственность/ 13720117,84 р | Республика Башкортостан | 0,7 / Земли промышленности / транспортная инфраструктура, для размещения объектов транспорта |
|  | 02:47:040101:353 | 0,01 | земли населенных пунктов / объекты энергетики | Государственная собственность/ 16390,98 р | Республика Башкортостан | 0,01 / Земли промышленности / объекты энергетики |
|  | 02:47:040101 |  | земли населенных пунктов/ санитарно-защитное озеленение | Государственная собственность / - | Республика Башкортостан | 2,41 / Земли сельскохозяйственного назначения / санитарно-защитное озеленение |
|  | всего исключение |  |  |  |  | -130,87 |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  | -48,49 |
|  | Итого по сельсовету |  |  |  |  | 351,5 га |

Сведения о земельных участках, предусмотренных к переводу в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (Таблица 1)

| Наименование объекта | Местоположение (ориентир при наличии кадастровый номер) | Наименование функциональной зоны |  | Площадь всего участка, га | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Площадь участка, планируемого к переводу в иные категории, га | Обоснование выбора территории (в соответствии пп.2 п.7 ст.23 ГрК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(68) Придорожный сервис, торговля | 02:47:041301:85 | Торговые территории. (Инвестиционная площадка для малого бизнеса) |  | 43,6 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 43,6 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2(78) торговля | 02:47:041601:4 часть участка | Торговые территории. (Инвестиционная площадка для малого бизнеса) |  | 1753,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 5,0 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 3(78) торговля | 02:47:041601:4 часть участка | Торговые территории. Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  | 1753,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 5,0 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 4(81) Придорожный сервис со станцией техобслуживания на 8 мест | 02:47:041601(часть кадастрового квартала) | Торговые территории. (Инвестиционная площадка для малого бизнеса) |  | 1,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1,5 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 5(85) | 02:47:000000:11204/1 | Торговые территории. (Инвестиционная площадка для малого бизнеса) |  | 43,85 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 43,85 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 6(77) Комунальные территории | 02:47:040901 (часть кадастрового квартала) | Коммунальные территории |  | 2,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2,5 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 7(78) торговля | 02:47:040901 (часть кадастрового квартала) | Торговые территории. (Инвестиционная площадка для малого бизнеса) |  | 4,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 4,0 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 8(79) (логистика) | 02:47:040901 (часть кадастрового квартала) | Логистика (Инвестиционная площадка для малого бизнеса) |  | 4,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 4,0 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 9(79) | 02:47:040901 (часть кадастрового квартала) | Логистика (Инвестиционная площадка для малого бизнеса (логистики) |  | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3,0 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 10(71) | 02:47:000000:1783 часть участка | Промышленные предприятия (Инвестиционная площадка для малого бизнеса ) |  | 33,69 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 8,86 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 12(*74) | 02:47:040213:301 Часть участка | Придорожный сервис (Инвестиционная площадка для малого бизнеса ) | 2,54 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2,39 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 13(76) | 02:47:000000:11689 | Придорожный сервис (Инвестиционная площадка для малого бизнеса ) | 20,20 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 6,69 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 14(75) | 02:47:040211 Часть квартала | Придорожный сервис (Инвестиционная площадка для малого бизнеса ) | - |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 4,1 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02:47:040901:231 | Придорожный сервис , торговля | 0,08 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,08 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 02:47:040901:229 | Придорожный сервис , производственная деятельность | 0,4 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,02 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 02:47:000000:753 | Промышленные предприятия (Инвестиционная площадка для малого бизнеса), транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | 182,30 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 166,00 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Инвестиционная площадка для малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 02:47:040901:227 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | 0,23 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,23 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 19 | 02:47:040213:38 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса | 2,23 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1,79 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 20 | 02:47:040213:39 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги , санитарно-защитное озеленение | 0,48 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,48 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 21 | 02:47:000000:671 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса | 1,45 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1,45 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 22 | 02:47:040211:259 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса | 1,15 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1,15 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 23 | 02:47:040211:144 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса | 0,26 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,26 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 24 | 02:47:000000:12102 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса | 0,01 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,01 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 25 | 02:47:000000:7499 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса | 1,06 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1,06 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 26 | 02:47:040205:152 | инженерные коммуникации | 0,3 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,16 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 27 | 02:47:040205:42 | инженерные коммуникации | 0,01 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,01 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 28 | 02:47:040207:219 | инженерные коммуникации | 0,02 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,02 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 29 | 02:47:040207:218 | инженерные коммуникации | 0,01 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,01 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 30 | 02:47:000000:660 | инженерные коммуникации | 0,04 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,04 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 31 | 02:47:040203 | инженерные коммуникации | - |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,01 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 32 | 02:47:040207 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса | - |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 5,05 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 33 | 02:47:040209 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса | - |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 5,81 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 34 | 02:47:041001 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса | - |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,06 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 35 | 02:47:040101:12 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса | 0,02 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,02 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 36 | 02:47:040101:14 | мост | 0,01 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,01 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 37 | 02:00:000000:43997 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, придорожная полоса | 0,7 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,7 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 38 | 02:47:040101:353 | Объекты энергетики | 0,01 |  | земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,01 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 39 | 02:47:000000:755 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | 99,92 |  | Земли лесного фонда | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 10,37 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 40 | 02:47:000000:10342 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | 259,57 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 6,39 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 41 | 02:47:041301 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | 400,08 |  | - | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,16 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 42 | 02:47:041001 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | 1787,33 |  | - | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,99 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | 02:47:041001:245 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | 0,14 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального | 0,01 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | 02:47:041001:35 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | 635,40 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального | 0,60 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | 02:47:041001:320 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | 277,15 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального | 14,98 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | 02:47:041001:240 | транспортная инфраструктура, автомобильные дороги | 4,37 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального | 0,32 | иных вариантов размещения не имеется; |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | +352,75 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ                                                                                                                   характерных точек границ муниципального образования Дмитриевский сельсовет Уфимского района Республики Башкортостан в МСК-02В соответствии с Приложением 17а к Закону Республики Башкортостан «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан»

| Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о местоположении объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат – МСК-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Сведения о характерных точках объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозна-чение характерных точек границ | Существующие координаты, м |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 666097,40 | 1349118,81 | 666097,40 | 1349118,81 | картометрический | - |  |
| 2 | 666119,12 | 1349167,29 | 666119,12 | 1349167,29 | картометрический | - |  |
| 3 | 666125,13 | 1349209,09 | 666125,13 | 1349209,09 | картометрический | - |  |
| 4 | 666120,12 | 1349214,78 | 666120,12 | 1349214,78 | картометрический | - |  |
| 5 | 666125,49 | 1349233,58 | 666125,49 | 1349233,58 | картометрический | - |  |
| 6 | 666137,55 | 1349273,64 | 666137,55 | 1349273,64 | картометрический | - |  |
| 6.1 | - | - | 666141,03 | 1349282,74 | картометрический | - |  |
| 6.2 | - | - | 666186,27 | 1349352,34 | картометрический | - |  |
| 7 | 666139,77 | 1349279,72 | - | - | картометрический | - |  |
| 8 | 666115,66 | 1349290,79 | - | - | картометрический | - | граница сельсовета |
| 9 | 666118,28 | 1349297,21 | - | - | картометрический | - | -¦¦- |
| 10 | 666136,19 | 1349288,79 | - | - | картометрический | - |  |
| 11 | 666180,16 | 1349356,34 | - | - | картометрический | - |  |
| 12 | 666184,52 | 1349362,28 | - | - | картометрический | - |  |
| 13 | 666190,39 | 1349358,64 | 666190,39 | 1349358,64 | картометрический | - |  |
| 14 | 666198,73 | 1349371,41 | 666198,73 | 1349371,41 | картометрический | - |  |
| 15 | 666162,11 | 1349402,18 | 666162,11 | 1349402,18 | картометрический | - | граница сельсовета |
| 16 | 666168,28 | 1349414,99 | 666168,28 | 1349414,99 | картометрический | - | -¦¦- |
| 17 | 666183,19 | 1349436,93 | 666183,19 | 1349436,93 | картометрический | - | -¦¦- |
| 18 | 666198,10 | 1349452,72 | 666198,10 | 1349452,72 | картометрический | - | -¦¦- |
| 19 | 666212,14 | 1349466,75 | 666212,14 | 1349466,75 | картометрический | - | -¦¦- |
| 20 | 666227,07 | 1349497,47 | 666227,07 | 1349497,47 | картометрический | - | -¦¦- |
| 21 | 666249,00 | 1349541,33 | 666249,00 | 1349541,33 | картометрический | - | -¦¦- |
| 22 | 666263,04 | 1349565,90 | 666263,04 | 1349565,90 | картометрический | - | -¦¦- |
| 23 | 666277,08 | 1349592,22 | 666277,08 | 1349592,22 | картометрический | - | -¦¦- |
| 24 | 666289,35 | 1349609,78 | 666289,35 | 1349609,78 | картометрический | - | -¦¦- |
| 25 | 666307,15 | 1349625,01 | 666307,15 | 1349625,01 | картометрический | - | -¦¦- |
| 26 | 666309,53 | 1349636,38 | 666309,53 | 1349636,38 | картометрический | - | -¦¦- |
| 27 | 666310,95 | 1349652,50 | 666310,95 | 1349652,50 | картометрический | - | -¦¦- |
| 28 | 666304,08 | 1349663,65 | 666304,08 | 1349663,65 | картометрический | - | -¦¦- |
| 29 | 666305,02 | 1349678,34 | 666305,02 | 1349678,34 | картометрический | - | -¦¦- |
| 30 | 666300,76 | 1349687,86 | 666300,76 | 1349687,86 | картометрический | - | -¦¦- |
| 31 | 666293,75 | 1349703,66 | 666293,75 | 1349703,66 | картометрический | - | -¦¦- |
| 32 | 666292,86 | 1349722,08 | 666292,86 | 1349722,08 | картометрический | - | -¦¦- |
| 33 | 666302,51 | 1349746,66 | 666302,51 | 1349746,66 | картометрический | - | -¦¦- |
| 34 | 666317,43 | 1349765,07 | 666317,43 | 1349765,07 | картометрический | - | -¦¦- |
| 35 | 666334,10 | 1349773,86 | 666334,10 | 1349773,86 | картометрический | - | -¦¦- |
| 36 | 666352,54 | 1349786,13 | 666352,54 | 1349786,13 | картометрический | - | -¦¦- |
| 37 | 666370,08 | 1349794,91 | 666370,08 | 1349794,91 | картометрический | - | -¦¦- |
| 38 | 666382,36 | 1349801,92 | 666382,36 | 1349801,92 | картометрический | - | -¦¦- |
| 39 | 666394,64 | 1349817,73 | 666394,64 | 1349817,73 | картометрический | - | -¦¦- |
| 40 | 666410,63 | 1349844,03 | 666410,63 | 1349844,03 | картометрический | - | -¦¦- |
| 41 | 666416,79 | 1349857,79 | 666416,79 | 1349857,79 | картометрический | - | -¦¦- |
| 42 | 666409,20 | 1349884,34 | 666409,20 | 1349884,34 | картометрический | - | -¦¦- |
| 43 | 666406,83 | 1349907,09 | 666406,83 | 1349907,09 | картометрический | - | -¦¦- |
| 44 | 666401,66 | 1349942,32 | 666401,66 | 1349942,32 | картометрический | - | -¦¦- |
| 45 | 666400,79 | 1349966,88 | 666400,79 | 1349966,88 | картометрический | - | -¦¦- |
| 46 | 666408,68 | 1349990,58 | 666408,68 | 1349990,58 | картометрический | - | -¦¦- |
| 47 | 666410,44 | 1350013,39 | 666410,44 | 1350013,39 | картометрический | - | -¦¦- |
| 48 | 666422,72 | 1350033,57 | 666422,72 | 1350033,57 | картометрический | - | -¦¦- |
| 49 | 666440,27 | 1350044,98 | 666440,27 | 1350044,98 | картометрический | - | -¦¦- |
| 50 | 666461,33 | 1350054,62 | 666461,33 | 1350054,62 | картометрический | - | -¦¦- |
| 51 | 666477,12 | 1350059,89 | 666477,12 | 1350059,89 | картометрический | - | -¦¦- |
| 52 | 666479,58 | 1350076,62 | 666479,58 | 1350076,62 | картометрический | - | -¦¦- |
| 53 | 666505,20 | 1350107,26 | 666505,20 | 1350107,26 | картометрический | - | -¦¦- |
| 54 | 666527,13 | 1350134,46 | 666527,13 | 1350134,46 | картометрический | - | -¦¦- |
| 55 | 666541,50 | 1350156,02 | 666541,50 | 1350156,02 | картометрический | - | -¦¦- |
| 56 | 666564,64 | 1350145,62 | 666564,64 | 1350145,62 | картометрический | - |  |
| 57 | 666605,10 | 1350157,24 | 666605,10 | 1350157,24 | картометрический | - |  |
| 58 | 666711,77 | 1350187,65 | 666711,77 | 1350187,65 | картометрический | - |  |
| 59 | 666736,91 | 1350200,54 | 666736,91 | 1350200,54 | картометрический | - |  |
| 60 | 666752,92 | 1350208,77 | 666752,92 | 1350208,77 | картометрический | - |  |
| 61 | 666792,50 | 1350229,07 | 666792,50 | 1350229,07 | картометрический | - |  |
| 62 | 666840,33 | 1350294,14 | 666840,33 | 1350294,14 | картометрический | - |  |
| 63 | 666870,38 | 1350386,05 | 666870,38 | 1350386,05 | картометрический | - |  |
| 64 | 666875,95 | 1350388,98 | 666875,95 | 1350388,98 | картометрический | - |  |
| 65 | 666940,04 | 1350269,53 | 666940,04 | 1350269,53 | картометрический | - |  |
| 66 | 666945,26 | 1350266,45 | 666945,26 | 1350266,45 | картометрический | - |  |
| 67 | 666949,90 | 1350266,83 | 666949,90 | 1350266,83 | картометрический | - |  |
| 68 | 666972,35 | 1350279,23 | 666972,35 | 1350279,23 | картометрический | - |  |
| 69 | 667022,89 | 1350319,10 | 667022,89 | 1350319,10 | картометрический | - |  |
| 70 | 667036,25 | 1350324,72 | 667036,25 | 1350324,72 | картометрический | - |  |
| 71 | 667054,84 | 1350329,36 | 667054,84 | 1350329,36 | картометрический | - |  |
| 72 | 667118,15 | 1350337,87 | 667118,15 | 1350337,87 | картометрический | - |  |
| 73 | 667146,99 | 1350339,44 | 667146,99 | 1350339,44 | картометрический | - |  |
| 74 | 667167,32 | 1350334,78 | 667167,32 | 1350334,78 | картометрический | - |  |
| 75 | 667185,33 | 1350325,67 | 667185,33 | 1350325,67 | картометрический | - |  |
| 76 | 667302,20 | 1350233,73 | 667302,20 | 1350233,73 | картометрический | - |  |
| 77 | 667471,75 | 1350114,13 | 667471,75 | 1350114,13 | картометрический | - |  |
| 78 | 667469,19 | 1350111,16 | 667469,19 | 1350111,16 | картометрический | - |  |
| 79 | 667429,12 | 1350072,15 | 667429,12 | 1350072,15 | картометрический | - |  |
| 80 | 667431,25 | 1350070,51 | 667431,25 | 1350070,51 | картометрический | - |  |
| 81 | 667630,08 | 1349908,36 | 667630,08 | 1349908,36 | картометрический | - |  |
| 82 | 667752,82 | 1349810,01 | 667752,82 | 1349810,01 | картометрический | - |  |
| 83 | 667835,49 | 1349743,80 | 667835,49 | 1349743,80 | картометрический | - |  |
| 84 | 667838,78 | 1349741,48 | 667838,78 | 1349741,48 | картометрический | - |  |
| 85 | 667917,38 | 1349678,94 | 667917,38 | 1349678,94 | картометрический | - |  |
| 86 | 667930,33 | 1349669,26 | 667930,33 | 1349669,26 | картометрический | - |  |
| 87 | 667943,71 | 1349659,29 | 667943,71 | 1349659,29 | картометрический | - |  |
| 88 | 667946,71 | 1349662,20 | 667946,71 | 1349662,20 | картометрический | - |  |
| 89 | 667996,61 | 1349712,01 | 667996,61 | 1349712,01 | картометрический | - |  |
| 90 | 668066,53 | 1349555,97 | 668066,53 | 1349555,97 | картометрический | - |  |
| 91 | 668070,31 | 1349547,84 | 668070,31 | 1349547,84 | картометрический | - |  |
| 92 | 668078,56 | 1349511,24 | 668078,56 | 1349511,24 | картометрический | - |  |
| 93 | 668106,24 | 1349388,45 | 668106,24 | 1349388,45 | картометрический | - |  |
| 94 | 668100,55 | 1349355,07 | 668100,55 | 1349355,07 | картометрический | - |  |
| 95 | 668099,65 | 1349350,47 | 668099,65 | 1349350,47 | картометрический | - |  |
| 96 | 668160,72 | 1349251,81 | 668160,72 | 1349251,81 | картометрический | - |  |
| 97 | 668184,40 | 1349234,39 | 668184,40 | 1349234,39 | картометрический | - |  |
| 98 | 668200,76 | 1349178,77 | 668200,76 | 1349178,77 | картометрический | - |  |
| 99 | 668218,86 | 1349116,91 | 668218,86 | 1349116,91 | картометрический | - |  |
| 100 | 668230,30 | 1349077,26 | 668230,30 | 1349077,26 | картометрический | - |  |
| 101 | 668303,51 | 1348946,62 | 668303,51 | 1348946,62 | картометрический | - |  |
| 102 | 668392,65 | 1348792,96 | 668392,65 | 1348792,96 | картометрический | - |  |
| 103 | 668370,71 | 1348784,03 | 668370,71 | 1348784,03 | картометрический | - |  |
| 104 | 668337,90 | 1348770,67 | 668337,90 | 1348770,67 | картометрический | - |  |
| 105 | 668316,62 | 1348761,73 | 668316,62 | 1348761,73 | картометрический | - |  |
| 106 | 668189,17 | 1348710,39 | 668189,17 | 1348710,39 | картометрический | - |  |
| 107 | 668139,65 | 1348690,18 | 668139,65 | 1348690,18 | картометрический | - |  |
| 108 | 668089,55 | 1348670,60 | 668089,55 | 1348670,60 | картометрический | - |  |
| 109 | 668064,60 | 1348660,56 | 668064,60 | 1348660,56 | картометрический | - |  |
| 110 | 668047,40 | 1348648,18 | 668047,40 | 1348648,18 | картометрический | - |  |
| 110.1 | - | - | 668047,96 | 1348640,95 | картометрический | - |  |
| 110.2 | - | - | 668054,53 | 1348644,41 | картометрический | - |  |
| 110.3 | - | - | 668104,31 | 1347983,26 | картометрический | - |  |
| 110.4 | - | - | 668075,10 | 1347845,18 | картометрический | - |  |
| 110.5 | - | - | 668083,07 | 1347845,18 | картометрический | - |  |
| 110.6 | - | - | 668037,92 | 1347834,56 | картометрический | - |  |
| 110.7 | - | - | 667995,36 | 1347828,62 | картометрический | - |  |
| 110.8 | - | - | 667834,86 | 1347387,39 | картометрический | - |  |
| 110.9 | - | - | 667879,57 | 1346818,01 | картометрический | - |  |
| 110.10 | - | - | 667497,13 | 1346787,98 | картометрический | - |  |
| 110.11 | - | - | 667453,29 | 1347346,26 | картометрический | - |  |
| 110.12 | - | - | 667235,43 | 1347329,16 | картометрический | - |  |
| 110.13 | - | - | 666777,67 | 1348098,27 | картометрический | - |  |
| 110.14 | - | - | 666598,87 | 1348147,89 | картометрический | - |  |
| 110.15 | - | - | 666589,21 | 1348150,57 | картометрический | - |  |
| 110.16 | - | - | 666406,56 | 1348058,96 | картометрический | - |  |
| 110.17 | - | - | 666079,08 | 1348063,18 | картометрический | - |  |
| 110.18 | - | - | 666087,09 | 1348096,37 | картометрический | - |  |
| 110.19 | - | - | 666141,90 | 1348203,52 | картометрический | - |  |
| 110.20 | - | - | 666185,87 | 1348277,22 | картометрический | - |  |
| 110.21 | - | - | 666203,41 | 1348267,62 | картометрический | - |  |
| 110.22 | - | - | 666238,61 | 1348320,00 | картометрический | - |  |
| 110.23 | - | - | 666234,50 | 1348344,61 | картометрический | - |  |
| 110.24 | - | - | 666254,78 | 1348377,46 | картометрический | - |  |
| 110.25 | - | - | 666240,72 | 1348400,93 | картометрический | - |  |
| 110.26 | - | - | 666426,44 | 1348703,98 | картометрический | - |  |
| 110.27 | - | - | 666420,49 | 1348707,04 | картометрический | - |  |
| 111 | 668031,29 | 1348641,99 | - | - | картометрический | - |  |
| 112 | 667818,50 | 1348581,28 | - | - | картометрический | - |  |
| 113 | 667746,24 | 1348561,33 | - | - | картометрический | - |  |
| 114 | 667737,30 | 1348667,03 | - | - | картометрический | - |  |
| 115 | 667734,68 | 1348671,02 | - | - | картометрический | - |  |
| 116 | 667729,59 | 1348676,39 | - | - | картометрический | - |  |
| 117 | 667722,02 | 1348682,04 | - | - | картометрический | - |  |
| 118 | 667714,31 | 1348684,24 | - | - | картометрический | - |  |
| 119 | 667567,45 | 1348690,71 | - | - | картометрический | - |  |
| 120 | 667534,11 | 1348690,28 | - | - | картометрический | - |  |
| 121 | 667492,31 | 1348689,70 | - | - | картометрический | - |  |
| 122 | 667472,08 | 1348684,88 | - | - | картометрический | - |  |
| 123 | 667448,14 | 1348677,58 | - | - | картометрический | - |  |
| 124 | 667423,77 | 1348665,89 | - | - | картометрический | - |  |
| 125 | 667398,70 | 1348650,24 | - | - | картометрический | - |  |
| 126 | 667277,20 | 1348563,00 | - | - | картометрический | - |  |
| 127 | 667075,03 | 1348415,40 | - | - | картометрический | - |  |
| 128 | 667021,99 | 1348379,37 | - | - | картометрический | - |  |
| 129 | 666973,40 | 1348353,49 | - | - | картометрический | - |  |
| 130 | 666969,88 | 1348359,54 | - | - | картометрический | - |  |
| 131 | 666966,90 | 1348364,99 | - | - | картометрический | - |  |
| 132 | 666964,15 | 1348369,26 | - | - | картометрический | - |  |
| 133 | 666923,72 | 1348435,37 | - | - | картометрический | - |  |
| 134 | 666922,08 | 1348438,06 | - | - | картометрический | - |  |
| 135 | 666826,01 | 1348561,98 | - | - | картометрический | - |  |
| 136 | 666749,42 | 1348660,62 | - | - | картометрический | - |  |
| 137 | 666745,33 | 1348665,90 | - | - | картометрический | - |  |
| 138 | 666654,59 | 1348699,81 | - | - | картометрический | - |  |
| 139 | 666618,30 | 1348662,12 | - | - | картометрический | - |  |
| 140 | 666577,62 | 1348656,20 | - | - | картометрический | - |  |
| 141 | 666512,26 | 1348659,28 | - | - | картометрический | - |  |
| 142 | 666426,95 | 1348703,70 | - | - | картометрический | - |  |
| 143 | 666410,85 | 1348712,65 | - | - | картометрический | - |  |
| 144 | 666422,11 | 1348733,17 | 666422,11 | 1348733,17 | картометрический | - |  |
| 145 | 666408,13 | 1348740,36 | 666408,13 | 1348740,36 | картометрический | - |  |
| 146 | 666376,44 | 1348756,20 | 666376,44 | 1348756,20 | картометрический | - |  |
| 147 | 666355,72 | 1348766,56 | 666355,72 | 1348766,56 | картометрический | - |  |
| 148 | 666351,80 | 1348768,71 | 666351,80 | 1348768,71 | картометрический | - |  |
| 149 | 666343,00 | 1348752,27 | 666343,00 | 1348752,27 | картометрический | - |  |
| 150 | 666331,85 | 1348756,77 | 666331,85 | 1348756,77 | картометрический | - |  |
| 151 | 666321,21 | 1348738,66 | 666321,21 | 1348738,66 | картометрический | - |  |
| 152 | 666304,80 | 1348713,36 | 666304,80 | 1348713,36 | картометрический | - |  |
| 153 | 666282,62 | 1348726,89 | 666282,62 | 1348726,89 | картометрический | - |  |
| 154 | 666271,73 | 1348744,66 | 666271,73 | 1348744,66 | картометрический | - |  |
| 155 | 666271,21 | 1348745,52 | 666271,21 | 1348745,52 | картометрический | - |  |
| 156 | 666270,43 | 1348746,80 | 666270,43 | 1348746,80 | картометрический | - |  |
| 156.1 | - | - | 666266,24 | 1348750,39 | картометрический | - |  |
| 156.2 | - | - | 666263,41 | 1348752,27 | картометрический | - |  |
| 157 | 666261,51 | 1348753,34 | 666261,51 | 1348753,34 | картометрический | - |  |
| 158 | 666393,02 | 1348980,84 | 666393,02 | 1348980,84 | картометрический | - |  |
| 159 | 666222,78 | 1349059,36 | 666222,78 | 1349059,36 | картометрический | - |  |
| 1 | 666097,40 | 1349118,81 | 666097,40 | 1349118,81 | картометрический | - |  |
| 160 | - | - | 667631,59 | 1347821,52 | картометрический | - |  |
| 161 | - | - | 667664,93 | 1347822,19 | картометрический | - |  |
| 162 | - | - | 667665,47 | 1347818,49 | картометрический | - |  |
| 163 | - | - | 667667,61 | 1347811,46 | картометрический | - |  |
| 164 | - | - | 667670,49 | 1347805,3 | картометрический | - |  |
| 165 | - | - | 667680,01 | 1347805,23 | картометрический | - |  |
| 166 | - | - | 667675,79 | 1347808,25 | картометрический | - |  |
| 167 | - | - | 667671,23 | 1347820,24 | картометрический | - |  |
| 168 | - | - | 667671,1 | 1347822,32 | картометрический | - |  |
| 169 | - | - | 667768,48 | 1347824,3 | картометрический | - |  |
| 170 | - | - | 667767,26 | 1347890,91 | картометрический | - |  |
| 171 | - | - | 667631,94 | 1347902,05 | картометрический | - |  |
| 160 | - | - | 667631,59 | 1347821,52 | картометрический | - |  |