Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОПАСНОСТИ УТЕЧКИ БЫТОВОГО ГАЗА

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА?

При появлении запаха газа в квартире:

- быстро откройте двери и окна, чтобы проветрить помещение;

- при наличии стационарного телефона выдерните шнур из розетки для исключения случайного звонка;

- перекройте общий кран подачи газа, проверьте и закройте все краны газовой плиты;

- действуйте быстро, задержав дыхание и прикрыв нос и рот любой влажной тканью;

- если причина загазованности неизвестна, покиньте опасное место и вызовите аварийную газовую службу по телефону «04»;

- выйдя из квартиры, отключите подачу электричества в щитке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- звонить со стационарного или мобильного телефона находясь в квартире;

- курить;

- зажигать спички;

- включать свет;

- пользоваться электроприборами;

- выключать работающие приборы;

- возвращаться в квартиру до устранения утечки газа.

УТЕЧКУ ГАЗА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ:

- по запаху: запах газа сильнее вблизи места утечки;

- «на глаз»: на поверхности газовой трубы, смоченной мыльной водой, в месте утечки образуются пузырьки;

- на слух: при сильной утечке газ вырывается со свистом;

- на ощупь: проведите влажной рукой вдоль всех доступных в помещении соединений газопровода. Выходящий газ будет слегка холодить кожу;

- специальными приборами.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 112

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Неаккуратное использование газа в бытовых условиях или неисправность приборов и газовых труб могут стать причиной отравления и взрыва

Общие правила безопасности:

- при включении газовой плиты, сначала зажгите огонь (искру), затем плавно откройте газовый кран;

- при включении духовки убедитесь, что огонь есть во всех отверстиях горелки;

- предотвращайте заливание пламени горелки кипящей жидкостью;

- заметив потухшую горелку, перекройте кран подачи газа, распахните окна и хорошо проветрите помещение, горелку можно зажигать вновь после её остывания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- самостоятельно устанавливать и ремонтировать газовое оборудование;

- оставлять включенные газовые горелки без присмотра;

- сушить бельё над газовой плитой.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ?

- перенесите пострадавшего в хорошо проветриваемое место;

- уложите человека;

- расстегните одежду на груди, укройте его одеялом и обеспечьте покой;

- вызовите врача.